博物馆绿色建筑项目装饰装修材料采购文件

文件编号：CG-ZS-20260317

项目名称：浮光方序博物馆绿色建筑新建/改造工程

采购单位：浮光方序博物馆工程部

编制日期：2026年03月17日

一、采购总则

1. 本次采购为博物馆室内外装饰装修工程所需全部材料，包含墙面、地面、吊顶、门窗、防水、防滑、环保涂料、密封材料、五金配件等，要求符合国家现行规范、绿色建筑标准及文物保护安全要求。

2. 供应商须提供产品合格证、检测报告、环保报告、防火报告等全套资料，材料进场前须通过现场抽检合格后方可使用。

3. 所有材料须满足低甲醛、低VOC、防火B1级及以上、防滑、防潮、耐污、易清洁等博物馆专用要求。

二、采购范围及技术要求

（一）地面装饰材料

1. 防滑通体砖

规格：600×600mm、800×800mm

要求：湿态摩擦系数≥0.6，耐磨≥5000转，吸水率≤0.5%，防火B1级

2. 防滑地坪涂料

要求：环保无异味，防滑达标，耐磨抗压，适用于地下车库、设备间

3. 天然石材/仿石砖

要求：色差均匀，无裂纹，放射性达标，粘结强度≥0.6MPa

（二）墙面装饰材料

1. 环保乳胶漆/无机涂料

要求：VOC≤10g/L，甲醛未检出，耐擦洗≥10000次，防霉防潮

2. 装饰面板/吸音板

要求：防火A级/B1级，环保E1级，适用于展厅、走廊、报告厅

3. 防水装饰一体化涂料

要求：兼具防水与装饰效果，不透水、耐候、不开裂

（三）吊顶材料

1. 防火石膏板/铝扣板

要求：防火A级，防潮不变形，强度满足上人检修

2. 装饰吊顶线条

要求：环保、防潮、防变形，与整体风格统一

（四）门窗及装饰部品

1. 断桥铝门窗成品

要求：气密8级、水密6级、抗风压9级，配钢化中空安全玻璃

2. 五金配件

要求：不锈钢材质，承重达标，启闭顺畅，耐腐蚀

3. 密封胶条、密封胶、美缝剂

要求：环保、耐候、防水、防霉

（五）防水防潮材料

1. 聚氨酯防水涂料

2. 聚合物防水砂浆

3. 纳米渗透防潮剂

全部要求：环保无毒，适用于文物库房，不产生有害挥发物

（六）应急与安全装饰材料

1. 应急照明、疏散标识

要求：消防认证，断电自动启动，持续供电≥90分钟

2. 防滑条、护角、防撞条

要求：耐磨、环保、安全醒目

三、质量标准与验收要求

1. 所有材料必须符合GB 50325、GB 8624、GB 18580~18588等国家标准。

2. 供应商须提供型式检测报告、出厂合格证、环保报告、防火报告、质保书。

3. 进场材料须按规定抽检，不合格材料无条件退场，并承担工期及经济损失。

4. 绿色建筑材料需提供节能、低碳、环保相关证明文件。

四、供货时间及地点

1. 供货周期：按项目部施工进度分批供货。

2. 交货地点：浮光方序博物馆项目施工现场。

3. 供应商须保证按时、按量、按质送达，不得延误工期。

五、报价要求

1. 报价包含：材料费、运输费、装卸费、损耗费、资料费、售后服务费等全部费用。

2. 报价为固定总价，施工期间不作调整。

3. 报价单须按材料分类列明名称、规格、单位、数量、单价、合价、品牌、产地。

六、供应商资格要求

1. 具有独立法人资格，营业执照合法有效。

2. 具有建筑装饰材料生产或销售资质。

3. 近3年内具有公共建筑/博物馆/大型场馆供货业绩优先。

4. 具备完善的质量保证体系与售后服务体系。

七、付款方式

1. 合同签订后支付预付款30%。

2. 材料分批进场验收合格后支付至该批次货款的80%。

3. 工程竣工、资料齐全、结算完成后支付至总价款的97%。

4. 剩余3%作为质保金，质保期满无质量问题一次性无息付清。

八、售后服务与质保

1. 所有材料质保期不少于2年，防水、门窗等不少于5年。

2. 质保期内出现质量问题，供应商须48小时内到场处理。

3. 因材料质量造成的一切损失由供应商承担。

九、附件（需随文件提交）

1. 材料报价明细表

2. 产品合格证、检测报告、环保报告、防火报告

3. 营业执照、法人身份证明、业绩证明

4. 样品图片及技术参数说明

采购单位：浮光方序博物馆工程部