装修材料种类、用量及检测报告

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 建筑性质：公共建筑（博物馆）

• 报告日期：2026年03月19日

• 编制依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第5.1.1条

2. 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002

3. 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020

4. 本项目装修设计图纸、建筑专业图纸及设计说明

二、装修材料种类与用量统计

1. 墙面类材料

材料名称 环保类型 应用部位 总用量

无机矿物环保涂料 低VOC、无甲醛 展厅、办公区、公共走廊、楼梯间 12500㎡

环保型腻子粉 无甲醛添加 墙面基层处理 32t

可循环环保饰面板 无醛胶粘剂 局部展示墙、报告厅墙面 850㎡

2. 地面类材料

材料名称 环保类型 应用部位 总用量

再生橡胶地板 可回收成分≥30% 展厅、走廊、后勤通道 3200㎡

环保水磨石（再生骨料） 低重金属、无溶剂 入口大厅、楼梯间 1800㎡

模块化环保地毯 低VOC、可回收 办公区、会议室 650㎡

3. 吊顶类材料

材料名称 环保类型 应用部位 总用量

矿棉吸声板 甲醛释放量≤0.02mg/m³ 公共区域、办公区 2100㎡

可回收金属吊顶板 100%可回收 设备区走廊、卫生间 450㎡

4. 固定家具与木作类材料

材料名称 环保类型 应用部位 总用量

无醛添加实木颗粒板 E0级，甲醛释放量≤0.01mg/m³ 办公柜、储物架、服务台 1200㎡（展开面积）

环保型热熔胶 无溶剂、低VOC 板材拼接、封边 2.8t

三、装修材料检测结果

1. 挥发性有机物（VOC）与甲醛检测

材料类别 检测项目 规范限值（GB 50325） 本项目检测结果 达标情况

墙面涂料 VOC含量 ≤10g/L 8.2g/L 达标

墙面涂料 甲醛 ≤5mg/kg 未检出 达标

木作板材 甲醛释放量 ≤0.05mg/m³ 0.01mg/m³ 达标

胶粘剂 VOC含量 ≤10g/L 7.5g/L 达标

2. 苯、氡及重金属检测

材料类别 检测项目 规范限值（GB 50325） 本项目检测结果 达标情况

地面材料 苯含量 ≤0.05g/kg 未检出 达标

饰面板 重金属（铅、镉等） 符合GB 6566-2010 A类 达标 达标

吊顶材料 氡析出率 ≤200Bq/(m²·h) 120Bq/(m²·h) 达标

3. 室内空气质量验证

装修完成并通风72小时后，对展厅、办公区等主要功能房间进行室内空气质量检测，结果如下：

• 氨：0.15mg/m³（限值0.20mg/m³）

• 甲醛：0.08mg/m³（限值0.10mg/m³）

• 苯：0.08mg/m³（限值0.11mg/m³）

• TVOC：0.47mg/m³（限值0.60mg/m³）

• 氡：310Bq/m³（限值400Bq/m³）

所有指标均符合《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002要求。

四、禁烟措施说明

本项目严格执行《绿色建筑评价标准》第5.1.1条禁烟要求：

1. 禁烟区域：建筑室内所有区域（展厅、办公区、会议室、卫生间等）及主出入口外10米范围内全面禁止吸烟。

2. 标识设置：在主出入口、电梯厅、走廊、展厅入口等醒目位置设置禁烟标识，共安装标识牌42块，标识清晰、位置醒目。

3. 管理措施：制定运营期禁烟管理制度，配备控烟巡查人员，引导参观者遵守禁烟规定。

五、合规性评价

1. 本项目选用的装修材料均为环保型产品，各项有害物质限量均符合国家规范要求，从源头控制室内空气污染。

2. 装修完成后室内空气质量检测结果全部满足《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002规定。

3. 建筑室内及主出入口已全面禁止吸烟，并设置醒目禁烟标识。

本项目完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第5.1.1条要求，认定为达标。

六、结论

本项目装修材料种类清晰、用量明确，所有材料均通过环保检测，室内空气质量达标，禁烟措施落实到位，符合绿色建筑评价标准，可作为5.1.1条评价提资依据。

七、备注

1. 本报告统计用量为设计阶段预算用量，实际施工用量偏差≤5%，不影响环保性能评价。

2. 所有材料检测报告、室内空气质量检测报告及禁烟标识布置图均已归档留存，可随时查阅。

日期：2026年03月19日