博物馆绿色建筑项目 部品部件产品说明书

编制单位：浮光方序博物馆工程部

日期：2026年03月17日

一、通用安全玻璃（钢化/中空）产品说明书

1. 产品简介

本产品为博物馆专用安全玻璃，采用高强度钢化工艺或中空复合结构，具备抗冲击、防碎裂、高透光、防紫外线等核心功能，适用于展厅围护、外窗、展示隔断及库房门窗。

2. 核心参数

材质：钢化玻璃/中空钢化玻璃

规格：6mm+12A+6mm（常用），可定制

透光率：≥89%

抗冲击：符合GB 15763.2，落球冲击无破碎

防紫外线：中空配置阻挡≥99% UV射线

碎片状态：钢化玻璃破碎后呈钝角小颗粒，无伤人风险

3. 适用场景

文物展厅透明围护、采光顶

外窗及消防救援窗

文物库房密封保温窗

4. 安装与维护

安装时保留边缘缓冲，避免边角受力；使用中性硅酮胶密封。

清洁用软布+玻璃清洁剂，严禁用强酸强碱洗涤剂。

定期检查胶条老化情况，每2年更换一次密封胶条。

二、博物馆专用断桥铝门窗产品说明书

1. 产品简介

本产品为博物馆绿色建筑配套门窗，采用断桥隔热结构，结合中空玻璃，实现保温隔热、隔声降噪及节能降耗，适配库房恒温恒湿需求与展厅大空间采光要求。

2. 核心参数

型材：断桥铝合金（壁厚≥1.8mm）

隔热条：PA66尼龙隔热条

玻璃配置：6+12A+6钢化中空玻璃

气密性等级：8级

水密性等级：6级

抗风压等级：9级

隔声量：≥35dB

3. 功能特点

隔热节能：冬季保温、夏季隔热，降低能耗30%以上。

耐腐蚀：表面氟碳喷涂，耐候、耐酸雨，适配室外环境。

安全可靠：多点锁闭系统，配防坠装置，满足博物馆安全规范。

4. 适用场景

文物库房专用保温隔声窗

展厅、办公区外窗

设备间防火门窗

5. 维护要点

每月检查五金件启闭顺畅度，及时加注润滑剂。

每季度清洁轨道杂物，防止启闭卡顿。

密封胶条收缩老化时48小时内更换。

三、防滑地坪材料（防滑涂料/通体防滑砖）产品说明书

1. 产品简介

本产品为博物馆公共区域、楼梯间、疏散通道专用防滑材料，分为防滑地坪涂料、通体防滑地砖两大体系，兼顾防滑、耐磨、易清洁与绿色环保。

2. 核心参数

材料类型 防滑系数（湿态） 耐磨转数 抗压强度 吸水率

通体防滑砖 ≥0.60 ≥5000转 ≥30MPa ≤0.5%

防滑涂料 ≥0.58 ≥4000转 ≥25MPa ≤1%

3. 功能特点

高防滑：湿态摩擦系数达标，防跌倒安全性高。

耐污易洁：表面不渗透污渍，适配展厅油污、灰尘环境。

抗碱防潮：适配库房、地下室高湿环境。

4. 适用场景

主入口、楼梯、转角、疏散通道

地下车库、设备机房

文物库房通道

5. 施工维护

基层需平整、无空鼓、无裂缝。

涂料每半年巡检一次，发现起皮及时修补。

防滑砖缝需定期勾缝，防止杂物沉积影响防滑性能。

四、应急照明与疏散标识产品说明书

1. 产品简介

本系列产品为博物馆应急疏散系统核心部品，包含安全出口指示灯、疏散方向地贴、应急灯具、AED标识牌等，保障断电、火灾等紧急情况下人员快速撤离。

2. 核心参数

应急照明：切换时间≤5s，持续供电≥90分钟

疏散指示：蓄光型/LED双模式，可视距离≥20m

材质工艺：铝合金面板+UV印刷，室外款不锈钢防锈

照度要求：疏散通道≥100lx

3. 功能特点

自动启动：断电毫秒级切换，无需人工操作。

高识别：高对比度色卡、大字体，3秒内识别方向。

无障碍：适配低位标识、盲文标识，满足残障人士通行需求。

4. 适用场景

各楼层大厅、楼梯间、疏散走廊

展厅、库房、地下车库通道

室外集结点、设备间

5. 维护规范

每月进行一次功能测试，确保点亮正常。

每季度检查标识完好度，破损、褪色立即更换

应急灯具电池每2年更换一次。

五、防水防潮系统材料（聚氨酯涂料/纳米防潮剂）产品说明书

1. 产品简介

本系列为博物馆防水防潮专项部品，包含结构防水涂料、库房专用纳米防潮剂，构成建筑主体防水、文物保护防潮体系。

2. 核心参数

材料名称 固含量 拉伸强度 防潮效率 适用部位

聚氨酯防水涂料 ≥92% ≥1.9MPa 防水、抗裂 地下室、屋面

纳米防潮剂 水性环保 — 吸湿率≤5% 库房、展厅

3. 功能特点

抗裂自愈：聚氨酯涂层具备高弹性，微裂缝自动愈合。

环保无异味：纳米防潮剂无毒、无挥发，适配文物存放环境。

透气不透水：保持基层呼吸，防止返潮发霉。

4. 适用场景

地下室外墙、基础底板

屋面、卫生间、设备间

文物库房墙面、地面防潮层

5. 维护要求

施工前确保基层干燥、无油污。

每三年对库房防潮层进行一次全面检测，必要时补涂。

六、光伏设备区专用防护部品（防护栏/绝缘挡板）产品说明书

1. 产品简介

本产品为博物馆绿色建筑光伏区域安全防护件，采用高强度铝合金或不锈钢材质，具备绝缘、防触电、防坠落功能，保障运维人员及游客安全。

2. 核心参数

材质：304不锈钢/铝合金

高度：≥1.2m

绝缘等级：Class I（防触电保护）

承重：≥150kg/m

防腐等级：室外耐候级

3. 功能特点

安全隔离：明确划分光伏设备区与通行区。

防误触：绝缘设计防止人员接触带电部件。

易维护：模块化拆装，便于光伏设备检修。

4. 适用场景

屋顶光伏区围栏

室外光伏设备机房周边

光伏廊道人行通道

5. 维护要点

每月检查连接螺丝稳固度。

室外款每半年清洗一次，保持外观清晰与安全性能。