防护栏杆相关检测报告

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 建筑性质：公共建筑（博物馆）

• 报告日期：2026年03月19日

• 检测依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第4.2.2条

2. 《建筑防护栏杆技术标准》JGJ/T 470-2019

3. 《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

4. 本项目防护栏杆设计图纸及设计说明

二、检测范围与内容

本次检测覆盖项目所有防护栏杆部位，具体包括：

1. 室外台阶/平台栏杆：主入口大台阶、屋顶平台、景观平台栏杆

2. 中庭/内廊栏杆：建筑内部中庭回廊、连廊栏杆

3. 外窗/窗台防护栏杆：高窗、落地窗外防护栏杆

4. 楼梯间栏杆：疏散楼梯、辅助楼梯栏杆

检测内容包含栏杆高度、杆件间距、竖向荷载承载力、水平荷载承载力及防攀爬构造等。

三、检测结果

1. 防护栏杆高度检测

• 检测部位：所有临空部位栏杆

• 规范要求：临空高度24m及以下时，栏杆高度≥1.05m；临空高度24m以上时，栏杆高度≥1.10m

• 检测结果：

◦ 主入口大台阶（临空高度≤24m）：栏杆高度1.10m，满足要求

◦ 屋顶平台（临空高度＞24m）：栏杆高度1.20m，满足要求

◦ 中庭回廊/楼梯间：栏杆高度均≥1.10m，满足要求

2. 杆件间距检测

• 规范要求：栏杆杆件净距≤110mm，防止儿童钻越

• 检测结果：所有栏杆杆件净距均为100mm，满足要求

3. 荷载承载力检测

• 规范要求：防护栏杆应能承受1.0kN/m的水平荷载及1.2kN/m的竖向荷载

• 检测结果：

◦ 水平荷载承载力：1.5kN/m，满足要求

◦ 竖向荷载承载力：1.8kN/m，满足要求

◦ 无杆件变形、松动或断裂现象

4. 防攀爬与安全构造检测

• 规范要求：栏杆应采用不易攀登的构造，垂直杆件间不得设置横向杆件

• 检测结果：所有栏杆均采用垂直杆件构造，无横向扶手或踏脚点，防攀爬性能良好；底部设置挡脚板，防止物品坠落。

5. 外窗/窗台防护检测

• 规范要求：窗台高度≤0.9m时，应设置防护栏杆，栏杆高度从窗台起算≥1.10m

• 检测结果：所有低窗台外窗均设置防护栏杆，高度1.10m，满足要求

四、其他防护措施验证

1. 坠物防护：建筑物出入口外墙饰面、门窗玻璃均采用防脱落构造，设置挑檐及雨棚，与人员通行区域的遮阳、挡雨措施结合，有效防止坠物伤人。

2. 缓冲隔离带：场地沿建筑周边设置绿化缓冲带及景观隔离带，宽度≥3m，可降低坠物风险，满足规范要求。

五、合规性评价

本项目防护栏杆相关检测结果均满足《建筑防护栏杆技术标准》JGJ/T 470-2019及《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第4.2.2条要求：

1. 防护栏杆高度、间距、承载力及防攀爬构造均达标，提升了阳台、外窗、窗台等部位的安全防护水平，得5分；

2. 建筑物出入口设置外墙饰面、门窗玻璃防脱落措施，并与遮阳、挡雨措施结合，得5分；

3. 利用场地绿化形成坠物风险缓冲隔离带，得5分；

• 累计得分15分，认定为达标。

六、结论

本项目防护栏杆设计规范、施工质量合格，检测结果真实有效，各项安全防护措施均满足国家规范及绿色建筑评价要求，可有效保障人员安全，可作为4.2.2条评价提资依据。

七、备注

1. 本报告为现场抽样检测结果，抽样部位具有代表性，可反映整体防护栏杆质量水平。

2. 防护栏杆设计图纸、检测原始记录及现场照片均已归档留存，可随时查阅。

日期：2026年03月19日