博物馆绿色建筑项目防水防潮材料决算清单

项目名称：浮光方序博物馆绿色建筑新建/改造工程

清单编号：JS-FS-20260317-001

决算日期：2026年03月17日

一、决算概览

本清单涵盖博物馆项目主体结构防水、围护结构防潮、屋面防水、地下室防渗、库房及展陈区域专项防潮等全部系统材料。依据施工图纸、变更签证及市场信息价编制，包含材料名称、规格型号、计量单位、工程量、单价及合价，精准核算防水防潮工程总成本。

二、主体结构防水材料决算

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 适用部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高弹性聚氨酯防水涂料 | 2mm厚，环保型 | ㎡ | 1,850 | 68.00 | 125,800.00 | 地下室外墙、基础底板 |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 1:2.5配比 | ㎡ | 1,200 | 45.00 | 54,000.00 | 地下室内部防潮层 |
| 遇水膨胀止水条 | 300×8mm | 米 | 2,600 | 18.50 | 48,100.00 | 施工缝、变形缝 |
| 遇水膨胀止水胶 | 单组份，高粘结型 | 支(500ml) | 850 | 22.00 | 18,700.00 | 细部节点密封防水 |
| 小计 | - | - | - | - | 246,600.00 | - |

三、屋面及外墙防水防潮材料决算

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 适用部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBS改性沥青防水卷材 | 4mm厚，聚酯胎型 | ㎡ | 2,100 | 58.00 | 121,800.00 | 屋面主防水层 |
| 非固化橡胶沥青防水涂料 | 粘结型，2mm厚 | ㎡ | 2,100 | 42.00 | 88,200.00 | 卷材附加层、节点加强 |
| 外墙专用弹性防水涂料 | 抗裂、耐候型 | ㎡ | 1,500 | 52.00 | 78,000.00 | 建筑外墙防潮层 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 50mm厚，保温防潮 | ㎡ | 1,800 | 36.00 | 64,800.00 | 屋面保温防潮层 |
| 小计 | - | - | - | - | 352,800.00 | - |

四、库房及展陈区防潮材料决算

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 适用部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纳米级防潮隔离剂 | 渗透型，文物保护级 | ㎡ | 950 | 75.00 | 71,250.00 | 文物库房地面、墙面 |
| 高频感应除湿机组 | 工业级，低能耗 | 台 | 12 | 18,500.00 | 222,000.00 | 库房、展厅空调系统 |
| 密封防潮胶条 | 三元乙丙，定制款 | 米 | 3,200 | 12.00 | 38,400.00 | 展柜、库房门窗密封 |
| 防腐防潮木方 | 烘干处理，含水率≤12% | 立方米 | 45 | 1,600.00 | 72,000.00 | 展陈基层结构 |
| 小计 | - | - | - | - | 403,650.00 | - |

五、辅材及其他材料决算

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防水专用基层处理剂 | 配套型 | 桶(20kg) | 150 | 85.00 | 12,750.00 | 涂料、卷材施工基层 |
| 防水透气膜 | 屋面、墙面防潮 | ㎡ | 800 | 28.00 | 22,400.00 | 围护结构防潮隔气 |
| 密封胶（耐候型） | 硅酮类 | 支(300ml) | 600 | 18.00 | 10,800.00 | 节点、接缝密封 |
| 防潮透气垫片 | 用于地板、墙体 | 个 | 5,000 | 2.50 | 12,500.00 | 防潮隔汽层铺设 |
| 小计 | - | - | - | - | 58,450.00 | - |

六、防水防潮材料决算汇总

| 分类 | 合价(元) |
| --- | --- |
| 主体结构防水材料合计 | 246,600.00 |
| 屋面及外墙防水防潮材料合计 | 352,800.00 |
| 库房及展陈区防潮材料合计 | 403,650.00 |
| 辅材及其他材料合计 | 58,450.00 |
| 材料总合计 | 1,061,500.00 |

七、决算说明

1. 本决算仅包含材料本身费用，不含施工人工费、机械费及措施费，仅作为防水防潮工程材料成本核算依据。

2. 工程量依据实际施工完成量及竣工图纸统计，单价参照2026年2月当地建材市场信息价及中标单价核定。

3. 材料损耗率已按国家现行规范及施工定额计入工程量中，无需额外调整。

4. 涉及文物保护专项防潮材料（如纳米级防潮隔离剂），依据文物保护专用材料采购合同价格核算。