隔声性能现场检测报告

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 建筑性质：公共建筑（博物馆）

• 报告日期：2026年03月19日

• 检测依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第5.1.4条

2. 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2019

3. 《建筑隔声测量规范》GB/T 19889-2006

4. 本项目建筑专业图纸、声学分区标注图及构造设计说明

二、检测范围与内容

本次现场检测覆盖主要建筑构件，具体包括：

1. 外墙（含外窗）：空气声隔声性能

2. 隔墙：房间之间空气声隔声性能

3. 楼板：空气声隔声性能、撞击声隔声性能

4. 户门/外窗：空气声隔声性能

检测点位均选取具有代表性的主要功能房间区域，结果可反映整体隔声水平。

三、现场检测结果

1. 外墙（含外窗）空气声隔声性能

• 检测部位：展厅东侧外墙（清水混凝土+岩棉保温+断桥铝中空Low-E窗）

• 检测指标：计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量之和（D₂m,nTw + Ctr）

• 检测结果：38dB，满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2019中公共建筑外墙≥30dB的限值要求。

2. 隔墙空气声隔声性能

• 检测部位：展厅与办公区之间轻质隔墙（双层石膏板+岩棉填充）

• 检测指标：计权标准化声压级差（DₙTw）

• 检测结果：48dB，优于规范中公共建筑隔墙≥45dB的限值要求。

3. 楼板空气声隔声性能

• 检测部位：展厅与下层设备房之间钢筋混凝土楼板（浮筑楼板+隔声垫层）

• 检测指标：计权标准化声压级差（DₙTw）

• 检测结果：52dB，满足规范中公共建筑楼板≥45dB的限值要求。

4. 楼板撞击声隔声性能

• 检测部位：办公区与下层库房之间楼板

• 检测指标：计权标准化撞击声压级（L'ₙT,w）

• 检测结果：58dB，优于规范中公共建筑楼板≤65dB的限值要求。

5. 外窗/户门空气声隔声性能

• 检测部位：展厅外窗、办公区户门

• 检测指标：计权标准化声压级差（DₙTw）

• 检测结果：外窗32dB，户门35dB，均满足规范限值要求。

四、声学分区与布局合理性说明

1. 噪声源区域：设备机房、地下车库、后勤通道等噪声源集中布置于场地东侧及地下区域，与展厅、办公区等噪声敏感区域物理分隔。

2. 敏感区域：常设展厅、报告厅、办公区等主要功能房间布置于场地西侧、北侧，远离城市主干道及内部噪声源，避免噪声直射干扰。

3. 构造匹配：各构件隔声性能指标与声学分区要求匹配，有效保障室内声环境舒适度。

五、合规性评价

本项目建筑声环境设计完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第5.1.4条规定：

1. 场地规划与平面设计合理划分噪声源区域与敏感区域，并完成识别标注；

2. 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要构件的隔声性能指标均不低于《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2019限值要求，且构造做法明确。

认定为达标。

六、结论

本项目主要建筑构件隔声性能现场检测结果真实有效，各项指标均满足国家规范要求，声学分区布局合理，室内声环境舒适，符合绿色建筑评价标准，可作为5.1.4条评价提资依据。

七、备注

1. 本次检测为现场抽样检测，抽样部位具有代表性，检测结果可反映整体隔声性能。

2. 所有检测原始记录、声学分区标注图及构件构造图纸均已归档留存，可随时查阅。

日期：2026年03月19日