非传统水源利用率计算书

## 一、计算依据

### （一）评价条文依据

使用非传统水源，评价总分值为15分，并按下列规则分别评分并累计：

1.绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%，得3分；不低于60%，得5分；

2.冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%，得3分；不低于50%，得5分；

3.冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%，得3分；不低于40%，得5分。

### （二）国家相关标准及规范

1.《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010；

2.《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB50400；

3.《污水再生利用工程设计规范》GB50335-2016；

4.《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920-2020；

5.《冷却水用再生水水质标准》GB/T19923-2005；

6.《水资源节约利用评价规范》GB/T51084-2015。

### （三）基础数据依据

本计算书所用基础数据均来自项目用水需求量核算报告、非传统水源可利用量调查资料、用水场景分布及用水定额资料，数据真实有效，具体如下：

1.各用水场景年均总用水量；

2.各用水场景非传统水源（雨水、再生水）年均用水量；

3.非传统水源收集、处理及利用相关参数。

## 二、计算范围与参数定义

### （一）计算范围

本次计算覆盖评价条文明确的三个核心用水场景，分别为：绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水；冲厕用水；冷却水补水。计算内容包括各场景非传统水源利用率、项目总非传统水源利用率，以及对应评分核算。

### （二）参数定义

1.非传统水源利用率（R）：某一用水场景或项目整体，非传统水源年用水量占对应总用水量的百分比，计算公式为：R=（非传统水源年用水量÷总用水量）×100%；

2.非传统水源（Wₙₜ）：本次计算采用的非传统水源为雨水和再生水，即Wₙₜ=雨水年用水量（Wᵣ）+再生水年用水量（Wᵣₑ）；

3.总用水量（Wₜ）：某一用水场景或项目整体，年均总用水量（含传统自来水及非传统水源用水量）；

4.各场景用水量：明确区分各场景总用水量、非传统水源用水量，确保计算口径一致，无重复、无遗漏。

## 三、基础数据汇总

结合项目实际核算，各用水场景基础数据汇总如下表所示，所有数据单位均为m³/a（立方米/年）：

| 用水场景 | 总用水量（Wₜ） | 雨水用水量（Wᵣ） | 再生水用水量（Wᵣₑ） | 非传统水源总用水量（Wₙₜ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水 | 12000 | 6000 | 1800 | 7800 |
| 冲厕用水 | 8000 | 0 | 4400 | 4400 |
| 冷却水补水 | 5000 | 0 | 2250 | 2250 |
| 项目整体 | 25000 | 6000 | 8450 | 14450 |

## 四、利用率详细计算过程

### （一）绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水利用率计算

1.计算公式：R₁=（Wₙₜ₁÷Wₜ₁）×100%

2.代入数据：Wₙₜ₁=7800m³/a，Wₜ₁=12000m³/a

3.计算过程：R₁=（7800÷12000）×100%=65%

4.结果说明：该场景非传统水源利用率为65%，满足评价条文“不低于60%”的高分值要求，对应得5分。

### （二）冲厕用水利用率计算

1.计算公式：R₂=（Wₙₜ₂÷Wₜ₂）×100%

2.代入数据：Wₙₜ₂=4400m³/a，Wₜ₂=8000m³/a

3.计算过程：R₂=（4400÷8000）×100%=55%

4.结果说明：该场景非传统水源利用率为55%，满足评价条文“不低于50%”的高分值要求，对应得5分。

### （三）冷却水补水利用率计算

1.计算公式：R₃=（Wₙₜ₃÷Wₜ₃）×100%

2.代入数据：Wₙₜ₃=2250m³/a，Wₜ₃=5000m³/a

3.计算过程：R₃=（2250÷5000）×100%=45%

4.结果说明：该场景非传统水源利用率为45%，满足评价条文“不低于40%”的高分值要求，对应得5分。

### （四）项目整体非传统水源利用率计算

1.计算公式：R总=（Wₙₜ总÷Wₜ总）×100%

2.代入数据：Wₙₜ总=14450m³/a，Wₜ总=25000m³/a

3.计算过程：R总=（14450÷25000）×100%=57.8%

4.结果说明：项目整体非传统水源利用率为57.8%，整体用水结构优化，非传统水源利用效果显著，可满足评价整体要求。

## 五、计算结果汇总与评分核算

### （一）计算结果汇总

| 用水场景 | 总用水量（m³/a） | 非传统水源用水量（m³/a） | 非传统水源利用率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水 | 12000 | 7800 | 65 |
| 冲厕用水 | 8000 | 4400 | 55 |
| 冷却水补水 | 5000 | 2250 | 45 |
| 项目整体 | 25000 | 14450 | 57.8 |

### （二）评分核算

| 用水场景 | 利用率（%） | 评价条文要求 | 对应得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水 | 65 | ≥60%得5分，≥40%得3分 | 5 |
| 冲厕用水 | 55 | ≥50%得5分，≥30%得3分 | 5 |
| 冷却水补水 | 45 | ≥40%得5分，≥20%得3分 | 5 |
| 合计 | — | 总分15分 | 15 |

## 六、计算结论

1.经详细计算，本项目各核心用水场景非传统水源利用率均满足评价条文高分值要求，其中绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水利用率65%，冲厕用水利用率55%，冷却水补水利用率45%，项目整体非传统水源利用率57.8%；

2.各场景评分均达到最高分，累计得分15分，完全符合评价条文要求；

3.本计算书计算过程严格遵循国家相关标准及评价条文，基础数据真实有效，计算逻辑清晰、结果准确，可作为非传统水源利用评价的有效佐证材料；

4.项目非传统水源利用方案合理，利用率达标，可有效优化用水结构，降低传统水资源消耗，实现节水环保目标。

## 附件

1.项目用水需求量核算报告；

2.非传统水源可利用量调查资料；

3.用水场景用水定额核算说明；

4.非传统水源用水量监测记录。