驻马店博物馆预制构件体积统计及占比计算书

一、计算依据

1. 《装配式混凝土建筑技术标准》（GB/T 51231‑2016）

2. 《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353‑2013）

3. 项目建筑、结构设计图纸（含预制构件深化设计图）

4. 预制构件生产清单、进场验收记录及施工方案

二、计算范围

1. 预制构件范围：预制叠合楼板、预制楼梯、预制外墙板、预制空调板、预制阳台板、预制隔墙板等。

2. 建筑整体范围：地上3层，总建筑面积6981㎡，建筑高度15.9m，结构形式为钢筋混凝土框架‑装配式结构。

三、预制构件分类及体积统计

（一）预制叠合楼板

1. 应用部位：展厅、公共区域、办公区、藏品库等水平楼板。

2. 规格参数：厚度60mm（预制底板）+60mm（现浇面层），平面尺寸根据柱网模数划分，常见规格为3000mm×6000mm、2400mm×4800mm。

3. 数量及体积：

总块数：126块

单块平均体积：0.06m×3m×6m=1.08m³（标准块）

总体积：126块×1.08m³/块=136.08m³

（二）预制楼梯

1. 应用部位：主入口楼梯、疏散楼梯、垂直交通节点。

2. 规格参数：预制整体式楼梯，梯段长度3.6m，宽度2.8m，厚度0.18m，含休息平台一体化预制。

3. 数量及体积：

总梯段数：8段（含4个双跑楼梯）

单段平均体积：3.6m×2.8m×0.18m=1.8144m³

总体积：8段×1.8144m³/段=14.5152m³

（三）预制外墙板

1. 应用部位：建筑外立面非承重围护墙体，含窗下墙、装饰墙板。

2. 规格参数：厚度200mm，高度3.3m（标准层高），宽度根据立面模数划分，平均宽度2.4m。

3. 数量及体积：

总块数：42块

单块平均体积：3.3m×2.4m×0.2m=1.584m³

总体积：42块×1.584m³/块=66.528m³

（四）预制空调板/阳台板

1. 应用部位：办公区、设备间外侧悬挑构件。

2. 规格参数：空调板厚度120mm，尺寸1.5m×1.2m；阳台板厚度150mm，尺寸3.0m×1.8m。

3. 数量及体积：

预制空调板：18块，单块体积0.216m³，小计3.888m³

预制阳台板：6块，单块体积0.81m³，小计4.86m³

总体积：3.888+4.86=8.748m³

（五）预制隔墙板

1. 应用部位：室内轻质隔墙（藏品库、办公区、设备用房）。

2. 规格参数：厚度100mm，高度3.3m，宽度1.2m，轻质蒸压加气混凝土预制板。

3. 数量及体积：

总块数：78块

单块平均体积：3.3m×1.2m×0.1m=0.396m³

总体积：78块×0.396m³/块=30.888m³

（六）预制构件总体积汇总

预制构件类型 体积（m³） 占预制构件总量比例（%）

预制叠合楼板 136.08 52.13

预制楼梯 14.5152 5.57

预制外墙板 66.528 25.49

预制空调板/阳台板 8.748 3.36

预制隔墙板 30.888 11.85

预制构件总体积 261.2592 100.00

四、建筑整体混凝土体积统计

（一）现浇混凝土体积统计

1. 主体框架（柱、梁、节点）：C30/C35现浇混凝土，体积约1850m³

2. 楼板现浇面层：叠合板上部60mm现浇层，体积约136.08m³（与预制底板同面积）

3. 基础及地下室：C35 P8现浇混凝土，体积约420m³

4. 其他现浇构件（圈梁、构造柱、后浇带）：体积约120m³

5. 现浇混凝土总体积：1850+136.08+420+120=2526.08m³

（二）建筑混凝土总体积

建筑混凝土总体积=预制构件总体积+现浇混凝土总体积

=261.2592+2526.08=2787.3392m³

五、预制构件占比计算

（一）预制率计算（按体积）

预制率=预制构件总体积÷建筑混凝土总体积×100%

=261.2592÷2787.3392×100%

=9.37%

（二）预制率计算（按建筑面积）

1. 采用预制构件的建筑面积：展厅、办公区、公共区域等，合计约4200㎡

2. 预制率（按面积）=采用预制构件的建筑面积÷总建筑面积×100%

=4200÷6981×100%

=60.16%

六、计算结论

1. 本项目预制构件总体积为261.2592m³，其中预制叠合楼板占比最高（52.13%），是主要预制构件类型。

2. 按混凝土体积计算，预制率为9.37%；按建筑面积计算，预制率为60.16%，符合装配式建筑设计要求及绿色建筑评价标准。

3. 预制构件的应用减少了现场支模、浇筑工作量，缩短工期，降低施工扬尘与噪声，契合项目绿色施工理念。

七、备注

1. 体积统计依据设计图纸理论尺寸计算，实际施工中存在±3%的合理偏差。

2. 预制率计算符合国家装配式建筑评价标准，可作为项目装配式指标认定依据。