驻马店博物馆高强材料用量比例计算书

一、计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378‑2019）

2. 《混凝土结构设计规范》（GB 50010‑2010，2015年版）

3. 《钢结构设计标准》（GB 50017‑2017）

4. 项目结构计算书、材料清单、材料检测报告

5. 高强材料定义：

高强钢筋：HRB500、HRB600

高强混凝土：C40及以上

高强钢材：Q355、Q420及以上

高强螺栓：8.8级、10.9级

二、计算范围

1. 主体结构：钢筋、混凝土

2. 钢结构及连接：高强钢材、高强螺栓

3. 关键节点：隔震支座连接、消能阻尼器连接、幕墙龙骨连接

三、材料分类及用量统计

（一）高强钢筋用量比例

1. 钢筋总用量

HRB400E（普通）：280t

HRB500（高强）：85t

环氧涂层钢筋（HRB400E）：85t

总钢筋用量：280+85+85=450t

2. 高强钢筋比例

高强钢筋比例 = 高强钢筋用量 ÷ 总钢筋用量 × 100%

= 85 ÷ 450 × 100%

= 18.89%

（二）高强混凝土用量比例

1. 混凝土总用量

C30（普通）：3500m³

C35 P8（中高强）：1200m³

C40（高强）：300m³（关键柱、节点）

总混凝土用量：3500+1200+300=5000m³

2. 高强混凝土比例

高强混凝土比例 = 高强混凝土用量 ÷ 总混凝土用量 × 100%

= 300 ÷ 5000 × 100%

= 6.00%

（三）高强钢材用量比例

1. 钢材总用量

Q235（普通）：15t

Q355（高强）：25t（雨棚、幕墙龙骨、隔震支座连接板）

Q420（超高强）：5t（阻尼器连接、重要节点）

总钢材用量：15+25+5=45t

2. 高强钢材比例

高强钢材比例 = 高强钢材用量 ÷ 总钢材用量 × 100%

= (25+5) ÷ 45 × 100%

= 66.67%

（四）高强螺栓用量比例

1. 螺栓总用量

4.8级（普通）：1200套

8.8级（高强）：2800套

10.9级（超高强）：500套

总螺栓用量：1200+2800+500=4500套

2. 高强螺栓比例

高强螺栓比例 = 高强螺栓用量 ÷ 总螺栓用量 × 100%

= (2800+500) ÷ 4500 × 100%

= 73.33%

四、综合高强材料比例计算

（一）权重分配

1. 钢筋：40%

2. 混凝土：30%

3. 高强钢材：20%

4. 高强螺栓：10%

（二）综合比例

综合高强材料比例

= 18.89%×40% + 6.00%×30% + 66.67%×20% + 73.33%×10%

= 7.56% + 1.80% + 13.33% + 7.33%

= 30.02%

五、计算结论

1. 本项目高强材料综合使用比例为30.02%，满足绿色建筑评价标准中“高强材料比例≥20%”的要求。

2. 高强钢材、高强螺栓比例较高，有效提升结构连接可靠性与抗震性能。

3. 高强钢筋、高强混凝土主要用于关键部位，在保证安全前提下控制用量，实现经济性与高性能平衡。

六、备注

1. 高强材料定义及用量统计依据设计文件及材料清单。

2. 计算结果适用于绿色建筑评价、结构性能分析及材料应用总结。