BIM设计的竣工文件

文件编号：BKA80273-BIM-2026

项目名称：浮光方序博物馆

编制单位：浮光方序博物馆建设有限公司

编制日期：2026年03月17日

一、文件总则

1. 本文件为项目BIM设计成果的竣工交付资料，涵盖模型交付、图纸转化、竣工信息整合三部分，严格匹配绿色建筑评价标准9.2.6条（BIM应用得分10分，对应规划设计+施工建造两个阶段应用）。

2. 文件包含BIM设计模型、竣工图纸、信息清单三大核心内容，实现设计与竣工阶段的BIM数据无缝衔接，为项目绿色建筑评价及后期运维提供数字化依据。

二、核心交付内容

（一）BIM竣工模型（核心交付件）

1. 模型版本：V2.0（竣工优化版）

2. 建模软件：Autodesk Revit 2026

3. 模型格式：.rvt（主格式）、.ifc（通用交换格式）、.nwd（审图格式）

4. 模型范围：覆盖建筑、结构、机电、绿色技术全专业及室外配套（含广场绿化、停车区）

5. 竣工模型优化内容：

◦ 整合施工阶段变更：模块化方体错叠局部标高微调、屋面光伏板布局优化（适配实际采光条件）、地源热泵管线走向调整（规避地下管线冲突）。

◦ 完善绿色技术构件属性：补充光伏板（型号：JKM540N-72HL4，功率540W）、蓄热墙（厚度300mm，导热系数0.18W/(m·K)）、地源热泵机组（型号：GSHP-120，制冷量120kW）等设备的竣工参数、安装位置及厂家信息。

◦ 碰撞检测复核：完成全专业碰撞检测，共消除结构与管线碰撞点23处、机电专业内部碰撞点17处，生成《竣工模型碰撞检测报告》，确保无影响施工及使用的冲突问题。

（二）BIM竣工图纸（与纸质竣工图对应）

图纸目录：

| 图纸编号 | 图纸名称 | 交付形式 | 对应专业 |
| --- | --- | --- | --- |
| BIM-JG-001 | 建筑竣工平立剖面图 | CAD+BIM模型关联 | 建筑 |
| BIM-JG-002 | 结构竣工配筋图 | CAD+BIM模型关联 | 结构 |
| BIM-JD-001 | 机电管线竣工综合图 | CAD+BIM模型关联 | 电气/给排水/暖通 |
| BIM-LS-001 | 绿色技术系统竣工图 | CAD+BIM模型关联 | 绿色建筑 |
| BIM-ZZ-001 | 竣工图纸总目录 | PDF | 综合 |

图纸交付要求：

1. 每张竣工图纸均关联BIM模型对应视图，标注模型版本号（V2.0）及构件ID，实现“点图查模型”的可视化追溯。

2. 图纸包含施工变更标注，明确设计与竣工的差异，附《变更说明一览表》，共记录设计变更12项，其中绿色技术相关变更5项。

（三）BIM竣工信息清单

1. 构件信息表：

◦ 结构构件：混凝土强度等级（基础C30、主体C35）、钢筋型号（HRB400）、构件编号、安装位置坐标，信息填写率98%。

◦ 机电构件：设备型号、厂家（电气设备：正泰集团；给排水管道：联塑科技）、安装高度、管线规格、连接方式，信息填写率96%。

◦ 绿色技术构件：光伏组件参数、地源热泵机组数据、水循环系统配件信息，信息填写率100%。

2. 绿色建筑性能关联信息：

◦ 关联项目方案中“绿色建筑技术分析”内容，标注BIM模拟得出的节能率（42%）、自然采光率（78%）、全年能耗数据（125kWh/㎡·a），附《绿色性能BIM验证报告》，验证项目符合绿色建筑三星级标准。

3. 施工过程记录：

◦ 施工阶段BIM模拟成果（4D进度模拟动画、5D成本分析报表）、现场技术交底记录、设计变更审批文件，完整记录BIM技术在施工阶段的应用痕迹。

三、交付标准与规范

1. 模型命名规范：项目编号-专业-版本-日期（例：BKA80273-ARCH-RVT-V2.0-20260317）。

2. 图纸图层规范：符合《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》，图层与BIM模型构件属性一一对应，便于后期数据提取与运维管理。

- 信息完整度：模型构件属性填写率≥95%，竣工图纸变更标注率100%，绿色技术信息全覆盖，满足绿色建筑评价及竣工备案要求。

四、文件交付清单

| 序号 | 文件名称 | 格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 豫南绿色博物馆BIM竣工模型（全专业） | .rvt/.ifc | 含施工变更优化，版本V2.0 |
| 2 | BIM竣工图纸合集 | PDF/CAD | 含变更标注及构件ID关联 |
| 3 | 竣工模型碰撞检测报告 | PDF | 含碰撞点统计及整改记录 |
| 4 | 绿色性能BIM验证报告 | PDF | 关联绿色技术方案，含模拟数据 |
| 5 | BIM模型与竣工图纸关联说明 | PDF | 含模型版本号及操作指南 |
| 6 | 施工变更BIM记录文件 | ZIP | 含变更审批单、交底记录、模拟动画 |

五、特别声明

1. 本文件为项目BIM设计竣工交付的最终版本，可作为绿色建筑评价9.2.6条“两个阶段BIM应用”的核心证明材料，支撑项目获得10分评分。

2. 模型及图纸版权归豫南浮光方序博物馆建设有限公司所有，仅供项目竣工备案及绿色建筑评价申报使用，未经许可不得转借或商用。

编制单位（盖章）：浮光方序博物馆建设有限公司