场地安全专项说明

华南理工大学五山校区东区食堂改造项目

项目名称：华南理工大学五山校区东区食堂改造工程

项目地点：广州市天河区华南理工大学五山校区东区

评价阶段：绿色建筑方案竞赛/预评价

编制日期：2026年3月13日

一、项目概况

本项目位于广州市天河区华南理工大学五山校区东区，为既有建筑改造工程。建筑所在场地为校园既有建设用地，地势平坦，周边基础设施完善。本说明针对《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024第4.1.1条关于场地安全的要求进行逐条回应。

二、场地安全性逐条评估

1. 地质灾害危险地段排查

经核查区域地质资料及现场踏勘，本项目场地范围内不存在滑坡、泥石流等地质灾害危险地段。

依据：

- 五山校区地处广州市天河区北部台地区域，地势相对平缓，无高陡边坡，区域地质构造稳定；

- 场地为已建成区，经多年使用未发现地质灾害迹象；

- 根据《广州市地质灾害防治规划》，天河区五山街道不属于地质灾害高易发区。

2. 防洪涝安全评估

本项目场地具备可靠的防洪涝基础设施，能够有效应对极端降雨天气。

依据：

- 猎德涌起源于华南理工大学，流经五山校区。猎德涌是承担该流域防洪排涝功能的主干排水通道；

- 广州市已建立完善的防洪排涝体系，中心城区防洪标准达200年一遇，城市治涝标准为20年一遇；

- 项目所在地位于广州中心城区防洪保护区内，防洪标准为防御北江300年一遇、西江200年一遇洪水；

- 广州市排水防涝规划明确，城市内涝防治设计重现期按不低于100年进行建设管控；

- 历史记录显示，在2018年台风“山竹”期间，东区食堂作为校区指定供餐点正常运营，并作为临时避险点的配套服务设施，证明其场地排水及防洪能力可靠。

3. 危险源排查

经现场踏勘及周边环境调查，本项目场地周边无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁。

依据：

- 五山校区为文教区，周边以高校、居住区为主，无化工厂、加油站、危险品仓库等重大危险源；

- 经查询广州市危险源分布图，本项目周边500米范围内无登记在册的重大危险源。

4. 电磁辐射与土壤氡排查

场地无电磁辐射、含氡土壤的危害威胁。

依据：

- 电磁辐射：场地周边无高压输电线路（110kV及以上）、广播电视发射塔等强电磁辐射源。校区内电力设施均为常规配电线路，符合国家安全标准；

- 土壤氡：根据《中国土壤氡浓度概况》及广东省地质资料，广州地区不属于高氡背景区域。本项目为既有建筑改造，原建筑已安全使用多年，无氡气危害记录。若后续深化设计需要，将在施工图阶段按《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325要求进行土壤氡浓度检测，并根据检测结果采取相应防氡措施。

三、结论

综合评估，本项目场地：

- 无滑坡、泥石流等地质灾害危险；

- 位于广州中心城区防洪保护区内，周边排水系统完善，防洪排涝能力满足标准要求；

- 周边无危险化学品、易燃易爆危险源；

- 无电磁辐射、土壤氡危害威胁。

满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024第4.1.1条关于场地安全的要求。

---

四、附件

1. 项目区位图

2. 场地周边环境照片

3. 广州市防洪排涝规划相关文件