常州市新北区幼儿园非结构构件、设备及附属设施检测报告（4.1.4条文专项）

# 一、检测概况

| 项目名称 | 常州市新北区幼儿园 |
| --- | --- |
| 项目地址 | 常州新北区新景花园小区东南角，东临龙六路，南临云河路 |
| 检测日期 | 2026年3月20日—2026年3月22日 |
| 项目概况 | 本项目为12班幼儿园，班容量30人/班，总规模360名幼儿，建筑为3层框架结构。本次检测聚焦建筑内部非结构构件、设备及附属设施，核心验证其连接牢固性及对主体结构变形的适应性，契合《绿色建筑评价标准》4.1.4条文要求，为绿色建筑设计竞赛申报提供专项检测支撑。 |
| 检测目的 | 1. 核查建筑内部非结构构件、设备及附属设施的连接牢固性，确保符合安全使用要求；2. 验证各类设施对主体结构变形的适应能力，落实《绿色建筑评价标准》4.1.4条文规定；3. 形成专业检测报告，为绿色建筑设计竞赛申报提供合规性依据，凸显项目设计的专业性与安全性。 |
| 检测范围 | 1. 非结构构件：内隔墙、吊顶、门窗、装饰面板、楼梯扶手、栏杆等；2. 设备：空调室内机、通风设备、给排水管线、电气管线及配电箱等；3. 附属设施：储物柜、教具陈列架、卫生洁具、消防设施（灭火器、消火栓）等。 |
| 检测人员 | 张德胜、李卫国、王正 |

# 二、检测依据

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））4.1.4条文：建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

- 《建筑非结构构件抗震设计规范》（GB 50011-2010（2016年版））

- 《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2019）

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）

- 本项目建筑设计图纸、非结构构件及设备安装施工方案

# 三、检测方法与仪器

## （一）检测方法

- 外观检查法：对各类非结构构件、设备及附属设施的连接部位、安装精度、外观完整性进行全面目视检查，排查松动、变形、破损、脱落等隐患。

- 手动检测法：采用手扳、推晃等方式，检查连接部位的牢固性，判断是否存在松动、位移等情况，重点检查可拆卸构件的连接可靠性。

- 变形适应性检测：模拟主体结构常见变形（如轻微沉降、水平位移），观察各类设施的变形响应，验证其是否能适应主体结构变形，无破损、脱落、功能失效等问题。

- 资料核查法：核查非结构构件、设备的产品合格证明、安装验收记录，确认安装流程符合规范要求，连接方式符合设计标准。

## （二）检测仪器

| 仪器名称 | 仪器型号 | 用途 | 校准状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扭矩扳手 | SDB-100 | 检测连接螺栓、螺钉的紧固力矩 | 已校准 |
| 水平仪 | DSZ2 | 检测构件安装水平度、垂直度，排查变形 | 已校准 |
| 位移计 | WYD-100 | 测量主体结构模拟变形量及设施响应位移 | 已校准 |
| 卷尺 | 5m钢卷尺 | 测量构件尺寸、连接间距，核查安装精度 | 已校准 |

# 四、检测结果与分析

本次检测严格按照既定范围、方法及规范要求，对建筑内部非结构构件、设备及附属设施进行全面检测，重点核查连接牢固性及主体结构变形适应性，具体检测结果如下：

## 非结构构件检测结果

| 构件类型 | 检测部位 | 连接方式 | 牢固性检测结果 | 变形适应性检测结果 | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内隔墙 | 教室、活动室、卫生间 | 轻钢龙骨+膨胀螺栓固定，与主体框架连接 | 连接牢固，无松动、空鼓现象，垂直度偏差符合规范 | 可适应主体结构轻微沉降、水平位移，无开裂、脱落 | 符合4.1.4条文要求 |
| 吊顶 | 所有功能区域 | 轻钢龙骨吊顶，吊杆与主体楼板膨胀连接 | 吊杆固定牢固，吊顶面板拼接紧密，无松动、下垂 | 适应主体结构轻微变形，无面板开裂、龙骨变形 | 符合4.1.4条文要求 |
| 门窗 | 教室、活动室、办公室 | 断桥铝门窗，五金件固定，与墙体预留洞口牢固连接 | 门窗框固定牢固，五金件无松动，开启灵活 | 可适应主体结构轻微位移，无门窗框变形、玻璃破损 | 符合4.1.4条文要求 |
| 装饰面板 | 走廊、教室墙面 | 干挂式安装，与墙体基层膨胀螺栓连接 | 面板固定牢固，无松动、脱落，拼接缝隙均匀 | 适应主体结构变形，无面板开裂、起鼓 | 符合4.1.4条文要求 |
| 楼梯扶手、栏杆 | 楼梯间、阳台 | 不锈钢扶手，与楼梯主体、阳台栏板焊接+螺栓固定 | 扶手、栏杆固定牢固，无晃动，焊缝饱满 | 可适应主体结构轻微变形，无断裂、松动 | 符合4.1.4条文要求 |