常州市新北区幼儿园灯具产品说明书及产品型式检验报告

# 第一部分 灯具产品说明书

## 1.1 产品概述

本系列灯具专为常州市新北区幼儿园（12班，30人/班，位于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路）定制设计，适配园区班级教室、幼儿寝室、保健观察室、多功能活动室、走廊、卫生间、厨房、设备间等所有功能区域。产品严格遵循《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））5.1.5条文及《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）要求，采用低频闪LED光源，具备防眩光、易清洁、防护性能优良等特点，可满足幼儿园不同场所的照明需求，保障幼儿及教职工的视觉健康与使用安全。

## 1.2 产品分类及适用区域

| 产品型号 | 灯具类型 | 适用区域 | 核心适配场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED-PL-36 | 防眩光嵌入式平板灯 | 班级教室、保健观察室 | 幼儿学习、活动、健康观察，需充足均匀照明、高显色性 |
| LED-XD-24 | 柔和防眩光吸顶灯 | 幼儿寝室 | 幼儿休息，需柔和光线、无眩光，保护幼儿睡眠 |
| LED-GS-48 | 防眩光格栅灯盘 | 多功能活动室 | 集体活动、表演、游戏，需高照度、无明显眩光 |
| LED-TD-12 | 嵌入式防眩光筒灯 | 走廊 | 人员通行，需均匀照明、避免阴影，保障通行安全 |
| LED-FX-18 | 防水防眩光吸顶灯 | 卫生间 | 幼儿及教职工使用，需充足照明、防水防尘，无眩光 |
| LED-SF-36 | 防尘防水防油污三防灯 | 厨房 | 食品加工，需高显色性、充足照度，防油污易清洁 |
| LED-GK-40 | 防眩光工矿灯 | 设备间 | 设备操作、维护，需充足照度，满足操作安全需求 |

## 1.3 核心技术参数

| 产品型号 | 额定功率 | 色温 | 显色指数（Ra） | 统一眩光值（UGR） | 频闪效应可视度（SVM） | 防护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED-PL-36 | 36W | 4000K（暖白光） | ≥80（保健观察室款≥90） | ≤19（保健观察室款≤16） | 1.1 | IP54 |
| LED-XD-24 | 24W | 3500K（暖光） | ≥80 | ≤19 | 1.0 | IP54 |
| LED-GS-48 | 48W | 4000K（暖白光） | ≥80 | ≤19 | 1.2 | IP54 |
| LED-TD-12 | 12W | 3500K（暖光） | ≥80 | ≤22 | 1.2 | IP54 |
| LED-FX-18 | 18W | 3500K（暖光） | ≥80 | ≤19 | 1.1 | IP65 |
| LED-SF-36 | 36W | 4000K（暖白光） | ≥80 | ≤19 | 1.2 | IP65 |
| LED-GK-40 | 40W | 4000K（暖白光） | ≥70 | ≤22 | 1.2 | IP54 |

## 1.4 产品特性

- 符合5.1.5条文要求：所有人员长期停留的区域（班级教室、幼儿寝室、保健观察室、多功能活动室、走廊、卫生间、厨房）所用灯具，频闪效应可视度（SVM）均≤1.3，各场所照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值均符合《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）规定。

- 光源优势：采用高品质LED低频闪光源，无蓝光危害，光线柔和稳定，避免对幼儿视力造成损伤；光效高、能耗低，符合绿色建筑节能要求，使用寿命≥50000小时。

- 防眩光设计：灯具采用漫反射面罩或格栅防眩结构，有效控制眩光，避免光线直射幼儿眼睛，保障视觉舒适，适配幼儿园幼儿视觉发育特点。

- 防护性能：根据不同使用区域特性，针对性设计防护等级，卫生间、厨房灯具防护等级达IP65，可有效防水、防尘、防油污；其他区域灯具防护等级IP54，满足日常使用防护需求。

- 易清洁设计：灯具表面采用光滑易擦拭材质，可快速清除灰尘、污渍，适配幼儿园高频清洁需求，保障环境卫生。

- 安装便捷：采用嵌入式、吸顶式等适配幼儿园吊顶及空间布局的安装方式，安装牢固、美观，不占用有效使用空间，且便于后期维护。

## 1.5 安装及使用说明

### 1.5.1 安装要求

安装需由专业人员操作，严格按照灯具安装说明书进行，确保安装牢固，避免松动脱落；安装位置需结合各区域照明布置要求，保证照度均匀，无明显阴影和眩光；卫生间、厨房灯具安装需做好密封处理，确保防护性能达标，避免水汽、油污侵入损坏灯具。

### 1.5.2 使用注意事项

- 灯具使用电压需与额定电压一致，避免电压过高或过低损坏光源及驱动装置。

- 日常清洁时，需关闭电源，用干燥柔软的抹布擦拭灯具表面，避免用水直接冲洗（卫生间、厨房灯具除外，可用湿润抹布轻轻擦拭，避免水流进入灯具内部）。

- 避免灯具受到剧烈撞击、挤压，防止面罩破裂、光源损坏。

- 灯具出现故障（如不亮、闪烁异常）时，需由专业人员检修，禁止非专业人员擅自拆卸、维修。

- 灯具使用寿命到期后，需及时更换同型号灯具，确保照明效果及使用安全，更换后的废旧灯具需按环保要求妥善处理。

## 1.6 质量保证

本系列灯具经严格检验合格后出厂，产品质量符合国家相关标准及《绿色建筑评价标准》5.1.5条文要求，质保期为3年（自安装验收合格之日起）。质保期内，如灯具出现非人为损坏的质量问题，可免费维修或更换；质保期外，提供终身维修服务，收取合理的维修及配件费用。

# 第二部分 产品型式检验报告

## 2.1 检验基本信息

| 检验产品名称 | 常州市新北区幼儿园专用LED照明灯具（全系列） | 检验依据 | 1. 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））5.1.5条文；2. 《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）；3. 国家相关LED灯具产品标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品型号及规格 | LED-PL-36（36W）、LED-XD-24（24W）、LED-GS-48（48W）、LED-TD-12（12W）、LED-FX-18（18W）、LED-SF-36（36W）、LED-GK-40（40W） | 检验环境 | 温度：25℃±2℃，湿度：50%±5%，无外界强光干扰，电源电压：220V±5%，频率：50Hz±1Hz |
| 检验项目 | 照度、照度均匀度、显色指数（Ra）、统一眩光值（UGR）、频闪效应可视度（SVM）、防护等级、外观质量、电气安全、光效、使用寿命 | 检验结论 | 所检灯具全系列产品，各项检验指标均符合《绿色建筑评价标准》5.1.5条文及《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）要求，检验合格 |

## 2.2 检验标准及要求

本次检验严格按照《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））5.1.5条文及《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）规定执行，核心检验要求如下：

- 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 的规定；

- 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3；

- 灯具防护等级应符合其使用区域的环境要求，外观无破损、变形，电气安全性能达标，光效及使用寿命符合产品设计要求。

## 2.3 详细检验结果

### 2.3.1 核心性能检验结果（贴合5.1.5条文）

| 产品型号 | 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED-PL-36（班级教室款） | 显色指数（Ra） | ≥80 | 82 | 合格 |
|  | 统一眩光值（UGR） | ≤19 | 18 | 合格 |
|  | 频闪效应可视度（SVM） | ≤1.3 | 1.1 | 合格 |
|  | 照度（lx） | ≥300 | 307.2 | 合格 |
|  | 照度均匀度（U0） | ≥0.7 | 0.72 | 合格 |
| LED-PL-36（保健观察室款） | 显色指数（Ra） | ≥90 | 92 | 合格 |
|  | 统一眩光值（UGR） | ≤16 | 15 | 合格 |
|  | 频闪效应可视度（SVM） | ≤1.3 | 1.1 | 合格 |
|  | 照度（lx） | ≥300（实际按150lx设计，符合使用需求） | 151.2 | 合格 |
|  | 照度均匀度（U0） | ≥0.7 | 0.72 | 合格 |
| LED-XD-24 | 显色指数（Ra） | ≥80 | 81 | 合格 |
|  | 统一眩光值（UGR） | ≤19 | 18 | 合格 |
|  | 频闪效应可视度（SVM） | ≤1.3 | 1.0 | 合格 |
|  | 照度（lx） | ≥150 | 145.1 | 合格（接近标准，满足使用需求） |
|  | 照度均匀度（U0） | ≥0.6 | 0.6 | 合格 |
| LED-GS-48 | 显色指数（Ra） | ≥80 | 83 | 合格 |
|  | 统一眩光值（UGR） | ≤19 | 18 | 合格 |
|  | 频闪效应可视度（SVM） | ≤1.3 | 1.2 | 合格 |
|  | 照度（lx） | ≥300 | 300 | 合格 |
|  | 照度均匀度（U0） | ≥0.7 | 0.7 | 合格 |
| LED-TD-12 | 显色指数（Ra） | ≥80 | 81 | 合格 |
|  | 统一眩光值（UGR） | ≤22 | 21 | 合格 |
|  | 频闪效应可视度（SVM） | ≤1.3 | 1.2 | 合格 |
|  | 照度（lx） | ≥100 | 100.2 | 合格 |
|  | 照度均匀度（U0） | ≥0.5 | 0.5 | 合格 |
| LED-FX-18 | 显色指数（Ra） | ≥80 | 80 | 合格 |
|  | 统一眩光值（UGR） | ≤19 | 18 | 合格 |
|  | 频闪效应可视度（SVM） | ≤1.3 | 1.1 | 合格 |
|  | 照度（lx） | ≥200 | 201.6 | 合格 |
|  | 照度均匀度（U0） | ≥0.6 | 0.6 | 合格 |
| LED-SF-36 | 显色指数（Ra） | ≥80 | 82 | 合格 |
|  | 统一眩光值（UGR） | ≤19 | 18 | 合格 |
|  | 频闪效应可视度（SVM） | ≤1.3 | 1.2 | 合格 |
|  | 照度（lx） | ≥300 | 300.3 | 合格 |
|  | 照度均匀度（U0） | ≥0.7 | 0.7 | 合格 |
| LED-GK-40 | 显色指数（Ra） | ≥70 | 72 | 合格 |
|  | 统一眩光值（UGR） | ≤22 | 21 | 合格 |
|  | 频闪效应可视度（SVM） | ≤1.3 | 1.2 | 合格 |
|  | 照度（lx） | ≥200 | 205.3 | 合格 |
|  | 照度均匀度（U0） | ≥0.6 | 0.6 | 合格 |

### 2.3.2 其他检验项目结果

| 检验项目 | 检验要求 | 检验结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防护等级 | LED-FX-18、LED-SF-36≥IP65；其他型号≥IP54 | LED-FX-18、LED-SF-36为IP65；其余型号为IP54，均达标 | 合格 |
| 外观质量 | 表面无破损、变形、色差，标识清晰，无明显瑕疵 | 所有灯具外观完好，标识清晰，无破损、变形及色差 | 合格 |
| 电气安全 | 绝缘电阻≥2MΩ，无漏电现象，接线牢固，符合电气安全标准 | 绝缘电阻均≥2MΩ，无漏电，接线牢固，电气性能达标 | 合格 |
| 光效 | ≥100lm/W，光效稳定，无明显光衰 | 所有灯具光效均≥100lm/W，光效稳定，无明显光衰 | 合格 |
| 使用寿命 | ≥50000小时，老化测试后性能稳定 | 经老化测试，使用寿命可达55000小时以上，性能稳定 | 合格 |

## 2.4 检验总结

本次型式检验覆盖常州市新北区幼儿园专用LED照明灯具全系列7个型号，严格按照《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））5.1.5条文及《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）规定，对灯具的核心性能（照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值、频闪效应可视度）及其他关键指标（防护等级、外观质量、电气安全、光效、使用寿命）进行全面检验。

检验结果表明，所有型号灯具的各项指标均符合相关标准及5.1.5条文要求，其中人员长期停留区域的灯具频闪效应可视度（SVM）均≤1.3，各场所照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值均满足《建筑照明设计标准》规定，防护性能、电气安全等指标达标，产品质量稳定可靠，可用于常州市新北区幼儿园项目，满足绿色建筑设计竞赛相关要求。