常州市新北区幼儿园防水、防潮材料决算清单（4.1.6条文专项）

# 一、清单说明

本清单为常州市新北区幼儿园（常州新北区新景花园四期12班幼儿园）防水、防潮材料专项决算清单，严格依据《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））4.1.6条文“卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层”要求编制。项目为12班幼儿园，班容量30人/班，总规模360名幼儿，建筑为3层框架结构，用地位于新景花园小区东南角，东临龙六路，南临云河路。

本清单涵盖幼儿园所有卫生间、浴室的地面防水层、墙面防潮层、顶棚防潮层所需材料，包含材料名称、规格型号、单位、数量、单价、合价、生产厂家、备注等核心内容，所有数据结合幼儿园实际施工面积及规范要求核算，无人工填写空缺，确保决算专业、准确、合规，为绿色建筑设计竞赛申报提供专项支撑。

决算编制依据：1. 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））4.1.6条文；2. 《屋面工程质量验收规范》（GB 50207-2012）；3. 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2010）；4. 本项目卫生间、浴室施工设计图纸；5. 当前市场主流防水、防潮材料市场价及行业决算标准。

# 二、防水、防潮材料决算明细

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚合物水泥防水涂料 | JS-II型，厚度1.5mm，抗渗等级P6 | ㎡ | 198 | 65 | 12870 | 东方雨虹防水技术股份有限公司 | 用于卫生间、浴室地面防水层，涂刷2遍，符合4.1.6条文地面防水要求 |
| 2 | 防水卷材 | SBS改性沥青防水卷材，厚度4mm，聚酯胎 | ㎡ | 198 | 85 | 16830 | 东方雨虹防水技术股份有限公司 | 铺设于防水涂料之上，增强地面防水效果，适配幼儿园潮湿环境 |
| 3 | 防潮涂料 | 水性防潮涂料，固含量≥50%，耐擦洗≥1000次 | ㎡ | 594 | 32 | 19008 | 北京东方雨虹防水工程有限公司 | 用于卫生间、浴室墙面防潮层，高度1.8m，符合4.1.6条文墙面防潮要求 |
| 4 | 顶棚防潮腻子 | 耐水防潮腻子，抗压强度≥0.5MPa，附着力≥1.0MPa | ㎡ | 198 | 28 | 5544 | 立邦涂料（中国）有限公司 | 用于卫生间、浴室顶棚防潮层，刮涂2遍，防止顶棚结露、霉变 |
| 5 | 防水密封胶 | 中性硅酮防水密封胶，耐候性≥20年，伸长率≥500% | 支 | 120 | 35 | 4200 | 硅宝科技股份有限公司 | 用于地面、墙面、顶棚防水防潮层节点密封，防止渗漏 |
| 6 | 防水找平层砂浆 | 水泥砂浆，强度等级M10，厚度20mm | m³ | 3.96 | 380 | 1504.8 | 常州本地建材有限公司 | 用于卫生间、浴室地面找平，为防水层铺设提供平整基层 |
| 7 | 防潮底漆 | 水性防潮底漆，渗透型，固含量≥45% | L | 118.8 | 45 | 5346 | 立邦涂料（中国）有限公司 | 涂刷于墙面、顶棚基层，增强防潮层附着力，提升防潮效果 |

# 三、决算汇总

| 项目名称 | 常州市新北区幼儿园防水、防潮材料专项决算 |
| --- | --- |
| 材料总数量 | 详见明细（含198㎡地面防水、594㎡墙面防潮、198㎡顶棚防潮等） |
| 材料总合价 | 75302.8元（柒万伍仟叁佰零贰元捌角） |
| 编制说明 | 1. 本决算清单所有材料数量根据幼儿园12班规模核算，卫生间、浴室共6间，每间地面33㎡、墙面99㎡、顶棚33㎡；2. 单价采用当前市场主流合格材料报价，符合绿色建筑材料标准；3. 所有材料均满足4.1.6条文及国家现行相关标准，适配幼儿园防水防潮需求；4. 本决算不含施工费用，仅为材料专项决算。 |