利废建材选用情况说明

本项目共选用2类利废建材，分别为再生骨料混凝土与粉煤灰砖，均符合国家及地方绿色建材相关标准，具体应用情况如下：

1. 再生骨料混凝土

废弃物来源：以项目场地内既有建筑拆除产生的混凝土块、碎石为原料，经破碎、筛分、清洗后制备成再生粗、细骨料。

掺量比例：再生骨料替代天然骨料的比例为35%，满足“利废建材占同类建材用量比例不低于30%”的评分要求。

应用部位：主要用于基础垫层、非承重填充墙构造柱、室外散水等部位，总用量约1200m³。

性能指标：经第三方检测，混凝土抗压强度、抗渗性、耐久性等指标均满足《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ 55）及设计要求。

2. 粉煤灰砖

废弃物来源：以燃煤电厂排放的粉煤灰为主要原料，辅以石灰、石膏等经压制成型、蒸压养护制成。

掺量比例：粉煤灰掺量占砖体原料总量的32%，满足“利废建材占同类建材用量比例不低于30%”的评分要求。

应用部位：主要用于建筑内外填充墙、隔墙等部位，总用量约85万块。

性能指标：经检测，砖体强度等级达到MU10，干燥收缩率、抗冻性等指标符合《粉煤灰砖》（JC 239）标准要求。