因地制宜绿色建筑设计方案

一、分模块设计方案

1. 传承建筑文化

地域元素提取：以江南水乡为例，室外活动场地和亭子青砖黛瓦等传统建筑符号。

2. 适应自然环境

气候适应性：针对江南多雨、夏季湿热的特点：

建筑主体采用南北向布局，利用穿堂风强化自然通风；

屋顶设置架空隔热层，外窗采用Low-E玻璃+遮阳百叶，降低夏季空调能耗；

场地设计透水铺装+雨水花园，收集雨水用于绿化灌溉，缓解内涝。

场地属性利用：结合场地微地形，将建筑嵌入坡地，减少土方开挖，同时利用地形高差优化采光与通风。

3. 利用既有资源

新增屋顶光伏板，为建筑提供清洁能源。废弃场地利用：若场地为旧厂区，保留原有工业肌理（如钢结构框架），改造为创意办公区，减少建筑垃圾。

二、方案亮点

文化传承与现代功能融合：传统元素通过现代材料与工艺转译，既保留地域特色，又满足绿色建筑性能要求；低能耗与生态友好：通过自然通风、被动式遮阳、雨水回收等技术，降低建筑运营能耗；资源循环利用：旧建筑改造减少建材消耗，契合绿色建筑“低碳、循环”理念。