净地表土回收利用生态补偿方案

一、方案背景

本项目为南昌市文化体育活动中心，位于南昌市红谷滩区

二、目标

1. 完成场地内净地表土的剥离、储存、保护与再利用，实现土壤资源的循环利用。

2. 满足绿色建筑评价第2款的得分要求，助力项目绿色建筑星级评定。

3. 减少外购种植土的需求，降低工程成本，同时避免因取土造成的外部生态破坏。

三、实施步骤

1. 前期调研与规划

开展场地土壤勘测，明确表层土的分布范围、厚度、肥力状况及污染情况，划定可回收利用的净地表土区域。结合场地景观绿化、地形塑造等需求，测算所需回收土壤的总量，制定详细的回收与再利用计划。

2. 地表土剥离

采用人工配合小型机械的方式进行剥离，避免大型机械对土壤结构造成破坏。剥离深度控制在30-50cm（范围，确保剥离的土壤为富含有机质的耕作层或自然表层土。剥离过程中同步对土壤进行初步筛选，去除石块、建筑垃圾等杂质。

3. 储存与保护

在场地内划定专门的土壤储存区域，选择地势较高、不易积水的位置，避免土壤被雨水冲刷或污染。 对储存的土壤进行分层堆放，每层厚度不超过1.5m，同时用土工布或遮阳网覆盖，防止土壤流失、扬尘和肥力流失。定期对储存土壤进行监测，检查土壤湿度、肥力变化，必要时进行补水或添加有机改良剂。

4. 再利用

景观绿化：将回收的净地表土用于场地内的乔木、灌木、地被植物种植，为植物生长提供肥沃的土壤环境。 地形塑造：结合场地景观设计，利用回收土壤营造微地形，增加场地的景观层次感，同时提升雨水调蓄能力。生态修复：若场地内存在局部生态退化区域，将回收土壤用于该区域的植被恢复，改善区域生态环境。

四、质量控制

剥离、储存、再利用过程中安排专人负责，做好记录，确保土壤质量符合绿化种植的相关标准。若土壤肥力不足，可添加腐熟的有机肥进行改良，保证植物生长需求。避免在土壤储存和使用过程中混入有害物质，防止对场地生态造成二次污染。

五、验收与资料整理

项目完成后，对净地表土回收利用的效果进行验收，包括土壤利用率、绿化植物生长状况等。 整理相关的勘测报告、施工记录、验收资料，形成完整的档案，作为绿色建筑评价的支撑材料。