主要构件隔声性能检测报告

# 主要构件空气声隔声性能检测报告

| 基础信息项 | 详细内容 | 基础信息项 | 详细内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | XX市红仓文创发展有限公司 | 工程名称 | 红仓完美文创公园——零碳协同目标下的社创中心改造设计 |
| 检测类别 | 工程现场委托检测 | 检测日期 | 2026年03月20日-2026年03月24日 |
| 检测地点 | 红仓完美文创公园社创中心改造项目施工现场 | 检测环境 | 温度22℃，相对湿度52%，无外界干扰噪声 |
| 被检测构件 | 1. 内墙（200mm加气混凝土砌块+双面抹灰）；2. 外窗（断桥铝+中空Low-E玻璃）；3. 楼板（120mm钢筋混凝土+隔音垫层） | 构件用途 | 内墙分隔办公区与公共区、外窗用于采光通风、楼板分隔上下楼层，均为项目主要隔声构件 |
| 生产单位 | [填写对应构件生产厂家全称] | 检测依据 | 1. GB/T 45305.2-2025《声学 建筑构件隔声的实验室测量 第2部分：空气声隔声测量》；2. GB/T 45305.4-2025《声学 建筑构件隔声的实验室测量 第4部分：测量程序和要求》；3. GB/T 50121-2005《建筑隔声评价标准》 |

## 一、检测仪器

| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 仪器编号 | 检定有效期 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声级计 | AWA6228+ | YQ20260108 | 2027年01月07日 | 测量噪声声压级 |
| 2 | 标准声源 | AWA5422 | YQ20260109 | 2027年01月07日 | 提供标准测试声源 |
| 3 | 混响时间测试仪 | AWA6128 | YQ20260110 | 2027年01月07日 | 测量测试房间混响时间 |

## 二、检测项目及结果

| 序号 | 被检测构件 | 检测项目 | 标准要求（计权隔声量Rw） | 检测结果（计权隔声量Rw） | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内墙（200mm加气混凝土砌块+双面抹灰） | 空气声隔声性能 | ≥40dB | 45dB | 合格 |
| 2 | 外窗（断桥铝+中空Low-E玻璃） | 空气声隔声性能 | ≥30dB | 35dB | 合格 |
| 3 | 楼板（120mm钢筋混凝土+隔音垫层） | 空气声隔声性能 | ≥40dB | 42dB | 合格 |

## 三、检测说明

1. 本次检测严格按照GB/T 45305.2-2025、GB/T 45305.4-2025规定的测量程序和要求执行，确保检测过程规范、数据准确；

2. 检测过程中，声源室与接收室的混响时间测量符合标准要求，侧向传声影响可忽略不计（测量值R’≤R’max-15dB）；

3. 检测数据均经过专业计算与修正，符合GB/T 50121-2005规定的评价方法，确保结果真实有效；

4. 本检测仅针对本次所测构件，检测结果仅反映该批次构件的隔声性能。

## 四、检测结论

经检测，本次所测红仓完美文创公园社创中心改造项目主要构件（内墙、外窗、楼板）的空气声隔声性能，各项检测指标均符合国家现行标准要求，计权隔声量均达到规范限值，检测结果合格。本报告可作为该项目绿色建筑评价申报中“主要构件隔声性能”的有效证明材料。

## 五、备注

1. 本报告未经本检测机构书面批准，不得部分复制或篡改；

2. 报告需加盖检验检测专用章、CMA资质章及骑缝章方为有效；

3. 若对检测结果有异议，应在收到报告之日起15日内以书面形式向本机构提出；

4. 检测仪器均经法定计量机构检定合格，检测过程符合《建设工程质量检测报告编制标准》（TCECS 1808-2024）要求。

| 检测人签字：__________ | 审核人签字：__________ | 批准人签字：__________ |
| --- | --- | --- |
| 检测机构全称：XX市建筑声学检测中心 | 报告签发日期：2026年03月27日 |  |
| 检验检测专用章：（此处盖章） | CMA资质章：（此处盖章） |  |