红仓·完美文创公园改造项目安全防护措施专项报告

报告编号：CDAQ-2024-009
报告类别：旧改项目安全防护措施专项评价
编制单位：成都安盾安全技术咨询有限公司
编制日期：2024 年 6 月 18 日

## 一、项目概况

### 1.1 基本信息

本项目为红仓・完美文创公园改造项目，为旧工业建筑改造的文创园区项目，改造内容涵盖原有建筑内部功能调整、外围护系统更换、景观与公共设施升级、绿色能源系统建设。本报告针对项目全周期的安全防护措施进行专项梳理与评价，覆盖施工期与运营期的各类安全风险，验证防护措施的合规性与有效性，为项目的安全验收提供依据。

### 1.2 风险识别

项目改造与运营过程中，主要存在的安全风险包括：高处坠落、物体打击、触电、火灾、溺水、儿童意外、机械伤害等，本报告针对上述风险制定了对应的专项防护措施。

## 二、编制依据

《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）

《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）

《建筑防护栏杆技术标准》（JGJ/T 454-2019）

《用电安全导则》（GB/T13869-2017）

项目各类专项检测报告与设计文件

## 三、施工期安全防护措施

### 3.1 封闭施工防护

项目施工期间采用 2.5m 高的硬质围挡进行全封闭施工，围挡设置连续、牢固，仅保留 1 个专用施工出入口，出入口设置门禁系统与洗车池，严禁无关人员进入施工区域，防范施工无关人员误入带来的安全风险。

### 3.2 临边与洞口防护

施工区域的所有临边（如二层露台、楼梯临边）均设置 1.2m 高的临时防护栏杆，栏杆设置两道横杆，底部设置 18cm 高的挡脚板，悬挂安全警示标识；

施工过程中的预留洞口（如设备管线洞口）均采用硬质盖板进行封闭，盖板固定牢固，防止人员坠落，较大洞口设置临时防护栏杆。

### 3.3 高处作业防护

外墙施工、屋面作业等高处作业均采用合格的脚手架或高空作业平台，作业人员全部佩戴安全带、安全帽，安全带采用高挂低用的方式；

高处作业区域下方设置安全警戒区，悬挂警示标识，严禁下方通行，防止物体打击风险。

### 3.4 施工用电防护

施工用电采用三级配电、二级保护的系统，所有配电箱均上锁，设置漏电保护装置，漏电动作电流不大于 30mA，动作时间不大于 0.1s；

所有施工用电线路均架空或穿管保护，严禁拖地、乱拉乱接，用电设备均做接地保护。

### 3.5 施工消防安全防护

施工区域每 100㎡配置 2 具 4kg 干粉灭火器，设置临时消防水源，保障消防用水；

严禁在施工区域违规动火，动火作业实行动火审批制度，配备监护人员与灭火器材；

施工期间保持消防通道畅通，严禁堆放杂物占用消防通道。

## 四、运营期安全防护措施

### 4.1 临边与坠落防护

所有临边区域均设置了符合规范的防护栏杆，经现场检测，所有栏杆的高度、杆件间距、抗水平荷载均满足规范要求：

室内楼梯栏杆高度 0.92m，满足≥0.9m 的要求；

室外临边栏杆高度 1.15m，满足≥1.1m 的要求；

水景、亲子广场等高危区域栏杆高度 1.2m 以上，竖杆净间距≤0.09m，可有效防范儿童坠落、卡陷风险；

所有临边区域均设置了安全警示标识，水景区域设置了水深警示标识，提醒人员注意安全。

### 4.2 消防安全防护

园区设置了完整的消防系统，每层均设置了消火栓、干粉灭火器，公共区域设置了烟感报警系统，消防设施每月进行巡检，确保完好有效；

园区所有楼栋的疏散通道、安全出口均保持 24 小时畅通，设置了清晰的疏散指示标识与应急照明系统，每月进行功能测试；

园区制定了完善的紧急疏散与应急救护管理制度，每半年组织一次全园疏散演练，提升人员的应急逃生能力。

### 4.3 用电安全防护

园区的用电系统设置了完善的接地、漏电保护系统，所有用电设备均做了接地保护，配电箱均设置了漏电保护装置；

针对分布式光伏、储能系统等绿色能源设施，制定了专项的运维制度，每月检查设备的用电安全，防止触电、火灾风险；

园区的用电线路均穿管保护，严禁私拉乱接，日常巡检定期排查线路老化、破损等隐患。

### 4.4 设施设备安全防护

园区的外围护设施（幕墙、门窗、防护栏杆）均完成了现场检测，所有指标均满足规范要求，无安全隐患；

针对地源热泵、相变储能、水泵等设备，设置了专用的设备间，设备做了减振、隔声防护，设置了安全防护栏，防止人员误触；

所有公共设施均建立了运维台账，定期进行巡检、保养，及时排查松动、破损等隐患。

### 4.5 儿童活动防护

亲子广场区域的所有临边栏杆均采用了防钻越设计，竖杆净间距≤0.08m，防止儿童意外卡陷；

亲子区域的地面采用了防滑塑胶地面，防止儿童滑倒，游乐设施均采用了圆角设计，无尖锐棱角；

亲子区域设置了专人巡检，及时排查安全隐患，保障儿童活动安全。

### 4.6 水环境防护

人工微湿地的周边设置了 1.25m 高的防护栏杆，防止人员落水；

水景区域设置了水深警示标识，提醒人员注意安全，严禁私自下水；

水景的水质定期进行检测，确保水质安全，防止人员接触带来的健康风险。

## 五、防护措施落实与验收

项目所有施工期的安全防护措施均已落实到位，施工过程中未发生任何安全事故，施工安全验收合格；

运营期的所有安全防护设施均已安装完成，经专项检测，所有防护设施的指标均满足国家规范要求；

所有安全管理制度均已建立，运维人员均已完成安全培训，可保障防护措施的日常维护与落实。

## 六、结论

本项目针对施工期与运营期的各类安全风险，制定了完整、合规的安全防护措施，所有防护设施均已落实到位，经检测与验收，所有防护措施均满足国家相关规范的要求，可有效防范高处坠落、火灾、触电、儿童意外等各类安全风险，保障园区内所有人员的生命安全，项目的安全防护措施符合验收要求。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)