红仓·完美文创公园改造项目外部设施维修与管理记录

记录周期：2024 年 6 月～2024 年 10 月
管理单位：红仓・完美文创公园运营管理部
记录人：刘 XX
更新日期：2024 年 10 月 18 日

## 一、设施管理台账

### 1.1 绿色能源类设施

| 设施名称 | 改造完成时间 | 最近巡检时间 | 维修记录 | 保养记录 | 责任人 | 运行状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分布式光伏系统（光储直柔） | 2024-06-20 | 2024-10-15 | 2024-08-10：清理光伏板表面落叶与灰尘，恢复发电效率 | 每月检查逆变器运行状态，校准电压参数 | 李 XX | 正常 |
| 储能电池柜 | 2024-06-20 | 2024-10-15 | 无故障维修 | 每季度检查电池温度、SOC 状态，做均衡维护 | 李 XX | 正常 |
| 相变储能地板控制系统 | 2024-06-18 | 2024-10-14 | 2024-07-22：校准温度传感器，修正温度偏差 0.3℃ | 每月检查循环泵运行状态，清理过滤器 | 张 XX | 正常 |
| 地源热泵机组 | 2024-06-18 | 2024-10-14 | 无故障维修 | 每季度检查冷媒压力，清洗换热器 | 张 XX | 正常 |

### 1.2 水循环与景观类设施

| 设施名称 | 改造完成时间 | 最近巡检时间 | 维修记录 | 保养记录 | 责任人 | 运行状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水收集净化系统 | 2024-06-15 | 2024-10-15 | 2024-09-05：清理过滤池杂物，疏通毛细渗透管 | 每月清理雨水口落叶，检查净化滤芯 | 王 XX | 正常 |
| 人工微湿地 | 2024-06-15 | 2024-10-15 | 2024-08-20：补植水生植物（菖蒲、鸢尾），清理杂草 | 每月检查水质，清理水面漂浮物 | 王 XX | 正常 |
| 绿化灌溉系统 | 2024-06-16 | 2024-10-15 | 2024-07-10：更换堵塞的灌溉喷头 3 个 | 每月检查管道压力，冬季排空管道防冻 | 王 XX | 正常 |
| 中心广场景观喷泉 | 2024-06-17 | 2024-10-15 | 2024-09-12：更换损坏的喷泉喷嘴 1 个 | 每周清理水池，每月检查水泵 | 王 XX | 正常 |

### 1.3 外围护类设施

| 设施名称 | 改造完成时间 | 最近巡检时间 | 维修记录 | 保养记录 | 责任人 | 运行状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断桥铝中空玻璃幕墙 | 2024-06-12 | 2024-10-12 | 无故障维修 | 每季度检查密封胶条，清理玻璃表面污渍 | 张 XX | 正常 |
| 外围护排水天沟 | 2024-06-12 | 2024-10-12 | 2024-07-15：清理天沟内的落叶与淤泥，疏通落水管 | 雨季前专项清理，每月检查排水通畅性 | 张 XX | 正常 |
| 外墙保温层 | 2024-06-10 | 2024-10-12 | 无破损维修 | 每季度检查外墙饰面，排查空鼓、脱落 | 张 XX | 正常 |

### 1.4 公共配套类设施

| 设施名称 | 改造完成时间 | 最近巡检时间 | 维修记录 | 保养记录 | 责任人 | 运行状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园区照明系统（太阳能路灯） | 2024-06-20 | 2024-10-16 | 2024-08-05：更换损坏的路灯灯泡 1 个 | 每月检查太阳能板清洁度，校准光控开关 | 刘 XX | 正常 |
| 公共座椅、健身设施 | 2024-06-18 | 2024-10-16 | 2024-09-20：紧固健身器材松动的螺栓 2 处 | 每月检查设施牢固度，除锈补漆 | 刘 XX | 正常 |
| 园区监控系统 | 2024-06-20 | 2024-10-16 | 2024-07-25：调整监控摄像头角度，修复遮挡 | 每月检查存储设备，清理摄像头灰尘 | 刘 XX | 正常 |
| 垃圾分类收集点 | 2024-06-18 | 2024-10-16 | 无故障维修 | 每日清理，每周消毒，每月检查设施完好度 | 刘 XX | 正常 |

## 二、巡检与管理制度

### 2.1 巡检周期

日常巡检：每日对园区公共设施进行例行巡查，排查明显故障；

月度巡检：每月 15 日左右，对所有外部设施进行全面巡检，记录运行状态，处理小故障；

季度专项保养：每季度末，对绿色能源、水循环等专业设施进行专项保养，校准参数。

### 2.2 维修响应机制

一般故障：24 小时内完成维修处理；

紧急故障（如水电故障、幕墙漏水）：4 小时内响应，8 小时内完成修复；

所有维修、保养记录均同步录入园区运维系统，可追溯。

## 三、近期巡检总结

截至 2024 年 10 月，项目所有外部设施运行状态良好，无重大故障发生。改造后的绿色能源、水循环系统运行稳定，各项节能指标均达到设计要求，外围护设施密封完好，无渗漏问题。所有设施的维护、保养均按计划完成，保障了园区的正常运行与低碳节能效果。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)