红仓·完美文创公园改造项目材料决算清单

编制单位：红仓・完美文创公园项目工程部
编制日期：2024 年 6 月 30 日

## 清单说明

本清单涵盖本次改造工程所有新增材料的决算明细，原有保留的建筑主体结构、基础、原有管线等未列入清单，所有价格均为含税到场价，符合成都地区 2024 年建材市场价格标准。

## 一、建筑主体内部改造工程

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻质隔墙板 | 75mm 厚加气板 | ㎡ | 2100 | 85 | 178500 | 新增办公区域隔墙 |
| 内墙腻子粉 | 成品耐水腻子 | t | 12 | 1200 | 14400 | 内墙基层处理 |
| 内墙乳胶漆 | 环保净味乳胶漆 | t | 8 | 8500 | 68000 | 内墙饰面 |
| 防滑地砖 | 600×600 通体砖 | ㎡ | 9800 | 65 | 637000 | 室内地面铺装 |
| 轻钢龙骨吊顶 | U 型轻钢龙骨 + 石膏板 | ㎡ | 11395 | 45 | 512775 | 室内吊顶工程 |
| 小计 | - | - | - | - | 1410675 | - |

## 二、外围护系统改造工程

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断桥铝型材 | 60 系列断桥铝 | t | 45 | 22000 | 990000 | 门窗、幕墙主体型材 |
| 中空玻璃 | 6+12A+6 钢化中空玻璃 | ㎡ | 3200 | 180 | 576000 | 门窗、幕墙玻璃 |
| 纳米超级绝热板 | 50mm 厚真空绝热板 | ㎡ | 7800 | 120 | 936000 | 外墙保温层 |
| 相变储能层 | 20mm 厚复合相变材料 | ㎡ | 11395 | 95 | 1082525 | 屋面、室内地板储能层 |
| 三元乙丙密封胶条 | 专用密封胶条 | m | 12500 | 12 | 150000 | 门窗、幕墙密封 |
| 硅酮耐候密封胶 | 中性耐候胶 | t | 3 | 18000 | 54000 | 外墙接缝密封 |
| 小计 | - | - | - | - | 3788525 | - |

## 三、景观与公共空间工程

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 透水砖 | 200×100 生态透水砖 | ㎡ | 8500 | 55 | 467500 | 园区道路铺装 |
| 防滑塑胶地面 | 13mm 厚 EPDM 塑胶 | ㎡ | 1200 | 120 | 144000 | 亲子广场地面 |
| 景观石材 | 荔枝面黄锈石 | ㎡ | 600 | 180 | 108000 | 水景、中心广场铺装 |
| 304 不锈钢栏杆型材 | φ50×1.8 不锈钢管 | t | 12 | 21000 | 252000 | 临边、水景防护栏杆 |
| 水生植物 | 菖蒲、鸢尾、再力花 | ㎡ | 800 | 45 | 36000 | 人工微湿地生态配置 |
| 绿化苗木 | 香樟、桂花、紫薇等 | 株 | 120 | 800 | 96000 | 园区绿化乔木、灌木 |
| PP 雨水收集模块 | 450×450×450 模块 | m³ | 120 | 850 | 102000 | 雨水收集净化系统 |
| 小计 | - | - | - | - | 1205500 | - |

## 四、绿色能源与节能系统工程

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单晶硅光伏组件 | 550W 高效组件 | W | 400000 | 1.8 | 720000 | 分布式光伏系统 |
| 光伏并网逆变器 | 100kW 组串式逆变器 | 台 | 4 | 25000 | 100000 | 光伏配套逆变设备 |
| 储能电池柜 | 100kWh 磷酸铁锂电池 | 套 | 2 | 120000 | 240000 | 光储直柔储能系统 |
| 地源热泵机组 | 500kW 水环热泵机组 | 台 | 1 | 380000 | 380000 | 园区供暖制冷主机 |
| 循环水泵 | ISG 型循环水泵 | 台 | 4 | 8000 | 32000 | 水循环系统配套 |
| 小计 | - | - | - | - | 1472000 | - |

## 五、公共配套设施工程

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太阳能路灯 | 6m 高一体化路灯 | 盏 | 30 | 2800 | 84000 | 园区道路照明 |
| 高清监控摄像头 | 400W 星光级摄像头 | 台 | 45 | 1200 | 54000 | 园区安防监控 |
| 防腐木公共座椅 | 户外防腐木座椅 | 套 | 25 | 1500 | 37500 | 公共区域休息座椅 |
| 户外健身器材 | 国标健身器材 | 套 | 8 | 3500 | 28000 | 健身区域配套 |
| 垃圾分类收集箱 | 四分类智能垃圾箱 | 组 | 6 | 2000 | 12000 | 园区垃圾收集 |
| 消防配套器材 | 干粉灭火器、消火栓 | 套 | 60 | 1200 | 72000 | 园区消防设施 |
| 小计 | - | - | - | - | 287500 | - |

## 六、总决算汇总

| 工程类别 | 材料费用（元） | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 建筑主体内部改造 | 1410675 | 17.28% |
| 外围护系统改造 | 3788525 | 46.40% |
| 景观与公共空间工程 | 1205500 | 14.77% |
| 绿色能源与节能系统工程 | 1472000 | 18.03% |
| 公共配套设施工程 | 287500 | 3.52% |
| 合计 | 8164200 | 100% |

备注：本清单仅为材料费用决算，不含人工、机械、管理、税费等其他工程费用。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)