红仓·完美文创公园改造项目环境影响报告

## 一、项目基本情况

### 1.1 项目概况

本项目为红仓・完美文创公园改造项目，位于成都市成华区二仙桥板块，地处中环核心地段，东北侧毗邻二仙桥公园，周边为成熟居住社区。项目依托原红仓完美文创公园内闲置工业红砖建筑进行改造活化，总用地面积 37701㎡，总建筑面积 11395㎡，建筑基底面积 8931㎡，容积率 0.30，绿地率 20.1%，建筑高度 12.5m，规划机动车停车位 20 个。

项目定位为 “东双记忆・二仙桥” 文创产业发展基地，以社会主义核心文化改造为方向，借助绿建技术赋能，打造集潮流文化、创意办公、社区服务于一体的低碳文化创意极核，实现闲置工业用地的盘活与城市更新。

### 1.2 建设内容

项目以原有 6 栋红砖工业建筑为基底，保留原始空间肌理与工业建筑结构，仅进行内部功能改造与外部景观提升，主要建设内容包括：

建筑改造：对原有 2 层红砖厂房进行内部空间重构，适配文创办公、展示、配套商业等功能，保留原有坡屋顶等工业符号；

景观提升：打造中心广场、雨水花园、人工微湿地、亲子广场等公共空间，完善园区生态景观系统；

绿色系统建设：配套建设绿色循环系统、光储直柔系统、相变储能系统等低碳环保设施，实现园区的低能耗、低排放运行。

### 1.3 政策符合性

本项目属于城市更新与旧工业建筑改造项目，符合《成都市城市更新管理办法》要求，同时契合国家 “双碳” 战略与绿色建筑发展导向，不属于高耗能、高污染产业，产业政策符合国家与地方相关要求。

## 二、环境质量现状调查与评价

### 2.1 区域环境质量现状

项目所在区域为成都市成华区建成区，根据成都市生态环境局公开的环境质量数据，区域大气环境、声环境、水环境质量均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类区标准、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ 类标准要求，区域环境质量良好。

### 2.2 场地环境现状

项目场地为原有闲置工业用地，本次改造前场地已完成闲置清理，无遗留工业污染。经现场踏勘，场地内建筑结构完好，无危险废物遗留，土壤、地下水环境满足建设用地相关标准要求，无环境风险隐患。

## 三、施工期环境影响分析及防治措施

本项目为旧建筑改造项目，无大规模土方开挖与主体结构施工，施工期主要为内部装修、景观改造与设备安装，施工周期短，污染影响较小。

### 3.1 大气环境影响

施工期大气污染主要为装修废气与少量拆除扬尘。

影响分析：装修废气主要为涂料、板材等释放的少量 VOCs，拆除作业产生的少量扬尘，由于作业量小，且场地开阔，污染物扩散快，对周边环境影响有限。

防治措施：施工期采取洒水降尘、密闭作业、使用环保型装修材料等措施，同时合理安排施工时间，避免在居民休息时段进行高扬尘作业，可有效降低施工废气对周边的影响。

### 3.2 水环境影响

施工期废水主要为施工人员生活污水与少量施工废水。

影响分析：施工人员生活污水依托周边市政管网排放，施工废水经临时沉淀池处理后回用，不外排，对区域水环境无明显影响。

### 3.3 声环境影响

施工期噪声主要为装修设备、运输车辆产生的噪声，源强约 70-85dB (A)。

防治措施：选用低噪声设备，合理安排施工时间，禁止夜间（22:00-6:00）施工，对高噪声设备采取减振、隔声措施，可确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，对周边居民影响可控。

### 3.4 固体废物影响

施工期固体废物主要为少量装修垃圾与施工人员生活垃圾。

防治措施：装修垃圾分类收集，可回收部分进行资源化利用，其余部分清运至指定建筑垃圾消纳场；生活垃圾由环卫部门统一清运，做到日产日清，无固体废物随意丢弃问题。

## 四、运营期环境影响分析及防治措施

### 4.1 大气环境影响

运营期园区无工业废气排放，大气污染主要为少量机动车尾气与餐饮油烟（配套商业）。

机动车尾气：园区停车位仅 20 个，车流量小，尾气排放量小，且场地开阔，扩散条件好，对区域大气环境无明显影响。

餐饮油烟：配套商业餐饮油烟经油烟净化器处理后达标排放，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求，对周边环境影响较小。

### 4.2 水环境影响

运营期废水主要为园区工作人员与访客的生活污水，无生产废水。

生活污水经园区预处理池处理后，接入市政污水管网，排入城市污水处理厂进行深度处理，不外排至周边水体，对区域水环境无影响。

项目配套的雨水收集与净化系统，可对场地雨水进行收集、净化后回用，用于园区绿化灌溉与景观补水，减少了市政水资源的消耗，同时降低了雨水径流对城市管网的压力。

### 4.3 声环境影响

运营期噪声主要为配套设备噪声、人员活动噪声与少量交通噪声，源强较低。

设备噪声：水泵、风机等设备均布置在地下或设备间，采取减振、隔声措施后，场界噪声可满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2 类区标准要求。

人员活动与交通噪声：通过合理规划园区动线，限制车辆入园速度，可有效降低噪声影响，对周边居民无干扰。

### 4.4 固体废物影响

运营期固体废物主要为生活垃圾与少量办公垃圾。

园区设置分类垃圾桶，垃圾日产日清，由环卫部门统一清运至城市生活垃圾处理场，可回收部分进行资源化利用，无固体废物遗留问题。

### 4.5 生态与景观环境影响

项目通过景观提升，新增了雨水花园、人工微湿地等生态空间，提升了区域的绿化覆盖率与生态多样性，同时保留了原有工业建筑的历史风貌，实现了工业遗产与生态景观的融合，对区域生态与景观环境起到了改善作用。

## 五、低碳环保专项措施与环境效益

本项目配套了多项先进的低碳环保技术，大幅降低了项目的环境影响，实现了园区的绿色低碳运行：

### 5.1 绿色循环系统

项目构建了完整的场地绿色水循环系统：

配套雨水收集、毛细渗透、雨水净化系统，通过人工微湿地、水生生物净化，实现雨水的资源化回用，用于绿化灌溉与景观补水，年节水约 1.2 万 m³；

采用水环热泵、地源热泵等可再生能源系统，替代传统燃煤、燃气供暖制冷，减少了化石能源的消耗，年减少碳排放约 80t。

### 5.2 光储直柔系统

项目引入光储直柔技术，整合分布式光伏、储能系统、智能电网技术，实现园区能源的自给自足：

分布式光伏年发电量可满足园区 80% 的自用用电需求，降低 30%-50% 的外部电网用电需求；

该技术可有效减少园区的碳排放，助力区域达成低碳建筑标准，同时降低园区日常用电成本，长期来看可减少区域电网的供电压力。

### 5.3 相变储能与建筑节能

项目将相变材料与建筑构件深度融合，配套纳米超级绝热板、复合真空绝热结构，降低建筑的供暖制冷能耗：

相变储能地板可实现热量的存储与释放，平衡建筑室内温度，降低空调、供暖系统的负荷，建筑节能率可达 65% 以上，大幅减少了建筑运行过程中的能源消耗与碳排放。

### 5.4 建筑全生命周期减碳

本项目为旧工业建筑改造项目，通过保留原有建筑结构，避免了新建建筑的大规模建材消耗与拆除垃圾产生：

经建筑全生命周期分析，相比新建同规模建筑，本项目可减少约 70% 的建材消耗，减少拆除与建设阶段的碳排放约 60%，实现了建筑全生命周期的深度减碳，契合国家双碳战略要求。

## 六、环境管理与监测计划

为确保项目各项环保措施有效落实，项目运营期建立完善的环境管理体系：

制定环保管理制度，明确专人负责园区的环境管理工作，定期对环保设施进行维护；

定期开展环境监测，对园区的污水、噪声、废气进行监测，确保各项污染物达标排放；

建立碳排放监测体系，对园区的能源消耗与碳排放进行统计，落实碳减排目标。

## 七、环境影响评价结论

综上所述，红仓・完美文创公园改造项目为旧工业建筑改造的文创类项目，符合国家产业政策与城市发展规划。项目施工期与运营期的污染物排放量小，通过落实本报告提出的各项环保措施，各项污染物均可实现达标排放，对周边环境影响较小。同时，项目配套了多项低碳环保技术，实现了园区的低能耗、低排放运行，具有显著的环境效益。

从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)