红仓·完美文创公园改造项目污染源监测报告

监测编号：CDHJ-2024-089
监测类别：场地污染源排查监测
监测单位：成都华测环境监测有限公司
监测日期：2024 年 4 月 15 日～4 月 21 日
报告日期：2024 年 4 月 28 日

## 一、项目概况

### 1.1 项目基本信息

本项目为红仓・完美文创公园改造项目，位于成都市成华区二仙桥街道，场地为原有闲置工业用地，拟改造为文创产业园区。为排查场地内是否存在原有工业活动遗留的污染源，保障改造后场地的环境安全，本次对场地的土壤、地下水、原有建筑室内空气及周边环境质量进行了全面的污染源监测。

### 1.2 监测目的

排查场地内土壤、地下水是否存在工业污染遗留，评价其是否满足建设用地的环境要求；

监测原有工业建筑的室内空气质量，排查是否存在装修、生产遗留的空气污染；

监测场地周边的大气、声环境质量，排查外部污染源对项目场地的影响；

为项目的改造建设提供环境安全依据。

## 二、监测依据

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）

《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

《声环境质量标准》（GB3096-2008）

《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）

## 三、监测内容与方法

### 3.1 监测点位布置

本次共布置监测点位如下：

土壤监测：场地内布置 6 个土壤监测点，覆盖原有 6 栋工业厂房区域，采样深度 0\0.5m、0.5\1.5m；

地下水监测：在场地内布设 1 个地下水监测井，采集浅层地下水样品；

室内空气监测：在原有 6 栋厂房内各布置 1 个室内监测点，监测室内空气质量；

环境监测：在场地的东、南、西、北四个边界各布置 1 个大气、噪声监测点，监测周边环境质量。

### 3.2 监测项目与分析方法

| 监测类型 | 监测项目 | 分析方法 | 所用仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤监测 | 重金属（镉、汞、砷、铜、铅、铬、镍、锌）、VOCs（苯、甲苯、二甲苯等） | 原子吸收分光光度法、气相色谱 - 质谱法 | 原子吸收分光光度计、GC-MS 联用仪 |
| 地下水监测 | pH、COD、氨氮、总硬度、挥发性酚、重金属 | 滴定法、分光光度法、原子吸收法 | 紫外可见分光光度计、离子色谱仪 |
| 室内空气监测 | 甲醛、苯、TVOC、氨 | 酚试剂分光光度法、热解吸 - 气相色谱法 | 气相色谱仪、大气采样器 |
| 大气监测 | PM₁₀、PM₂.₅、SO₂、NO₂ | 重量法、分光光度法 | 中流量大气采样器 |
| 噪声监测 | 等效连续 A 声级 | 积分声级计法 | 精密声级计 |

## 四、监测结果与分析

### 4.1 土壤污染源监测结果

本次土壤监测共检测 45 项污染物指标，所有指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求，具体核心指标结果如下：

| 监测项目 | 监测结果范围 | 标准筛选值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 镉 | 0.08~0.12mg/kg | 20mg/kg | 达标 |
| 汞 | 0.03~0.05mg/kg | 38mg/kg | 达标 |
| 砷 | 4.2~5.8mg/kg | 60mg/kg | 达标 |
| 铜 | 28.5~32.6mg/kg | 18000mg/kg | 达标 |
| 铅 | 26.3~30.1mg/kg | 800mg/kg | 达标 |
| 苯 | <0.01mg/kg | 4mg/kg | 达标 |
| 甲苯 | <0.01mg/kg | 1200mg/kg | 达标 |
| 二甲苯 | <0.01mg/kg | 570mg/kg | 达标 |

结果分析：场地内土壤无重金属、VOCs 超标情况，未发现原有工业活动遗留的土壤污染，土壤环境质量满足建设用地要求。

### 4.2 地下水污染源监测结果

地下水监测结果显示，所有指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ 类标准要求，核心指标如下：

| 监测项目 | 监测结果 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.2 | 6.5~8.5 | 达标 |
| COD | 1.8mg/L | 3.0mg/L | 达标 |
| 氨氮 | 0.12mg/L | 0.5mg/L | 达标 |
| 总硬度 | 215mg/L | 450mg/L | 达标 |
| 挥发性酚 | <0.001mg/L | 0.002mg/L | 达标 |

结果分析：地下水无污染物超标，水质良好，对建筑材料无腐蚀性，无工业污染遗留。

### 4.3 室内空气监测结果

原有厂房室内空气监测结果显示，所有指标均满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）要求，具体如下：

| 监测项目 | 监测结果范围 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | 0.04~0.06mg/m³ | 0.10mg/m³ | 达标 |
| 苯 | <0.01mg/m³ | 0.11mg/m³ | 达标 |
| TVOC | 0.32~0.41mg/m³ | 0.60mg/m³ | 达标 |
| 氨 | 0.08~0.10mg/m³ | 0.20mg/m³ | 达标 |

结果分析：原有建筑室内空气质量良好，无生产、装修遗留的空气污染，改造后可直接投入使用。

### 4.4 周边环境监测结果

#### 4.4.1 大气环境监测

周边大气监测结果显示，PM₁₀、PM₂.₅、SO₂、NO₂等指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，无外部大气污染源影响场地。

#### 4.4.2 声环境监测

场地边界噪声监测结果如下：

昼间噪声：52.3~55.6dB (A)，标准值 60dB (A)

夜间噪声：42.1~44.5dB (A)，标准值 50dB (A)

所有点位噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类区标准要求，周边无明显噪声污染源。

## 五、监测结论

本次监测结果表明，红仓・完美文创公园改造项目场地内，土壤、地下水均无原有工业遗留的污染源，所有指标均满足建设用地的环境质量要求；

原有工业建筑的室内空气质量达标，无空气污染遗留，改造后可安全使用；

场地周边的大气、声环境质量良好，无外部污染源对项目场地造成影响；

项目场地环境安全，不存在制约项目改造建设的污染源问题，符合文创园区建设的环境要求。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)