红仓·完美文创公园改造项目门窗相关检测与运维记录

## 第一部分：门窗水密性检测报告

检测编号：CDSM-2024-157
检测类别：建筑门窗水密性现场检测
检测单位：成都建科节能检测有限公司
检测日期：2024 年 6 月 13 日
报告日期：2024 年 6 月 18 日

### 1.1 项目概况

本项目为红仓・完美文创公园改造项目，本次改造对原有 6 栋工业厂房的老旧钢窗进行了整体更换，全部更换为断桥铝中空玻璃门窗，以提升建筑的保温隔热、防水密封性能。本次检测针对改造后的门窗系统进行水密性现场检测，验证其抗雨水渗漏能力是否满足设计与规范要求。

### 1.2 检测依据

《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》（GB/T15227-2019）

《建筑门窗水密、气密、抗风压性能检测方法》（GB/T7106-2019）

《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB50411-2019）

项目围护结构设计图纸

### 1.3 检测内容与方法

#### 1.3.1 检测点位

本次检测选取与气密性检测相同的 3 个代表性门窗单元，覆盖所有改造楼栋的典型立面：

1 号厂房东立面门窗单元：尺寸 1.8m×2.1m，标准办公区域门窗

3 号厂房南立面门窗单元：尺寸 2.4m×2.1m，展示区域大尺寸门窗

5 号厂房北立面门窗单元：尺寸 1.8m×2.1m，配套商业区域门窗

#### 1.3.2 检测方法

本次检测采用压力箱淋水法进行现场水密性检测，具体流程：

在检测门窗单元外侧安装压力箱与淋水系统，密封检测区域；

按照规范要求，对检测区域进行均匀淋水，淋水量为 4L/(m²・min)；

同步施加分级压力脉冲，模拟不同风压下的雨水渗透情况；

观察门窗内侧是否出现渗漏，记录渗漏压力差，评定水密性等级。

#### 1.3.3 检测设备

| 设备名称 | 设备型号 | 校准有效期 |
| --- | --- | --- |
| 门窗检测压力箱 | JX-MQ02 | 2025 年 3 月 |
| 智能压力传感器 | PT100 | 2025 年 3 月 |
| 淋水流量控制系统 | LS-01 | 2025 年 3 月 |
| 数据采集仪 | Agilent 34970A | 2025 年 2 月 |

### 1.4 检测结果

#### 1.4.1 检测结果汇总

| 检测点位 | 渗漏压力差 (Pa) | 水密性等级 | 标准要求 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 号厂房东立面 | ≥500 | 6 级 | ≥3 级 | 达标 |
| 3 号厂房南立面 | ≥500 | 6 级 | ≥3 级 | 达标 |
| 5 号厂房北立面 | ≥500 | 6 级 | ≥3 级 | 达标 |

注：根据《建筑门窗水密、气密、抗风压性能检测方法》，门窗水密性等级分为 1~6 级，6 级为最高等级，对应可承受≥500Pa 的压力差下无雨水渗漏，可抵御强降雨天气的雨水渗透。

#### 1.4.2 结果分析

所有检测点位在最高 500Pa 的压力差下，门窗内侧均未出现任何雨水渗漏情况，密封性能优异；

所有点位的水密性等级均达到最高的 6 级，远高于规范要求的最低 3 级标准，可有效应对成都地区夏季强降雨天气，避免雨水渗漏影响室内环境；

检测结果与设计参数一致，验证了门窗改造的防水密封效果，保障了建筑的节能与防水性能。

### 1.5 检测结论

红仓・完美文创公园改造项目的门窗水密性检测结果合格，所有检测单元的水密性等级均达到 6 级，满足国家相关规范与项目设计要求；

改造后的断桥铝中空玻璃门窗密封防水性能良好，可有效抵御强降雨天气的雨水渗透，无渗漏风险；

本次检测结果表明，项目的门窗改造工程质量合格，符合验收要求。

## 第二部分：门窗维修与管理记录

记录周期：2024 年 6 月～2024 年 10 月
管理单位：红仓・完美文创公园运营管理部
记录人：张 XX
更新日期：2024 年 10 月 18 日

### 2.1 门窗管理台账

| 设施名称 | 改造完成时间 | 最近巡检时间 | 维修记录 | 保养记录 | 责任人 | 运行状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断桥铝中空玻璃门窗（全园区） | 2024-06-12 | 2024-10-12 | 2024-07-20：紧固 3 个松动的窗把手，调整开启限位； 2024-09-15：更换 1 个损坏的儿童安全窗锁 | 每季度检查密封胶条老化情况，清理轨道杂物； 每月润滑五金合页、锁具，避免卡顿； 每季度清洁玻璃与窗框，检查密封胶完好度 | 张 XX | 正常 |

### 2.2 巡检与管理制度

#### 2.2.1 巡检周期

日常巡检：每日对公共区域门窗进行例行巡查，排查是否有损坏、未关严情况；

月度巡检：每月 12 日左右，对所有楼栋的门窗进行全面巡检，检查五金件、密封胶条的完好度；

雨季专项检查：每年雨季前，对所有门窗的排水孔、密封情况进行专项排查，提前清理杂物，避免雨季渗漏。

#### 2.2.2 维修响应机制

一般故障（如把手松动、锁具卡顿）：24 小时内完成维修处理；

紧急故障（如门窗漏水、玻璃破损）：4 小时内响应，8 小时内完成修复；

所有维修、保养记录均同步录入园区运维系统，可追溯。

### 2.3 近期巡检总结

截至 2024 年 10 月，项目所有门窗运行状态良好，无重大故障发生。改造后的断桥铝中空玻璃门窗密封完好，无雨水渗漏问题，五金件运行顺畅，开启关闭正常。所有门窗的维护、保养均按计划完成，保障了园区的正常使用与节能效果。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)