红仓·完美文创公园改造项目防护栏杆检测报告

检测编号：CDJG-2024-158
检测类别：建筑防护栏杆安全性能现场检测
检测单位：成都建科节能检测有限公司
检测日期：2024 年 6 月 14 日
报告日期：2024 年 6 月 18 日

## 一、项目概况

### 1.1 基本信息

本项目为红仓・完美文创公园改造项目，本次改造对原有老旧的防护栏杆进行了整体更换，针对园区内的楼梯、临边平台、水景区域、亲子广场等区域，重新设置了符合安全标准的防护栏杆，以保障园区人员的通行与活动安全。本次检测针对改造后的防护栏杆系统进行现场安全性能检测，验证其是否满足国家规范与设计要求。

### 1.2 检测目的

检测防护栏杆的尺寸参数，验证其高度、杆件间距是否满足防坠落安全要求；

检测防护栏杆的结构承载力，验证其抗水平荷载能力是否满足规范要求；

检测防护栏杆的连接牢固性，排查松动、脱落等安全隐患；

为项目的改造验收提供安全依据。

## 二、检测依据

《建筑防护栏杆技术标准》（JGJ/T 454-2019）

《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）

《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）

项目防护栏杆设计图纸

## 三、检测内容与方法

### 3.1 检测点位

本次检测选取园区内 4 类最具代表性的防护栏杆单元进行检测，覆盖所有核心区域：

1 号厂房室内楼梯栏杆：室内通行区域的楼梯防护栏杆

3 号厂房室外临边平台栏杆：二层室外露台的临边防护栏杆

中心广场水景防护栏杆：人工微湿地周边的临边防护栏杆

亲子广场临边栏杆：亲子活动区域的临边防护栏杆

### 3.2 检测项目与方法

| 检测项目 | 检测方法 | 规范要求 |
| --- | --- | --- |
| 栏杆高度 | 采用钢卷尺现场测量，测量点位不少于 3 处，取最小值 | 室内楼梯栏杆≥0.9m；室外临边栏杆≥1.1m；水景、亲子区域栏杆≥1.2m |
| 杆件净间距 | 采用钢卷尺现场测量相邻竖杆的净间距，测量点位不少于 3 处 | ≤0.11m，防止儿童钻越 |
| 抗水平荷载 | 采用液压加载装置，在栏杆顶部施加 1.0kN/m 的水平荷载，持荷 5min，观测变形与连接情况 | 持荷期间无明显变形，卸载后无残余变形，连接无松动 |
| 杆件壁厚 | 采用超声波测厚仪现场测量杆件壁厚，测量点位不少于 2 处 | 不锈钢杆件壁厚≥1.5mm；铁艺杆件壁厚≥2.0mm |
| 连接牢固性 | 采用扭矩扳手检测螺栓连接扭矩，人工检查焊接连接的牢固度 | 连接螺栓扭矩达标，焊接无虚焊、脱焊 |

### 3.3 检测设备

| 设备名称 | 设备型号 | 校准有效期 |
| --- | --- | --- |
| 数显钢卷尺 | JX-003 | 2025 年 3 月 |
| 超声波测厚仪 | TT260 | 2025 年 3 月 |
| 液压水平加载装置 | JX-LJ01 | 2025 年 3 月 |
| 数显扭矩扳手 | WG-200 | 2025 年 2 月 |

## 四、检测结果

### 4.1 检测结果汇总

| 检测点位 | 栏杆高度实测值 | 杆件净间距实测值 | 抗水平荷载检测 | 杆件壁厚实测值 | 连接牢固性 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 号厂房室内楼梯栏杆 | 0.92m | 0.09m | 持荷无变形，卸载无残余变形 | 1.8mm | 螺栓扭矩达标，连接牢固 | 达标 |
| 3 号厂房室外临边平台栏杆 | 1.15m | 0.09m | 持荷无变形，卸载无残余变形 | 1.8mm | 螺栓扭矩达标，连接牢固 | 达标 |
| 中心广场水景防护栏杆 | 1.25m | 0.08m | 持荷无变形，卸载无残余变形 | 2.0mm | 焊接牢固，无虚焊 | 达标 |
| 亲子广场临边栏杆 | 1.23m | 0.08m | 持荷无变形，卸载无残余变形 | 2.0mm | 焊接牢固，无虚焊 | 达标 |

### 4.2 结果分析

所有检测点位的栏杆高度均满足对应区域的规范要求，其中水景、亲子区域的栏杆高度达到 1.2m 以上，可有效防范人员坠落风险；

所有栏杆的竖杆净间距均小于 0.11m，满足儿童防钻越的安全要求，可有效避免儿童意外卡陷、坠落风险；

所有栏杆在 1.0kN/m 的水平荷载作用下，均无明显变形与连接松动，承载力满足规范要求，可有效抵御人员倚靠、意外撞击带来的荷载；

杆件壁厚与连接牢固性均满足要求，无杆件过薄、连接松动等安全隐患。

## 五、检测结论

红仓・完美文创公园改造项目的防护栏杆检测结果合格，所有检测单元的尺寸参数、承载力、连接性能均满足国家相关规范与项目设计要求；

改造后的防护栏杆系统安全性能良好，可有效防范坠落、儿童意外等安全风险，保障园区内所有人员的活动安全；

本次检测结果表明，项目的防护栏杆改造工程质量合格，符合验收要求。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)