海南保亭三道镇什进村地质勘测报告

勘测日期：2026 年 3 月

勘测范围：保亭黎族苗族自治县三道镇甘什村委会什进村全域（建设用地、民居、道路、农田、林地、边坡及周边 500m 影响区）

一、前言

1.1 勘测目的与任务

- 查明什进村地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质条件；

- 评估场地稳定性、适宜性及地质灾害危险性；

- 为村庄规划、民宅建设、基础设施、旅游设施、边坡防护提供地质依据；

- 提出地质灾害防治与工程建设建议。

1.2 勘测依据

- 《岩土工程勘察规范》GB 50021

- 《地质灾害危险性评估规范》GB/T 40112

- 《建筑地基基础设计规范》GB 50007

- 《海南省地质灾害防治规划》《保亭县突发地质灾害应急预案》

- 现场测绘、钻探、原位测试与室内试验成果

1.3 工作方法

- 1:10000 地形地质填图、GPS 定点、剖面测量

- 地表调查、边坡巡查、岩土取样

- 原位测试：标准贯入、轻便触探

- 室内土工试验、岩石物理力学试验

二、自然与区域地质概况

2.1 地理位置与交通

什进村位于保亭县三道镇，毗邻呀诺达雨林景区，属五指山南麓低山丘陵区；对外交通便利，乡村道路硬化完善，场地整体平缓、局部坡地。

2.2 气象水文

- 气候：热带季风气候，高温多雨，年均降雨量充沛，台风、暴雨频发。

- 水文：村内溪流、塘堰发育，地表径流快，洪枯变化大，雨水入渗强。

2.3 地形地貌

- 地貌类型：低山丘陵 + 剥蚀堆积台地 + 河谷阶地，地势西北高、东南低。

- 地面高程：约 120–280m，地形坡度5°–25°，村庄主体位于缓坡台地，局部边坡较陡。

- 微地貌：阶地、坡麓、冲沟、人工边坡（道路、建房切坡）。

2.4 区域地质背景

- 大地构造：海南岛东南部，东南沿海地震带西南段，受尖峰 — 吊罗断裂带区域控制，场区无活动断裂直接通过。

- 区域地层：以燕山期花岗岩为基底，上覆第四系松散堆积层。

- 地震烈度：场区抗震设防烈度Ⅵ 度，设计基本地震加速度 0.05g。

三、场区工程地质条件

3.1 地层岩性

按从上至下序，场区地层划分为：

- 素填土：人工堆积，灰褐色，含碎石、有机质，厚度 0.5–2.5m，不均匀，局部疏松。

- 耕植土：农田、村旁表土，厚度 0.3–1.0m，强度低。

- 粉质黏土 / 黏质粉土：第四系残坡积，棕黄–砖红色，可塑～硬塑，厚度 2.0–6.0m，为场区主要浅部持力层。

- 砂质黏性土 / 碎石土：坡积与冲洪积，含花岗岩风化碎石，厚度 1.0–4.0m，力学性质较好。

- 花岗岩全风化层：原岩结构破坏，呈土状，厚度 3.0–8.0m，承载力较高。

- 花岗岩强风化层：岩质软，破碎，厚度 2.0–5.0m，为良好持力层。

- 花岗岩中风化层：岩质较坚硬，完整性较好，埋藏较深。

3.2 地质构造

- 场区无断层、褶皱等构造通过，岩体整体完整。

- 节理裂隙：花岗岩风化带节理较发育，以闭合–微张节理为主，导水性一般。

3.3 水文地质条件

- 地下水类型

  - 上层滞水：赋存于填土、残坡积层，受降雨控制，水位变幅大。

  - 基岩裂隙水：赋存于花岗岩风化裂隙，水量较小，埋深较大。

- 水位与补给

  - 地下水位埋深：1.5–5.0m，雨季抬升明显。

  - 补给来源：大气降雨入渗、坡面汇流。

- 水质评价

  - 地下水对混凝土结构、钢筋无腐蚀性，满足工程用水与生活用水安全要求。

四、岩土物理力学性质

- 粉质黏土：承载力特征值 fₐ≈180–240kPa，压缩性中等，适合浅基础。

- 全风化花岗岩：fₐ≈250–320kPa，力学稳定。

- 强风化花岗岩：fₐ≥350kPa，可作为重要建筑持力层。

- 填土：疏松不均，需压实处理，不宜直接作为基础持力层。

五、地质灾害危险性评估

5.1 地质灾害类型与现状

保亭县地质灾害以滑坡、崩塌、泥石流为主，主要分布于北部乡镇；三道镇什进村不属于县级地质灾害隐患点，现状无滑坡、崩塌、泥石流等灾害。

5.2 致灾因素分析

- 诱发因素：暴雨入渗、坡面汇流、切坡建房、道路开挖、植被破坏。

- 不利地质条件：残坡积土层厚度大、全风化花岗岩遇水软化、边坡稳定性下降。

5.3 危险性分级

- 现状评估：地质灾害危险性小。

- 预测评估：在切坡、填方、暴雨工况下，局部边坡存在小型崩塌 / 滑坡风险，总体危险性中等～小。

- 综合评估：场区适宜村庄建设与旅游开发，需做好边坡与排水工程。

5.4 不良地质问题

- 人工边坡：道路、民房切坡形成高 2–6m 边坡，坡度较陡，局部掉块。

- 冲沟侵蚀：雨季坡面冲刷，局部沟蚀、浅沟发育。

- 填土不均匀：老房、新建场地填土压实不足，易产生不均匀沉降。

六、场地稳定性与建设适宜性

6.1 稳定性评价

- 整体稳定：场区无活动断裂、无大型滑坡，场地整体稳定。

- 局部稳定：陡坡、切坡、填方区在暴雨与扰动下稳定性降低。

6.2 建设适宜性

- 适宜建设区：缓坡台地、阶地，地形平缓，岩土均匀，适宜民居、道路、公共设施。

- 基本适宜区：坡麓、回填区，需压实、排水、护坡处理。

- 不宜建设区：坡度＞25° 陡坡、冲沟发育段、高边坡后缘，应避让或专项治理。

七、主要地质问题与风险

- 边坡失稳：切坡建房、道路边坡在暴雨期易发生小型崩塌、溜塌。

- 不均匀沉降：填土未压实，导致房屋、道路开裂。

- 水土流失与沟蚀：坡面裸露、径流集中引发冲刷。

- 雨季地下水位上升：影响浅基础与地下室防潮。

八、工程地质建议

8.1 地基基础建议

- 低层民居、民宿：优先采用浅基础，以粉质黏土或全风化花岗岩为持力层。

- 重要建筑、道路：验算承载力与沉降，必要时采用换填垫层或浅基础加固。

- 填土地段：分层压实，检测压实度后方可建设。

8.2 边坡与防护工程

- 切坡坡度控制：≤1:1.25，高边坡分级放坡，设置平台。

- 支护措施：浆砌石挡墙、网格护坡、生态植被防护。

- 截排水系统：坡顶截水沟、坡面排水沟、沟口消能，快速排走雨水。

8.3 地质灾害防治

- 建立暴雨季巡查制度，重点巡查边坡、沟谷、切坡段。

- 禁止随意切坡、乱挖乱填，保护植被与坡面稳定。

- 对已存在危险边坡立即治理，设置警示标识。

8.4 水文与排水

- 完善村内雨污分流，塘堰、溪流清淤疏浚，提高行洪能力。

- 场地硬化与庭院设置散水、排水沟，防止雨水入渗软化地基。

8.5 生态与建设管控

- 保护热带雨林与林地，严控开发强度，不破坏自然排水路径。

- 农旅设施选址避开陡坡、冲沟、高风险边坡。

九、勘测结论

- 什进村场区属低山丘陵地貌，地层以花岗岩残坡积土与风化岩为主，无活动断裂，整体稳定。

- 岩土条件良好，浅部持力层承载力满足村庄建设要求，场地适宜性总体为适宜。

- 现状地质灾害危险性小；在切坡、降雨、人工扰动下，局部存在小型边坡失稳风险，经工程处理可有效控制。

- 按本报告建议采取地基处理、边坡防护、截排水、灾害巡查措施，可保障村庄安全与可持续发展。