海南保亭三道镇什进村环评报告

评价日期：2026 年 3 月

评价范围：海南省保亭黎族苗族自治县三道镇甘什村委会什进村全域（含居民生活区、农田、林地、旅游服务设施及周边生态缓冲带）

一、总论

1.1 项目概况

什进村位于保亭县三道镇，为黎族自然村，隶属甘什村委会，毗邻呀诺达雨林文化旅游区，是海南省乡村振兴示范村、“全国文明村镇”。全村约 65 户 224 人，以水稻、槟榔、橡胶种植及民宿、乡村旅游为主导产业，已形成 “大区小镇新村” 农旅融合发展模式，村容整洁、生态优良，是黎族文化与雨林生态共生的典型村寨。

1.2 评价目的与依据

1.2.1 评价目的

- 系统查明什进村大气、水环境、声环境、土壤、生态、人居环境现状；

- 识别村庄建设、农业生产、旅游运营中的主要环境问题与风险源；

- 提出可落地的环境保护、生态修复、污染治理措施；

- 为村庄规划、产业发展、人居环境提升提供环境依据，支撑绿色可持续发展。

1.2.2 评价依据

- 《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》

- 《村庄整治技术规范》《农村人居环境整治提升五年行动方案》

- 《海南省生态环境保护条例》《保亭黎族苗族自治县生态保护规划》

- 环境质量标准：GB3095-2012（大气）、GB3838-2002（地表水）、GB3096-2008（声环境）、GB15618-2018（土壤）

1.3 评价范围与重点

- 评价范围：什进村建设用地、耕地、林地、村内水体、旅游设施及周边 500m 生态敏感区。

- 评价重点：人居环境质量、农业面源污染、旅游污水与垃圾、雨林生态保护、黎族村寨风貌与生态协同。

二、区域环境概况

2.1 自然环境

- 地形地貌：地处海南岛中南部山区，属低山丘陵地貌，森林覆盖率高，紧邻热带雨林生态系统。

- 气象气候：热带季风气候，高温多雨，光照充足，雨量充沛，主导风向为东南风。

- 水文水系：村内有溪流、塘堰，属三道镇水系，水质总体良好，为农业与生活用水补充水源。

- 生态植被：以热带雨林次生林、槟榔林、橡胶林、水稻田为主，生物多样性较丰富，生态敏感度中等。

2.2 社会经济环境

- 人口与民族：黎族聚居区，民风淳朴，民族文化特色鲜明。

- 产业结构：传统农业转型为农旅融合，民宿、乡村旅游、特色种养成为支柱。

- 基础设施：已完成危房改造、道路硬化、供水供电升级，配套污水收集、垃圾清运设施。

三、环境质量现状调查与评价

3.1 大气环境现状

- 监测因子：PM₂.₅、PM₁₀、SO₂、NO₂、TVOC。

- 现状评价：村庄无工业污染源，旅游与生活排放轻微，大气环境质量达到《环境空气质量标准》二级标准，空气清新，适宜人居与旅游。

3.2 水环境现状

- 地表水：村内溪流、塘堰无黑臭，达到 Ⅲ 类水体标准，满足农业灌溉、景观用水要求。

- 生活污水：已建设集中 / 分散式污水处理设施，出水基本达标，未对地表水体造成明显污染。

- 存在问题：局部雨污混接、小型民宿污水收集不完全。

3.3 声环境现状

- 监测点位：居住区、旅游步道、村道。

- 现状评价：昼间≤55dB，夜间≤45dB，达到 1 类声环境功能区标准，无明显噪声污染。

3.4 土壤环境现状

- 监测因子：重金属、农药残留、pH 值。

- 现状评价：农田与居住区土壤符合农用地 / 建设用地土壤污染风险管控标准，农业种植安全，人居土壤环境健康。

3.5 生态环境现状

- 植被覆盖度高，雨林生态屏障完整，生物多样性保持良好。

- 农田生态系统稳定，水土流失得到有效控制。

- 旅游开发对局部植被有轻微扰动，整体生态结构未破坏。

3.6 人居环境现状

- 生活垃圾：密闭收集、日产日清，无露天堆放。

- 厕所改造：无害化卫生厕所全覆盖。

- 村容村貌：硬化道路、绿化美化、黎族风貌保留完整，人居环境优良。

四、主要环境问题识别

- 污水治理短板：部分民宿、小型餐饮污水收集处理不规范，存在零星直排风险。

- 农业面源污染：槟榔、橡胶、水稻种植农药化肥施用仍有优化空间。

- 旅游环境压力：节假日游客增多，垃圾、污水、噪声短时负荷上升。

- 生态管护薄弱：局部林地抚育不足，生态缓冲带保护需加强。

- 环境管理不足：环境监测常态化不够，村民环保意识有待提升。

五、环境影响分析

5.1 农业生产环境影响

- 正面：生态种养提升土壤肥力，保护生物多样性。

- 负面：化肥农药过量使用导致面源污染，秸秆处理不当产生扬尘与异味。

5.2 旅游运营环境影响

- 正面：带动环保设施投入，促进生态保护。

- 负面：污水、垃圾、人流踩踏对水体、植被、土壤产生短时压力。

5.3 村庄建设环境影响

- 正面：基础设施完善提升人居环境。

- 负面：施工期扬尘、噪声、弃土对局部环境有短暂影响。

六、环境保护与生态修复措施

6.1 水污染防治

- 完善污水管网，实现民宿、餐饮、生活污水全收集、全处理。

- 推广人工湿地、一体化净化设备，提升出水标准。

- 加强溪流、塘堰清淤与生态护岸，禁止污水直排。

6.2 大气污染防治

- 严禁露天焚烧秸秆、垃圾，推广秸秆还田、资源化利用。

- 控制餐饮油烟，安装净化装置。

- 加强道路洒水抑尘，保持村容整洁。

6.3 固废处置

- 实行 “分类收集、密闭转运、集中处置”，建立旅游垃圾应急清运机制。

- 推进建筑垃圾、园林垃圾资源化利用。

6.4 生态保护与修复

- 严格保护周边雨林生态，严控开发边界，不触碰生态红线。

- 开展林地抚育、植被恢复，建设生态缓冲带与绿道。

- 推广生态农业，减少化肥农药，实施绿色防控。

6.5 人居环境提升

- 持续推进改厕、改圈、改厨，保持庭院整洁。

- 加强黎族文化与生态风貌融合，打造宜居宜游村寨。

七、环境管理与监测计划

7.1 环境管理

- 建立村级环保责任制，明确管护人员与职责。

- 定期开展环保宣传，提升村民与经营者环保意识。

- 建立旅游环境容量管控，避免超负荷接待。

7.2 环境监测

- 水质：每季度监测村内溪流、污水处理设施出水。

- 大气：半年监测一次，重点监测旅游旺季空气质量。

- 土壤：每年监测农田与居住区土壤。

- 噪声：旅游旺季开展专项监测。

八、环境影响经济损益分析

- 环境效益：水质改善、空气质量优良、生态稳定、人居环境提升。

- 经济效益：优良生态吸引旅游，提升农产品与民宿价值，促进增收。

- 社会效益：提升村民幸福感，保护黎族文化，树立乡村振兴示范。

- 结论：环保投入产出比高，生态与经济协同效益显著。

九、公众参与

- 通过村民会议、入户走访、公示等方式征求意见，村民普遍支持生态保护与环境提升。

- 重点关注污水治理、垃圾清运、生态保护等问题，意见已纳入措施体系。

十、评价结论与建议

10.1 评价结论

- 什进村大气、水、声、土壤、生态环境质量总体优良，满足人居与旅游发展要求。

- 存在局部污水收集、农业面源、旅游短时压力等问题，经治理可有效解决。

- 村庄发展与生态保护可协同推进，环境可行性良好。

10.2 对策建议

- 加快污水设施提标改造，实现全区域污水达标处理。

- 推广生态农业，构建绿色种养循环体系。

- 健全旅游环境管理，落实容量管控与应急保障。

- 加强雨林生态管护，守住生态安全底线。

- 建立长效环保机制，推动村庄绿色高质量发展。