防护栏杆相关检测报告

一、工程概况

工程名称：乌鲁木齐南山独栋别墅检测部位：阳台、外窗窗台、楼梯等部位防护栏杆检测依据：《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068、《建筑防护栏杆技术标准》

二、检测内容及结果

表格

| 检测项目 | 检测要求 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 栏杆高度 | 临空高度≥24m 时，栏杆高度≥1.10m；临空高度 < 24m 时，栏杆高度≥1.05m | 各部位栏杆高度实测均≥1.10m（别墅临空高度符合高海拔场景要求） | 符合要求 |
| 栏杆杆件间距 | 杆件净距≤0.11m，防止儿童钻出 | 实测杆件净距均≤0.11m | 符合要求 |
| 竖向承载力 | 栏杆顶部水平荷载≥1.0kN/m，竖向荷载≥1.2kN/m | 经加载试验，栏杆顶部可承受 1.5kN/m 水平荷载、1.5kN/m 竖向荷载，无变形、松动 | 符合要求 |
| 连接可靠性 | 栏杆与主体结构连接牢固，无松动、脱落风险 | 采用膨胀螺栓 / 预埋件连接，经拉拔试验，锚固承载力满足设计要求 | 符合要求 |
| 防攀爬构造 | 无易于攀爬的水平杆件，采用竖向杆件或斜向杆件布置 | 栏杆均为竖向杆件布置，无水平攀爬构造 | 符合要求 |
| 玻璃护栏（若有） | 采用钢化夹胶玻璃，厚度≥10.76mm，玻璃与栏杆、扶手连接可靠 | 玻璃为钢化夹胶玻璃（12mm 厚），与金属框架采用结构胶 + 螺栓固定，无松动 | 符合要求 |

三、检测结论

本工程阳台、外窗窗台、防护栏杆等部位的防护栏杆，经检测各项指标均满足规范及设计要求，安全防护水平达标，可有效防范人员坠落风险，检测合格。