建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 北京-北京 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月30日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250401(SP1) |  |
| 正版授权码 | : SP110C85A1 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	7

4.1 工程材料	7

4.2 围护结构做法简要说明	8

4.3 体形系数	9

4.4 窗墙比	9

4.5 天窗	11

4.6 屋顶	11

4.7 外墙	12

4.8 挑空楼板	16

4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板	16

4.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙	16

4.11 外窗	17

4.12 周边地面	22

4.13 采暖地下室外墙	22

4.14 变形缝	22

4.15 可开启窗扇	22

4.16 非中空窗面积比	23

4.17 规定性指标检查结论	23

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 北京-北京 |
| 气候分区 | 寒冷B区 |
| 计算建筑面积 | 地上5979㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |
| 建筑高度 | 12.0m |
| 计算建筑体积 | 19131.11 |
| 计算建筑外表面积 | 5646.53 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 0.033 | 0.280 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.324,D=3.542)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 90mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙（剪力墙）：剪力墙构造一 (K=0.299,D=3.317)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） 100mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.537,D=3.519)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 70mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.419,D=2.425)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

5. 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.867,D=3.936)：

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

6. 外窗构造：60系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+16A+5] (K=2.500)：

传热系数2.500W/㎡.K，窗太阳得热系数0.370

7. 周边地面：地面构造一 (K=1.240,D=1.644)：

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋钢筋混凝土 120mm

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 5646.53 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 19131.11 |
| 体形系数 | 0.30 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条 |
| 标准要求 | 应满足表3.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.000 | 2408.88 | 1169.92 | 7226.63 |
| 2 | 3.000 | 1949.21 | 1254.17 | 7041.20 |
| 3 | 3.000 | 810.55 | 1974.22 | 2431.64 |
| 4 | 3.000 | 810.55 | 437.69 | 2431.64 |
| 屋顶 | － | － | 810.54 | － |
| 合计 | 12.00 | 5979.18 | 5646.53 | 19131.11 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 303.72 | 1097.59 | 0.28 |
| 北向 | 立面2 | 297.30 | 1097.59 | 0.27 |
| 东向 | 立面3 | 59.17 | 494.93 | 0.12 |
| 西向 | 立面4 | 76.25 | 494.82 | 0.15 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C0915 | 0.91×1.50 | 1 | 1 | 1.36 | 1.36 | 303.72 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~4 | 76 | 2.70 | 205.20 |  |
|  |  | C2315 | 2.33×1.50 | 1~2 | 2 | 3.50 | 7.00 |  |
|  |  | C2515 | 2.56×1.50 | 1~2 | 2 | 3.83 | 7.67 |  |
|  |  | C4215 | 4.25×1.50 | 2 | 1 | 6.37 | 6.37 |  |
|  |  | C5315 | 5.39×1.50 | 1~2 | 2 | 8.08 | 16.16 |  |
|  |  | C5415 | 5.40×1.50 | 1~2 | 4 | 8.10 | 32.40 |  |
|  |  | C9115 | 9.19×1.50 | 1~2 | 2 | 13.78 | 27.56 |  |
| 北向 | 立面2 | C1215 | 1.24×1.50 | 1~4 | 4 | 1.86 | 7.44 | 297.30 |
|  |  | C1615 | 1.65×1.50 | 1~4 | 4 | 2.47 | 9.88 |  |
|  |  | C1715 | 1.74×1.50 | 1 | 1 | 2.61 | 2.61 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~4 | 65 | 2.70 | 175.50 |  |
|  |  | C1815[0715] | 0.71×1.50 | 2 | 1 | 1.07 | 1.07 |  |
|  |  | C1815[0715] | 0.67×1.50 | 2 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |
|  |  | C1815[1115] | 1.13×1.50 | 2 | 1 | 1.70 | 1.70 |  |
|  |  | C1815[1115] | 1.09×1.50 | 2 | 1 | 1.63 | 1.63 |  |
|  |  | C1815[1315] | 1.32×1.50 | 1 | 1 | 1.99 | 1.99 |  |
|  |  | C1915 | 1.91×1.50 | 1 | 1 | 2.86 | 2.86 |  |
|  |  | C1915 | 1.95×1.50 | 2 | 1 | 2.92 | 2.92 |  |
|  |  | C2015 | 2.00×1.50 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |
|  |  | C2215 | 2.28×1.50 | 1 | 1 | 3.41 | 3.41 |  |
|  |  | C3315 | 3.38×1.50 | 1 | 1 | 5.06 | 5.06 |  |
|  |  | C3315 | 3.38×1.50 | 1 | 1 | 5.07 | 5.07 |  |
|  |  | C3715 | 3.78×1.50 | 1 | 1 | 5.67 | 5.67 |  |
|  |  | C3715 | 3.72×1.50 | 2 | 1 | 5.58 | 5.58 |  |
|  |  | C3715[1915] | 1.89×1.50 | 2~4 | 3 | 2.83 | 8.50 |  |
|  |  | C3715[1915] | 1.89×1.50 | 2~4 | 3 | 2.83 | 8.50 |  |
|  |  | C3915 | 3.97×1.50 | 1 | 1 | 5.95 | 5.95 |  |
|  |  | C3915 | 3.96×1.50 | 2 | 1 | 5.94 | 5.94 |  |
|  |  | C4015 | 4.08×1.50 | 2 | 1 | 6.12 | 6.12 |  |
|  |  | C8315 | 8.39×1.50 | 2 | 1 | 12.59 | 12.59 |  |
|  |  | C8815 | 8.87×1.50 | 1 | 1 | 13.31 | 13.31 |  |
| 东向 | 立面3 | C0815 | 0.86×1.50 | 1 | 1 | 1.29 | 1.29 | 59.17 |
|  |  | C0815 | 0.82×1.50 | 2~4 | 3 | 1.23 | 3.70 |  |
|  |  | C14315 | 14.37×1.50 | 1 | 1 | 21.55 | 21.55 |  |
|  |  | C14815 | 14.80×1.50 | 2 | 1 | 22.21 | 22.21 |  |
|  |  | C3315 | 3.37×1.50 | 2 | 1 | 5.05 | 5.05 |  |
|  |  | C3515 | 3.58×1.50 | 1 | 1 | 5.37 | 5.37 |  |
| 西向 | 立面4 | C0815 | 0.82×1.50 | 4 | 1 | 1.23 | 1.23 | 76.25 |
|  |  | C1115 | 1.17×1.50 | 1 | 1 | 1.75 | 1.75 |  |
|  |  | C1215 | 1.23×1.50 | 1 | 1 | 1.85 | 1.85 |  |
|  |  | C1215 | 1.26×1.50 | 1 | 1 | 1.89 | 1.89 |  |
|  |  | C1815 | 1.85×1.50 | 1 | 1 | 2.78 | 2.78 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 2 | 3 | 2.70 | 8.10 |  |
|  |  | C1915 | 1.96×1.50 | 1 | 1 | 2.94 | 2.94 |  |
|  |  | C2915 | 2.98×1.50 | 1 | 1 | 4.48 | 4.48 |  |
|  |  | C3315 | 3.30×1.50 | 2 | 1 | 4.95 | 4.95 |  |
|  |  | C3515 | 3.58×1.50 | 1 | 1 | 5.37 | 5.37 |  |
|  |  | C6415 | 6.47×1.50 | 1 | 1 | 9.71 | 9.71 |  |
|  |  | C6415 | 6.42×1.50 | 2 | 1 | 9.63 | 9.63 |  |
|  |  | C6915[2115] | 2.05×1.50 | 2 | 1 | 3.08 | 3.08 |  |
|  |  | C6915[4915] | 4.90×1.50 | 2 | 1 | 7.35 | 7.35 |  |
|  |  | C7415[2115] | 2.14×1.50 | 2 | 1 | 3.21 | 3.21 |  |
|  |  | C7415[5315] | 5.29×1.50 | 2 | 1 | 7.93 | 7.93 |  |

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 90 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.727 | 0.960 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 2.934 | 3.542 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.40或0.30<S≤0.50,K≤0.35 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

剪力墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 100 | 0.033 | 0.280 | 1.00 | 3.030 | 0.848 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 3.190 | 3.317 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.30 + 276.82/2420.98 = 0.41 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 70 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 1.552 | 1.050 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 1.712 | 3.519 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.54 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.190 | 98.93 | 18.76 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 282.60 | 33.91 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 205.78 | 24.69 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 202.48 | 24.30 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 12.00 | 0.06 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.180 | 5.98 | 1.07 |
|  | 合计 |  |  |  | 102.80 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.190 | 138.90 | 26.33 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 315.00 | 37.80 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 202.20 | 24.26 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 198.20 | 23.78 |
|  | 合计 |  |  |  | 112.18 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.190 | 65.55 | 12.43 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 24.00 | 2.88 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 39.45 | 4.73 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 39.45 | 4.73 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 9.00 | 0.05 |
|  | 合计 |  |  |  | 24.82 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.190 | 82.35 | 15.61 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 70.80 | 8.50 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 56.63 | 6.80 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 50.83 | 6.10 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 3.00 | 0.02 |
|  | 合计 |  |  |  | 37.02 |
| 总计 |  |  |  |  | 276.82 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：OW-C2 | 外墙－挑空楼板：OW-FW2 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 786.94 | 1.000 | 0.30 | 3.32 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.30 + 102.80/786.94 = 0.43 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 791.89 | 1.000 | 0.30 | 3.32 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.30 + 112.18/791.89 = 0.44 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 435.76 | 1.000 | 0.30 | 3.32 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.30 + 24.82/435.76 = 0.36 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 406.39 | 1.000 | 0.30 | 3.32 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.30 + 37.02/406.39 = 0.39 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剪力墙构造一 | 外墙（剪力墙） | 2420.98 | 1.000 | 0.30 | 3.32 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.30 + 276.82/2420.98 = 0.41 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 2.235 | 2.425 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构

非供暖楼梯间与供暖房间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.933 | 3.936 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.87 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.2 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+16A+5] | 18 | 2.50 | 0.37 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C0815，C14315，C14815，C3315，C3515，C1115，C1215，C1815，C1915，C2915，C6415，C6915[2115]，C6915[4915]，C7415[2115]，C7415[5315]，C0915，C2315，C2515，C4215，C5315，C5415，C9115，C1615，C1715，C1815[0715]，C1815[1115]，C1815[1315]，C2015，C2215，C3715，C3715[1915]，C3915，C4015，C8315，C8815 |  |  |  |
|  | 来源：《建筑节能门窗》16J607 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1 | 1 | 1.36 | 1.36 | 18 | 2.500 |
| 2 | C1815 | 1~4 | 76 | 2.70 | 205.20 | 18 | 2.500 |
| 3 | C2315 | 1~2 | 2 | 3.50 | 7.00 | 18 | 2.500 |
| 4 | C2515 | 1~2 | 2 | 3.83 | 7.67 | 18 | 2.500 |
| 5 | C4215 | 2 | 1 | 6.37 | 6.37 | 18 | 2.500 |
| 6 | C5315 | 1~2 | 2 | 8.08 | 16.16 | 18 | 2.500 |
| 7 | C5415 | 1~2 | 4 | 8.10 | 32.40 | 18 | 2.500 |
| 8 | C9115 | 1~2 | 2 | 13.78 | 27.56 | 18 | 2.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 303.72 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.500 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1215 | 1~4 | 4 | 1.86 | 7.44 | 18 | 2.500 |
| 2 | C1615 | 1~4 | 4 | 2.47 | 9.88 | 18 | 2.500 |
| 3 | C1715 | 1 | 1 | 2.61 | 2.61 | 18 | 2.500 |
| 4 | C1815 | 1~4 | 65 | 2.70 | 175.50 | 18 | 2.500 |
| 5 | C1815[0715] | 2 | 1 | 1.07 | 1.07 | 18 | 2.500 |
| 6 | C1815[0715] | 2 | 1 | 1.00 | 1.00 | 18 | 2.500 |
| 7 | C1815[1115] | 2 | 1 | 1.70 | 1.70 | 18 | 2.500 |
| 8 | C1815[1115] | 2 | 1 | 1.63 | 1.63 | 18 | 2.500 |
| 9 | C1815[1315] | 1 | 1 | 1.99 | 1.99 | 18 | 2.500 |
| 10 | C1915 | 1 | 1 | 2.86 | 2.86 | 18 | 2.500 |
| 11 | C1915 | 2 | 1 | 2.92 | 2.92 | 18 | 2.500 |
| 12 | C2015 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 18 | 2.500 |
| 13 | C2215 | 1 | 1 | 3.41 | 3.41 | 18 | 2.500 |
| 14 | C3315 | 1 | 1 | 5.06 | 5.06 | 18 | 2.500 |
| 15 | C3315 | 1 | 1 | 5.07 | 5.07 | 18 | 2.500 |
| 16 | C3715 | 1 | 1 | 5.67 | 5.67 | 18 | 2.500 |
| 17 | C3715 | 2 | 1 | 5.58 | 5.58 | 18 | 2.500 |
| 18 | C3715[1915] | 2~4 | 3 | 2.83 | 8.50 | 18 | 2.500 |
| 19 | C3715[1915] | 2~4 | 3 | 2.83 | 8.50 | 18 | 2.500 |
| 20 | C3915 | 1 | 1 | 5.95 | 5.95 | 18 | 2.500 |
| 21 | C3915 | 2 | 1 | 5.94 | 5.94 | 18 | 2.500 |
| 22 | C4015 | 2 | 1 | 6.12 | 6.12 | 18 | 2.500 |
| 23 | C8315 | 2 | 1 | 12.59 | 12.59 | 18 | 2.500 |
| 24 | C8815 | 1 | 1 | 13.31 | 13.31 | 18 | 2.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 297.30 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.500 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0815 | 1 | 1 | 1.29 | 1.29 | 18 | 2.500 |
| 2 | C0815 | 2~4 | 3 | 1.23 | 3.70 | 18 | 2.500 |
| 3 | C14315 | 1 | 1 | 21.55 | 21.55 | 18 | 2.500 |
| 4 | C14815 | 2 | 1 | 22.21 | 22.21 | 18 | 2.500 |
| 5 | C3315 | 2 | 1 | 5.05 | 5.05 | 18 | 2.500 |
| 6 | C3515 | 1 | 1 | 5.37 | 5.37 | 18 | 2.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 59.17 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.500 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0815 | 4 | 1 | 1.23 | 1.23 | 18 | 2.500 |
| 2 | C1115 | 1 | 1 | 1.75 | 1.75 | 18 | 2.500 |
| 3 | C1215 | 1 | 1 | 1.85 | 1.85 | 18 | 2.500 |
| 4 | C1215 | 1 | 1 | 1.89 | 1.89 | 18 | 2.500 |
| 5 | C1815 | 1 | 1 | 2.78 | 2.78 | 18 | 2.500 |
| 6 | C1815 | 2 | 3 | 2.70 | 8.10 | 18 | 2.500 |
| 7 | C1915 | 1 | 1 | 2.94 | 2.94 | 18 | 2.500 |
| 8 | C2915 | 1 | 1 | 4.48 | 4.48 | 18 | 2.500 |
| 9 | C3315 | 2 | 1 | 4.95 | 4.95 | 18 | 2.500 |
| 10 | C3515 | 1 | 1 | 5.37 | 5.37 | 18 | 2.500 |
| 11 | C6415 | 1 | 1 | 9.71 | 9.71 | 18 | 2.500 |
| 12 | C6415 | 2 | 1 | 9.63 | 9.63 | 18 | 2.500 |
| 13 | C6915[2115] | 2 | 1 | 3.08 | 3.08 | 18 | 2.500 |
| 14 | C6915[4915] | 2 | 1 | 7.35 | 7.35 | 18 | 2.500 |
| 15 | C7415[2115] | 2 | 1 | 3.21 | 3.21 | 18 | 2.500 |
| 16 | C7415[5315] | 2 | 1 | 7.93 | 7.93 | 18 | 2.500 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 76.25 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.500 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0915 | 1 | 1 | 1.36 | 1.36 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 2 | C1815 | 1~4 | 76 | 2.70 | 205.20 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 3 | C2315 | 1~2 | 2 | 3.50 | 7.00 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 4 | C2515 | 1~2 | 2 | 3.83 | 7.67 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 5 | C4215 | 2 | 1 | 6.37 | 6.37 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 6 | C5315 | 1~2 | 2 | 8.08 | 16.16 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 7 | C5415 | 1~2 | 4 | 8.10 | 32.40 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 8 | C9115 | 1~2 | 2 | 13.78 | 27.56 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 303.72 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.370 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1215 | 1~4 | 4 | 1.86 | 7.44 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 2 | C1615 | 1~4 | 4 | 2.47 | 9.88 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 3 | C1715 | 1 | 1 | 2.61 | 2.61 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 4 | C1815 | 1~4 | 65 | 2.70 | 175.50 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 5 | C1815[0715] | 2 | 1 | 1.07 | 1.07 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 6 | C1815[0715] | 2 | 1 | 1.00 | 1.00 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 7 | C1815[1115] | 2 | 1 | 1.70 | 1.70 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 8 | C1815[1115] | 2 | 1 | 1.63 | 1.63 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 9 | C1815[1315] | 1 | 1 | 1.99 | 1.99 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 10 | C1915 | 1 | 1 | 2.86 | 2.86 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 11 | C1915 | 2 | 1 | 2.92 | 2.92 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 12 | C2015 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 13 | C2215 | 1 | 1 | 3.41 | 3.41 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 14 | C3315 | 1 | 1 | 5.06 | 5.06 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 15 | C3315 | 1 | 1 | 5.07 | 5.07 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 16 | C3715 | 1 | 1 | 5.67 | 5.67 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 17 | C3715 | 2 | 1 | 5.58 | 5.58 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 18 | C3715[1915] | 2~4 | 3 | 2.83 | 8.50 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 19 | C3715[1915] | 2~4 | 3 | 2.83 | 8.50 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 20 | C3915 | 1 | 1 | 5.95 | 5.95 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 21 | C3915 | 2 | 1 | 5.94 | 5.94 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 22 | C4015 | 2 | 1 | 6.12 | 6.12 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 23 | C8315 | 2 | 1 | 12.59 | 12.59 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 24 | C8815 | 1 | 1 | 13.31 | 13.31 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 297.30 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.370 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0815 | 1 | 1 | 1.29 | 1.29 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 2 | C0815 | 2~4 | 3 | 1.23 | 3.70 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 3 | C14315 | 1 | 1 | 21.55 | 21.55 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 4 | C14815 | 2 | 1 | 22.21 | 22.21 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 5 | C3315 | 2 | 1 | 5.05 | 5.05 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 6 | C3515 | 1 | 1 | 5.37 | 5.37 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 59.17 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.370 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0815 | 4 | 1 | 1.23 | 1.23 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 2 | C1115 | 1 | 1 | 1.75 | 1.75 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 3 | C1215 | 1 | 1 | 1.85 | 1.85 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 4 | C1215 | 1 | 1 | 1.89 | 1.89 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 5 | C1815 | 1 | 1 | 2.78 | 2.78 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 6 | C1815 | 2 | 3 | 2.70 | 8.10 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 7 | C1915 | 1 | 1 | 2.94 | 2.94 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 8 | C2915 | 1 | 1 | 4.48 | 4.48 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 9 | C3315 | 2 | 1 | 4.95 | 4.95 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 10 | C3515 | 1 | 1 | 5.37 | 5.37 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 11 | C6415 | 1 | 1 | 9.71 | 9.71 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 12 | C6415 | 2 | 1 | 9.63 | 9.63 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 13 | C6915[2115] | 2 | 1 | 3.08 | 3.08 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 14 | C6915[4915] | 2 | 1 | 7.35 | 7.35 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 15 | C7415[2115] | 2 | 1 | 3.21 | 3.21 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 16 | C7415[5315] | 2 | 1 | 7.93 | 7.93 | 18 | 0.370 | 0.370 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 76.25 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.370 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 303.72 | 2.50 | 0.37 | 0.28 | K≤2.50, SHGC≤0.48 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 297.30 | 2.50 | 0.37 | 0.27 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 59.17 | 2.50 | 0.37 | 0.12 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 76.25 | 2.50 | 0.37 | 0.15 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 736.44 | 2.50 | 0.37 | 0.23 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-3的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 0.606 | 0.213 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.697 | 1.644 |
| 保温材料层R | 0.61 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥0.60 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构

变形缝

本工程无此项围护结构

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002(最不利房间) | 化验室 |  | 外窗 | C1815 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间外窗(含透光幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 303.72 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 297.30 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 59.17 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 76.25 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 6 | 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙 | 满足 |  |
| 7 | 外窗 | 满足 |  |
| 8 | 周边地面 | 满足 |  |
| 9 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 10 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。