水资源利用方案

1. 再生水利用（主力水源）

水源来源：春华水务再生水厂，经“超滤 + 纳滤”处理达标。

接入方式：沿二环路再生水管网（已建430km）接入，设专用补水口。

用量：年补水≥150 万 m³，占总补水75%，用于主湖、荷花湖、生态区。

政策：再生水免水资源税、污水处理费，纳入生态补水计划。

2. 施工降水回用（补充水源）

收集范围：城区上游建筑工地基坑降水，统一管网收集。

处理：简易沉淀 + 过滤后输送，日补水约2 万 m³。

成效：2025 年累计补水200 万 m³，水位从0.3m升至1.5m+。

3. 雨水调蓄与入渗（海绵城市）

源头减排：园区道路、广场采用透水铺装，建设雨水花园、下凹式绿地、生态渗塘，雨水就地入渗、削减径流。

调蓄利用：设生态调蓄池塘，收集雨水净化后补入湿地，年调蓄≥30万m³。

地下水回补：通过渗滤系统涵养地下水，恢复湿地天然水面。

4. 地表水联动（应急补水）

联动水源：大黑河、小黑河生态水，设缓释渗滤坝预处理。

补水时机：干旱期/枯水期应急补充，保障生态基流。

5. 严禁取用

禁止开采地下水、使用自来水作为景观/生态补水。