地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书

（一）防臭深水封地漏说明书

产品名称：304 不锈钢深水封地漏规格：DN50
水封深度：55mm（满足≥50mm 要求）

材质：食品级 304 不锈钢，耐腐蚀、抗老化

性能：排水流量≥1.5L/s，24h 水封稳定无异味

适用场景：卫生间、盥洗室排水

（二）自带水封坐便器说明书

产品名称：陶瓷连体坐便器（自带水封）规格：坑距 305mm
水封深度：60mm（满足≥50mm 要求）

水封面积：120cm²，防溅、防臭

冲洗方式：喷射虹吸式，节水且冲洗彻底

材质：高温陶瓷，釉面光滑不易挂污

（三）生活饮用水不锈钢水箱说明书

产品名称：10m³ 封闭式不锈钢生活水箱规格：3m×2m×1.67m
材质：304 食品级不锈钢，符合 GB 5749 卫生要求

结构：封闭式设计，带人孔、爬梯、液位计、溢流管

附件：预留消毒器安装接口，防止二次污染

（四）消毒用品 / 器具说明书

产品名称：次氯酸钠消毒器 + 食品级消毒粉
消毒器：自动投加，投加量可调，保证余氯 0.3-0.5mg/L

消毒粉：有效氯含量≥10%，符合饮用水消毒卫生标准

器具：计量泵 + 混合器，确保消毒均匀

