非传统水源利用率计算书

1. 基础数据（年用水量，单位：m³）

表格
	用水类别
	总用水量
	非传统水源利用量
	利用率
	得分

	绿化 / 冲洗 / 洗车
	230
	230
	100% ≥60%
	5 分

	冲厕
	1200
	650
	54.2% ≥50%
	5 分

	冷却水补水
	300
	130
	43.3% ≥40%
	5 分


2. 计算说明

绿化 / 冲洗 / 洗车：总用水量 230m³，全部由雨水供给，利用率 100%≥60%，得5 分。

冲厕：总用水量 1200m³，中水利用量 650m³，利用率 = 650/1200≈54.2%≥50%，得5 分。

冷却水补水：总用水量 300m³，非传统水源利用量 130m³，利用率 = 130/300≈43.3%≥40%，得5 分。

3. 计算结论

三类用水均满足最高等级利用率要求，累计得分5+5+5=15 分（满分）
