惠州市惠城区东平北路与东平二街交界处项目

场地污染源治理措施分析报告

一、项目概况

- 项目位置：惠州市惠城区东平北路与东平二街交界处

- 区域特征：位于惠州老城区核心片区，周边以居住、商业为主，降雨充沛（年均约1800mm），存在雨水径流污染、施工期扬尘噪声、既有场地遗留污染等潜在风险

- 治理目标：确保场地内无排放超标的污染源，满足《绿色建筑评价标准》及惠州市生态环境相关要求

二、主要污染源识别

- 雨水径流污染：初期雨水携带路面泥沙、油污、重金属等污染物，直接排入水体易造成面源污染

- 施工期污染源：扬尘、施工噪声、建筑垃圾、施工废水

- 运营期污染源：生活污水、垃圾收集点异味、景观水体富营养化风险

- 场地遗留污染：若为旧改地块，可能存在土壤/地下水遗留污染物

三、针对性治理措施

1. 雨水径流污染治理（核心海绵城市措施）

- 源头减排：

  - 采用透水铺装、下沉式绿地、生物滞留池等低影响开发设施，削减径流峰值与污染物

  - 屋面雨水经绿色屋顶/雨水斗初步过滤后，汇入雨水管网

- 截污净化：

  - 管网入口设置截污挂篮，拦截大颗粒垃圾与悬浮物

  - 初期雨水经弃流装置处理，将高污染径流导入预处理池，避免进入后续系统

- 深度净化：

  - 收集雨水经沉淀池、石英砂过滤、紫外线消毒等工艺处理后，用于景观补水与绿化浇灌

  - 景观水池配置地埋一体机循环净化系统，通过物理过滤+生物降解，控制水体富营养化

2. 施工期污染治理

- 扬尘控制：

  - 施工现场设置≥2.5m硬质围挡，顶部安装喷淋系统，每2小时喷淋1次

  - 施工道路硬化，出入口设置洗车台与沉淀池，车辆出场前冲洗轮胎

  - 易扬尘材料（砂石、土方）全覆盖，建筑垃圾及时清运

- 噪声控制：

  - 选用低噪声设备，高噪声设备（如破碎机）设置隔声罩与减振基础

  - 合理安排施工时间，22:00—06:00禁止高噪声作业，特殊情况需提前报备

- 废水与固废治理：

  - 施工废水经三级沉淀池处理后回用，不外排

  - 垃圾分类收集，可回收物资源化利用，有害废物交由有资质单位处置

3. 运营期污染治理

- 生活污水：

  - 全部接入市政污水管网，经化粪池预处理后，排入惠州市第四污水处理厂集中处理

- 垃圾与异味控制：

  - 密闭式垃圾收集点，每日清运，定期喷洒除臭剂

  - 餐饮油烟经高效净化装置处理后达标排放

- 景观水体维护：

  - 建立循环净化系统，定期监测水质，投放水生植物与微生物菌剂，保持水体清澈

4. 场地遗留污染治理（若为旧改地块）

- 先开展土壤与地下水检测，识别遗留污染物类型与浓度

- 针对重金属/有机物污染，采用异位修复+固化稳定化或原位生物降解技术

- 修复后委托第三方检测，确认达标后方可开工建设

四、治理效果与监测

- 监测指标：

  - 雨水：SS、COD、石油类、重金属

  - 废气：TSP、PM₂.₅、餐饮油烟

  - 噪声：施工期昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)；运营期昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)

  - 土壤/地下水：对应污染物浓度

- 监测频率：

  - 施工期：扬尘、噪声每周监测1次；废水排放前监测

  - 运营期：雨水水质每季度监测1次；噪声、废气每半年监测1次

  - 遗留污染修复后：开展竣工验收监测，确保达标

五、结论与建议

本项目通过源头减排-过程截污-末端净化-长效运维的全流程治理措施，可有效控制各类污染源，确保场地内污染物排放符合国家及地方标准，满足《绿色建筑评价标准》8.1.6条“场地内不应有排放超标的污染源”的要求。

建议：

- 尽快完成场地土壤/地下水检测，明确是否存在遗留污染

- 施工期严格落实环保措施，避免扰民与环境污染

- 运营期建立常态化监测与维护机制，保障治理效果长效稳定