建筑日照分析报告书
                                                斯维尔日照分析软件Sun2020

备案编号：        
建筑日照分析报告书
	项目名称：
	厂房改造

	委托单位：
	

	分析单位：
	—

	报告日期：
	2026年01月04日年08月08日


	软件名称
	建筑日照分析软件Sun2025

	计算软件版本
	Build20250101(SP1)

	软件开发单位
	北京绿建软件股份有限公司


使 用 说 明
1、我单位依据委托单位提供的基础数据及技术资料，按委托单位指定范围，依据国家现行相关规范及地方现行相关规定，提供《建筑日照分析报告》。
2、委托单位应对提供的基础数据及技术资料的真实性、准确性负责。在指定的范围外的建筑物、构筑物的日照影响，《建筑日照分析报告》中未予体现。
3、报告书中，当同一项目采用多种方案分析时，所有方案均满足日照要求方视为该项目满足日照要求。
4、因委托单位提供的资料不实或方案变更等原因导致的分析差错，我单位不承担任何责任。
5、本《建筑日照分析报告》未经书面许可，不得作为其他用途。
6、《建筑日照分析报告》须盖章后方能生效，不允许私自涂改《建筑日照分析报告》中得任何数据及内容。
7、日照分析结论的数据成果误差5%。
目录
1、 日照分析结论
2、 标准及依据
3、 项目基本情况
4、 日照分析基础数据
5、 日照分析方案
1、方案一
2、方案二
附件：
1、委托书；
2、建设工程规划总平面图及电子版；
3、建筑物编号与尺寸示意图；
4、建设前日照阴影分析示意图；
5、建设后建筑阴影影响范围示意图；
6、建设前建筑物南侧窗户分析示意图。
7、建设后建筑物南侧窗户分析示意图。
附录。
   建设部验收报告。
一、日照分析结论
	项目名称
	厂房改造

	委托单位
	

	编    号
	

	结论：


	分析：                   
审核：                     
（盖章）
2026年01月04日


二、标准及依据
   1、国家有关标准规范
（1）城市居住区规划设计规范 GB50180-2018条文
4.0.8 住宅建筑与相邻建、构筑物的间距应在综合考虑日照、采光、通风、管线埋设、视觉卫生、防灾等要求的基础上统筹确定，并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
 4.0.9 住宅建筑的间距应符合表4.0.9的规定；对特定情况，还应符合下列规定：
（1） 老年人居住建筑日照标准不应低于冬至日日照时数2h；
（2） 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低，既有住宅建筑进行无障碍改造加装电梯除外；
（3） 旧区改建项目内新建住宅建筑日照标准不应低于大寒日日照时数1h。
表4.0.9　住宅建筑日照标准
	建筑气候区划
	Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、VII气候区
	Ⅳ气候区
	Ⅴ、Ⅵ气候区

	城区常住人口(万人)
	≥50
	＜50
	≥50
	＜50
	无限定

	日照标准日
	大寒日
	冬至日

	日照时数(h)
	≥2
	≥3
	≥1

	有效日照时间带(当地真太阳时)
	8时～16时
	9时～15时

	计算起点
	底层窗台面


注：
1、长春为I类气候分区，依据上述规范要求，居住空间获得的日照时间应满足大寒日日照时数2小时的要求。
2、底层窗台面是指距室内地坪0.9m高的外墙位置。 
（2）住宅设计规范GB 50096—2011条文
7室内环境
7．1 日照、天然采光、遮阳
7.1.1 每套住宅至少应有一个居住空间能获得冬季日照。
7.1.2 需要获得冬季日照的居住空间的窗洞开口宽度不应小于 0.60m。
（3）民用建筑设计通则JGJ 37-87条文
第2.1.4条 相邻基地边界线的建筑与空地
二、建筑物高度不应影响邻地建筑物的最低日照要求。
第3.1.3条 日照标准
一、住宅应每户至少有一个居室、宿舍应每层至少有半数以上的居室能获得冬至日满窗日照不少于1h（小时）。
二、托儿所、幼儿园和老年人、残疾人专用住宅的主要居室，医院、疗养院至少有半数以上的病房和疗养室，应能获得冬至日满窗日照不少于3h（小时）。

     2、日照分析参数
分析城市:  长春
地理位置：北纬  43度53分；东经  125度20分；
分析日期:  1月20日(大寒日)
有效时间段:  8:00-16:00
有效日照时数不低于：2小时
时间统计方式：连续日照超过 15分钟（含15分钟）为有效日照
时间间隔：1分钟  
采样点间距：1.0米
3、住宅建筑窗户有效日照计算保准
（1）普通窗户以外墙窗台面为日照基准面；
    （2）转角直角窗，转角弧形窗、凸窗等，以窗户洞开口为日照基准面；
  （3）两侧均无隔板也未封闭的凸阳台，以窗户的外墙窗台面为日照基准面，阳台顶板对所属窗户的日照遮挡忽略不计；
  （4）两侧或者一侧有分户隔板的凸阳台，凹阳台及半凸半凹阳台，以阳台的栏板面与外墙相交的墙洞口为日照基准面；
  （5）设计封闭的阳台，以封窗的阳台栏板面为日照基准面；
    超出基准面的建筑自身阳台、隔板、遮阳板、花台、分户隔板等对窗户的日照遮挡属建筑自身遮挡，不属于其它建筑的日照遮挡，不进行计算。
   （6）窗户或者阳台的宽度小于或者等于3.0米的，按实际宽度计算；宽度大于3.0米的，满足日照标准的部分累计宽度大于等于3.0米即可。窗户（或者阳台）的宽度大于3.0米时，按3.0米宽进行计算，以窗户（或者阳台）的中点两侧各延伸1.5米为计算范围。
  （7）窗户或者阳台的高度从室内地坪算起，高度不足0.90米均按0.90米计算，高于0.90米的按实际窗台高度计算。
4、采用建设部验收的“绿建斯维尔日照分析软件Sun”进行分析计算。
三、项目基本情况
建设单位（委托方）：
单位名称：                      
地  址：                      法定代表人：                
联系人：                      联系电话：               
设计单位（受托方）：
单位名称：                     
地  址：                      法定代表人：                 
联系人：                      联系电话：                         
日照分析项目情况：
项目名称：厂房改造                        
建设地点：长春                                       
用地范围：—                 
提交资料：□电子图    □建设工程实测报告
四、项目基本情况
1、基地内拟建建筑：
	编号
	使用性质
	层数
	高度（米）

	1#
	住宅
	
	

	2#
	住宅
	
	

	3#
	住宅
	
	

	4#
	住宅
	
	

	5#
	住宅
	
	

	6#
	住宅
	
	


2、基地外委托方指定的客体建筑：
	编号
	使用性质
	层数
	高度（米）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3、参与叠加分析的基地外建筑建筑：
	编号
	使用性质
	层数
	高度（米）

	
	住宅
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


五、日照分析方案
方案一：
	日照计算参数：
分析城市:  长春
北纬  43度53分    东经  125度20分
分析日期:  1月20日(大寒日)
有效时间段:  8:00-16:00
日照标准有效日照时数不低于：2小时
时间累计方式：全部时段累加
只对连续日照时间超过 15分钟的时间段进行累加
分析高度：0.9m
时间计算间隔：1分钟  采样点间距：1.0米

	分析方案：
      线上点日照时间分析。

	结果附图：
      线上点日照分析图。

	其他说明：
      无。


方案二：
	日照计算参数：
分析城市:  长春
北纬  43度53分    东经  125度20分
分析日期:  1月20日(大寒日)
有效时间段:  8:00-16:00
日照标准有效日照时数不低于：2小时
时间累计方式：全部时段累加
只对连续日照时间超过 15分钟的时间段进行累加
分析高度：0.9m
时间计算间隔：1分钟  采样点间距：1.0米

	分析方案：
      南侧窗日照分析。

	结果附图：
      每个单体南侧立面窗位置示意图。

	其他说明：
      无。


附录：建设部验收证书
[image: image1.jpg]BB AL VR H K eiE 5

BB F w3 18 0635

W H & #K: Hi4e /R B RS Sun2008

7 p
56 B B AL %#ylﬁﬁ%&mﬂﬁﬁﬁﬁz\ﬁl

4 J
BB ﬁ%%ﬂﬁ?ﬁﬁaﬁﬁﬁa'—ﬁﬂﬁﬂ

B I H 31 200847 H20 H
B K H W 20084E9 H11 H
BRHREREAA

ZOORFENAEH





[image: image2.jpg]i & W

E R B Ok B

FERFET:

AR B KRN





