建筑形体规则性判定报告

1.标准规定

根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024版本）中7.1.8条、《湖南省绿色建筑工程设计要点》4.3.6条规定：不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

除砌体房屋、地下建筑和木结构建筑外，其他类型建筑均不得选用国家标准《建筑抗震设计标准》GB 50011-2010第3.4节中规定的特别不规则和严重不规则的建筑形体。

《建筑抗震设计标准》GB 50011-2010第3.4.3条：建筑形体及其构件布置的平面、竖向不规则性，应按下列要求划分：

1.混凝土房屋、钢结构房屋和钢-混凝土混合结构房屋存在表3.4.3-1所列举的某项平面不规则类型或表3.4.3-2所列举的某项坚向不规则类型以及类似的不规则类型，应属于不规则的建筑。

2.当存在多项不规则或某项不规则超过规定的参考指标较多时，应属于特别不规则的建筑。

表3.4.3-1平面不规则的主要类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 |
| --- | --- |
| 扭转不规则 | 在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍 |
| 凹凸不规则 | 平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30% |
| 楼板局部不连续 | 楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层 |

表3.4. 3-2竖向不规则的主要类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 |
| --- | --- |
| 侧向刚度不规则 | 该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25% |
| 竖向抗侧力构件不连续 | 竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递 |
| 楼层承载力突变 | 抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80% |

2.判定过程

食堂项目的结构类型：混凝土结构、☐钢结构、☐混合结构、☐砌体结构、☐其他，建筑形体判定具体如下表所示：

（1）平面不规则类型判定

| 不规则类型 | 定义和参考指标 | 计算结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扭转不规则 | 在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍 | 大于1.2 | 不满足 |
| 凹凸不规则 | 平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30% | 小于30% | 满足 |
| 楼板局部不连续 | 楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层 | 无 | 满足 |

（2）竖向不规则类型判定

| 不规则类型 | 定义和参考指标 | 计算结果 | 判定结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 侧向刚度不规则 | 该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25% | 大于0.8 | 满足 |
| 竖向抗侧力构件不连续 | 竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递 | 无 | 满足 |
| 楼层承载力突变 | 抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80% | X：大于0.8 Y：大于0.8 | 满足 |

3.结论

综上，根据国家标准《建筑抗震设计标准》GB 50011-2010中规定，本项目未采用特别不规则或严重不规则的建筑形体。