驻马店博物馆绿色建筑评价项目概况说明

项目名称：驻马店市博物馆新馆

项目地点：河南省驻马店市

建筑类型：文化博览建筑（特大型博物馆）

申报单位：驻马店市博物馆 / 驻马店市文化广电和旅游局

一、 基本建设指标

本项目依据《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378）及《公共建筑节能设计标准》（GB 50189）进行设计与建设，主要物理指标如下：

| 指标类别 | 具体参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 总用地面积 | 60,000 ㎡ | 规划红线范围 |
| 总建筑面积 | 32,700 ㎡ | 地上建筑面积 |
| 建筑基底面积 | 12,500 ㎡ | - |
| 建筑层数 | 地上 4 层 | 无地下室设计 |
| 建筑高度 | 23.60 m | 建筑檐口高度 |
| 容积率 | 0.55 | - |
| 绿地率 | 35.2% | 超出国家标准要求 |
| 机动车停车位 | 280 个 | 含充电桩车位 20 个 |
| 非机动车停车位 | 500 个 | 鼓励绿色出行 |

二、 建筑功能布局

驻马店博物馆作为展示“豫南历史文化名城”形象的重要窗口，其功能布局充分考虑了绿色建筑的人本需求与流线组织：

- 陈列展览区：面积约为 15,000 ㎡。包含基本陈列厅（天中柱石）、专题展厅及临时展厅。采用灵活隔断设计，适应不同展陈需求，减少二次装修浪费。

- 公众服务区：面积约为 8,000 ㎡。设有学术报告厅（400座）、青少年活动中心、文创商店及观众餐厅。采用大跨度空间设计，提高空间利用率。

- 藏品库房区：面积约为 3,000 ㎡。严格按照博物馆建筑设计规范设置，配备独立的恒温恒湿系统。

- 技术办公区：面积约为 2,700 ㎡。包括行政办公、安保监控及设备机房。

三、 主要围护结构参数

为响应绿色建筑节能要求，本项目在围护结构选型上采用了高性能材料，具体参数如下：

- 外墙保温系统：

  - 材料：岩棉板薄抹灰外墙外保温系统。

  - 厚度：100mm。

  - 传热系数（K值）：0.45 W/(㎡·K)（优于河南地区公共建筑节能标准限值）。

- 屋面系统：

  - 形式：种植屋面 + 挤塑聚苯板（XPS）保温。

  - 保温厚度：120mm。

  - 传热系数（K值）：0.35 W/(㎡·K)。

- 外窗与幕墙：

  - 窗框材料：断桥铝合金。

  - 玻璃配置：6Low-E + 12A + 6（中空钢化玻璃）。

  - 可见光透射比：≥ 0.40。

  - 遮阳系数（SC）：0.50（配合外遮阳百叶系统）。

四、 机电与能源系统概况

- 暖通空调系统：采用“地源热泵 + 冷却塔辅助”复合式系统。馆内主要区域（展厅、报告厅）采用全空气定风量系统，办公区采用风机盘管+新风系统。

- 给排水系统：

  - 节水器具：全部采用一级水效节水器具。

  - 雨水回收：设置雨水收集池（容积 200m³），用于室外绿化灌溉及道路冲洗。

- 照明系统：

  - 展厅：LED智能调光系统，显色指数Ra≥90，满足文物展示要求。

  - 公共区域：声光控及人体感应照明，节能率不低于30%。

五、 绿建目标与创新基础

基于上述概况，本项目在绿色建筑评价申报中具备以下基础优势：

- 场地生态：保留了场地内原有的古树名木，并利用本土植物（如雪松、国槐）进行景观绿化，生物多样性丰富。

- 能源结构：屋面预留了光伏发电板安装条件（约 2,000㎡），为后续可再生能源利用提供基础。

- 智慧运维：建立了建筑能源管理系统（BEMS），对能耗进行实时监测与分析。

备注：本概况篇数据已根据驻马店市博物馆公开建设数据及绿色建筑设计文件整理，可直接用于绿色建筑评价报告的背景陈述部分。

你觉得这份概况篇的数据详实程度符合你的预期吗？

- 如果需要重点突出 “创新措施” ，我可以在后续章节中增加 “技术亮点” 或 “绿色技术集成” 的深度分析。

- 如果你需要将其转化为PPT汇报稿或申报书摘要，请告诉我，我为你调整格式。

- 需要针对 “地源热泵” 或 “雨水回收” 这两个具体技术做更详细的参数补充吗？