驻马店博物馆项目概况说明

项目名称：驻马店博物馆

项目地点：河南省驻马店市

一、项目背景与定位

为贯彻落实国家绿色建筑发展战略，推动公共文化设施建设的可持续发展，驻马店博物馆项目在规划、设计及建设全过程中，积极响应《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378）及相关地方标准要求，致力于打造一座集文化展示、公众教育、科研交流与生态节能于一体的现代化绿色公共文化场馆。

本项目作为驻马店市重点文化基础设施，承担着传承天中历史文化、展示区域文明成果、服务市民公共文化需求的重要职能。在满足功能需求的基础上，项目高度重视环境友好性、资源节约性与运营可持续性，通过系统化的绿色技术集成与创新设计，全面践行绿色建筑理念。

二、建设规模与主要技术指标

项目总用地面积为2.8公顷，总建筑面积32000平方米，其中地上建筑面积24000平方米，地下建筑面积8000平方米。建筑主体为地上三层、地下一层结构，建筑高度23.6米（至檐口），容积率0.85，建筑密度32%，绿地率35.5%。

项目采用框架结构体系，外墙采用高性能保温材料与装饰一体化外墙系统，屋面设置屋顶绿化与太阳能光伏系统，外窗采用断桥铝合金Low-E中空玻璃，整体围护结构热工性能优于国家现行标准15%以上。暖通空调系统采用高效变频多联机与新风热回收技术，照明系统全面采用LED节能灯具并结合智能照明控制，可再生能源利用率不低于12%。

三、绿色建筑目标与创新方向

本项目以绿色建筑二星级（或三星级）为建设目标，重点在以下几个方面开展技术创新与实践：

- 节能与能源利用：通过建筑朝向优化、自然采光模拟、高效围护结构与可再生能源利用，显著降低建筑运行能耗。

- 节水与水资源利用：设置雨水收集回用系统，用于景观补水与室外冲洗，非传统水源利用率不低于18%。

- 节材与材料资源利用：优先采用本地化、可循环建材，结构材料中可再循环材料使用比例达10.5%。

- 室内环境质量：通过自然通风模拟优化、高隔音性能门窗与低挥发性材料选用，保障展厅与公共空间的舒适性与健康性。

- 智能运维与碳排放管理：集成建筑能耗监测平台，实现碳排放数据实时统计与分析，助力“双碳”目标落地。

四、项目实施进展

截至目前，项目已完成方案设计与初步设计审查，绿色建筑专项技术方案已通过专家论证，施工图设计阶段已全面落实绿色建筑措施。项目计划于2025年6月竣工并投入使用，届时将成为驻马店市绿色公共文化建筑的示范标杆。

特此说明。

[单位名称]

[具体日期]