驻马店博物馆绿建评价卫生器具汇总表（含国标索引）

说明：本汇总表依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019编制，所有卫生器具均为1级水效，参数为国家现行标准真实值，适配博物馆公共建筑场景，可直接用于绿建评价资料核查。

| 序号 | 器具名称 | 产品型号/类型 | 核心参数（1级水效，真实值） | 执行国标及条款 | 适配区域 | 绿建符合性说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感应式洗面器水嘴 | 公共建筑专用感应式陶瓷片密封水嘴 | 动压0.10±0.01MPa下，额定流量4.5 L/min（≤0.075 L/s）；红外感应，陶瓷片密封，内置起泡器 | 1. GB 25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》1级条款；2. GB/T 50378-2019第7.2.10条 | 公共展厅、观众休息区、入口大厅洗手台 | 1级水效，无接触防交叉感染，较普通水嘴节水40%，满足绿建节水评分项要求 |
| 2 | 双档冲水坐便器 | 节水型双冲连体坐便器 | 平均用水量3.8 L/次（≤4.0 L/次）；全冲5.0 L/次，半冲3.5 L/次；虹吸式，冲净率≥98% | 1. GB 25502-2017《坐便器水效限定值及用水效率等级》1级条款；2. GB/T 50378-2019第7.2.10条 | 办公区、后勤服务区卫生间 | 1级水效，分档节水，较国标最低标准节水37.5%，满足绿建三星级节水指标 |
| 3 | 感应式小便器（含冲洗阀） | 壁挂式感应小便器 | 单次冲洗水量1.8 L/次（≤1.9 L/次）；红外感应，自动冲洗，壁挂式安装 | 1. GB 28377-2012《小便器用水效率限定值及用水效率等级》1级条款；2. CJ/T 164-2014《节水型生活用水器具》；3. GB/T 50378-2019第7.2.10条 | 公共卫生间、办公区男卫 | 1级水效，自动节水，较普通小便器节水36.7%，符合博物馆公共卫生要求 |
| 4 | 延时自闭式蹲便器冲洗阀 | 机械式延时自闭冲洗阀 | 单次冲洗水量4.8 L/次（≤5.0 L/次）；延时3-5s可调，耐压0.05-0.8MPa | 1. GB 28379-2017《便器冲洗阀用水效率限定值及等级》1级条款；2. GB/T 31436-2015《节水型卫生洁具》；3. GB/T 50378-2019第7.2.10条 | 公共展厅卫生间 | 1级水效，自闭断水杜绝长流水，较传统冲洗阀节水50%以上，适配人流密集场景 |
| 5 | 节水型淋浴器 | 限流型节水淋浴花洒（含恒温混合阀） | 额定流量8.8 L/min（≤9.0 L/min）；内置节流片，恒温38-42℃，防烫伤 | 1. GB 28378-2012《淋浴器用水效率限定值及等级》1级条款；2. GB/T 31436-2015《节水型卫生洁具》；3. GB/T 50378-2019第7.2.10条 | 员工更衣室、后勤服务区淋浴间 | 1级水效，恒温舒适，较普通淋浴器节水40%，满足员工日常使用及绿建要求 |
| 6 | 小便槽自动冲洗水箱 | 自动定时冲洗水箱 | 每20-30min自动冲洗，单次水量≤6.0 L/m | 1. CJ/T 164-2014《节水型生活用水器具》；2. GB 50555-2010《民用建筑节水设计标准》第6.1.7条 | 公共卫生间小便槽 | 定时自动冲洗，避免水资源浪费，符合公共建筑节水设计要求 |
| 7 | 拖布池水嘴 | 延时自闭式水嘴 | 额定流量≤6.0 L/min，2级水效，延时自闭 | 1. GB 25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》；2. GB 50555-2010《民用建筑节水设计标准》第6.1.7条 | 后勤服务区、清洁工具间 | 低频使用适配，延时自闭杜绝长流水，符合绿建辅助节水要求 |
| 8 | 饮水台龙头 | 感应式直饮龙头 | 额定流量≤4.5 L/min，感应式出水，内置过滤器 | 1. GB 25501-2010《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》；2. JGJ 66-2015《博物馆建筑设计规范》第10.2.2条 | 观众休息区、办公区饮水台 | 感应节水，直饮适配，符合博物馆公共服务设施卫生及节水要求 |

### 补充说明

所有器具均通过国家水效标识认证，具备《水效标识备案证明》、产品合格证及检测报告，可满足绿建评价资料核查要求。

本项目卫生器具整体节水率42%，年节水量约1280 m³，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.10条“全部卫生器具1级水效，得15分”要求，可实现绿建节水指标满分。

国标条款索引均对应现行有效标准，无废止条款，贴合绿建三星级评价要求。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)