建筑声环境设计及声学分区标注说明

# 一、文档基础信息

- 项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

- 建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

- 总用地面积：36612㎡

- 总建筑面积：18209.2㎡

- 编制单位：驻马店市城投建设发展有限公司

- 设计单位：河南城乡建筑设计研究院有限公司

- 编制日期：2026年3月23日

- 适用标准：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010、《博物馆建筑设计规范》JGJ 66-2015

- 文档用途：绿建评价建筑声环境设计、声学分区标注专项佐证材料

# 二、声环境设计总体原则

本项目为博物馆类公共建筑，展厅、文物库房、办公区等区域均为噪声敏感区，为保障良好的室内声环境、满足文物保存与参观体验需求，严格按照绿建及国标规范要求，开展声环境专项设计：

- 前期规划阶段精准识别场地内外噪声源，合理划分噪声源区与噪声敏感区，优化场地布局与建筑平面，从源头规避噪声干扰

- 外墙、隔墙、楼板、门窗等核心围护构件，隔声性能全部达标《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010限值要求，明确构造做法与隔声指标

- 绘制专业声学分区标注图，对各类功能区噪声等级、隔声要求、构造做法进行统一标注，便于施工落地与后期核查

# 三、噪声源与噪声敏感区识别划分

## 3.1外部噪声源识别

项目东侧、北侧临城市道路，主要外部噪声为道路交通噪声（昼间等效声级约65dB(A)）、周边人流活动噪声；西侧、南侧为城市绿地，噪声干扰较小。

## 3.2内部噪声源识别

内部噪声源集中在设备机房（空调机房、水泵房、配电室）、公共走廊、电梯井道、卫生间等区域，此类区域为强噪声区，单独规划布局，远离核心敏感区。

## 3.3噪声敏感区划分与标注

结合博物馆功能布局，将室内区域划分为3类声学功能区，在声学分区标注图中明确色块、编号、噪声限值标注：

| 分区编号 | 区域名称 | 区域属性 | 允许噪声级（昼间） | 标注颜色 | 隔声防护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 核心展厅、专题展厅 | 高敏感区 | ≤40dB(A) | 浅蓝色 | 高隔声防护，隔绝内外噪声 |
| S2 | 文物库房、修复室 | 极高敏感区 | ≤35dB(A) | 深蓝色 | 特级隔声防护，严禁噪声干扰 |
| S3 | 办公区、接待室、休息区 | 一般敏感区 | ≤45dB(A) | 浅绿色 | 常规隔声防护 |
| N1 | 设备机房、电梯井道 | 内部噪声源区 | — | 灰色 | 隔声包裹，隔绝噪声外传 |

## 3.4布局优化措施

- 将噪声源区（N1）集中布置在建筑西侧地下一层，与地上敏感区采用双层楼板分隔，远离核心展厅与文物库房

- 建筑东侧、北侧临路立面，采用加厚外墙与隔声窗，抵御外部道路交通噪声

- 声学分区标注图已完成绘制，图中清晰标注各分区边界、属性、噪声限值、对应隔声构造，附图归档备查

# 四、主要构件隔声性能及构造做法

本项目所有围护构件隔声指标均满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010中博物馆建筑特级、一级隔声标准，具体指标与构造做法如下：

| 构件类型 | 国标隔声限值 | 本项目设计指标 | 构造做法明细 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 计权隔声量≥45dB | 计权隔声量≥50dB | 200厚加气混凝土砌块+50厚岩棉保温层+外饰面，整体现浇构造 | 建筑外围护全区域 |
| 分户/功能隔墙 | 计权隔声量≥45dB | 计权隔声量≥52dB | 150厚加气混凝土砌块+双面20厚水泥砂浆抹灰，中间设隔声毡 | 展厅与办公区、库房隔墙 |
| 楼板（分层） | 计权隔声量≥50dB | 计权隔声量≥55dB | 120厚现浇混凝土楼板+30厚隔声垫层+地砖面层，底部设隔声吊顶 | 楼层之间、机房上部楼板 |
| 外窗 | 计权隔声量≥30dB | 计权隔声量≥35dB | 断桥铝框+双层中空钢化玻璃（5+12A+5），密封胶条隔声处理 | 建筑外窗、临路立面窗 |
| 入户/功能门 | 计权隔声量≥25dB | 计权隔声量≥30dB | 实木复合隔声门，内设隔声棉，门缝密封处理 | 展厅门、库房门、机房门 |

# 五、声学分区标注图说明

- 图纸编号：JS-S-01（建筑声学分区专项图）

- 图纸内容：包含总平面声学分区图、各楼层平面声学分区图，标注噪声源区、敏感区边界、隔声等级、对应构件构造做法

- 图纸深度：满足施工图设计要求，施工单位可按图施工，监理单位可按图验收

- 归档情况：声学分区标注图已完成设计、审核、签章，与本说明一并归档，作为绿建评审与施工验收依据

# 六、绿建符合性结论

本项目严格按照绿建评价与国标规范要求，完成噪声源与敏感区识别划分、声学分区标注，核心围护构件隔声性能达标且构造做法明确，声环境设计全流程合规，完全满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019相关规定。