安全防护措施专项报告

# 一、报告基本信息

- 项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

- 建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

- 总用地面积：36612 ㎡

- 总建筑面积：18209.2 ㎡

- 报告用途：绿色建筑评价安全防护板块评审

- 评价分值：保障人员安全防护措施，总分15分（三项分项各5分）

- 编制单位：驻马店市城投建设发展有限公司

- 编制日期：2026年3月23日

- 编制依据：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、《建筑防护栏杆技术标准》JGJ/T 470-2019、《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015

# 二、总体概况

本项目严格按照绿色建筑评价要求，针对性落实三类保障人员安全的防护措施，全方位提升建筑安全防护能力，消除高空坠落、坠物伤人等安全隐患。所有防护措施均结合项目场地特点、建筑功能设计，兼顾安全性、实用性与美观性，各项措施均已落地实施，且配套完成防护栏杆专项检测，满足绿建评分累计规则，可足额获取15分评价分值。

# 三、分项安全防护措施落实情况（按评分项逐一说明）

## 3.1 提升阳台、外窗、窗台、防护栏杆安全防护水平（5分项）

本项目针对各类防护部位进行提质优化，采用高标准材质、严规格尺寸，全面超越国标安全要求，具体措施如下：

- 防护栏杆选型：公共区域、楼梯间、疏散走廊采用Q235碳钢立柱+6mm钢化玻璃栏板组合式栏杆，顶层观景阳台采用加高加固式护栏，材质坚固、抗冲击性强。

- 尺寸参数控制：公共区域栏杆高度1120mm（国标≥1100mm），窗台防护栏杆高度920mm（国标≥900mm），阳台栏杆高度1230mm，竖向杆件净距88mm（国标≤110mm），杜绝儿童翻越、人员坠落风险。

- 外窗与窗台防护：窗台高度低于900mm部位，全部增设固定式防护栏；外窗采用限位开启设计，内置可拆卸防护栏，既满足通风需求，又保障安全。

- 检测结果：经第三方CMA资质机构检测，栏杆水平荷载承载力1.65kN/m（国标≥1.0kN/m），垂直度偏差1.1mm/m（国标≤3mm/m），外观牢固无锈蚀，各项指标均合格。

## 3.2 出入口防坠物复合防护措施（5分项）

项目所有建筑出入口均设置防坠物防护设施，且与遮阳、遮风、挡雨功能结合，实现一设多用，无防护盲区：

- 出入口数量：主入口、次入口、疏散出入口共计6处，全覆盖人员通行路线。

- 防护设施选型：采用钢结构挑檐+夹胶钢化玻璃雨棚，挑檐外伸长度1.8m，雨棚宽度覆盖全部通行区域，有效阻挡外墙饰面、门窗玻璃意外脱落。

- 功能融合设计：雨棚兼具遮阳、遮风、挡雨功能，玻璃采用透光隔热材质，既满足安全防护需求，又提升通行舒适度，实现防护与实用一体化。

- 施工质量：雨棚钢结构焊接牢固，玻璃安装密实，无松动、渗漏隐患，经现场核查，防护范围全覆盖、无死角。

## 3.3 场地坠物缓冲隔离带措施（5分项）

结合项目场地景观设计，打造专属坠物缓冲隔离带，通过物理隔离降低坠物风险，具体布局如下：

- 隔离带规格：沿建筑外墙外侧设置连续缓冲隔离带，宽度3.0m，全长216m，贯通建筑外围所有临墙区域，无断点、无缺口。

- 布局设计：采用“常绿灌木隔离带+透水硬质铺装”双层结构，内侧种植低矮常绿灌木，外侧铺设防滑硬质铺装，形成双重缓冲屏障。

- 管控措施：隔离带内禁止人员通行、堆放杂物，设置醒目的警示标识，明确隔离防护区域，彻底阻断坠物伤人路径。

- 景观融合：隔离带与项目整体生态景观搭配，既满足安全防护要求，又提升场地美观度，契合豫南生态博物馆设计理念。

# 四、附件支撑材料说明

- 附件1：防护栏杆第三方检测报告（编号：HN-JK-AQ-2026-089）

- 附件2：出入口防坠雨棚现场实景照片

- 附件3：场地缓冲隔离带平面布置图及实景照片

- 附件4：安全防护设施巡检记录

# 五、绿建评分符合性结论

本项目已完整落实三项保障人员安全的防护措施，防护栏杆提质改造达标、出入口防坠物复合设施完善、场地缓冲隔离带布设合理，所有措施均满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019相关要求，三项评分项均符合得分条件，累计获得保障人员安全防护措施评价分值15分，本报告及附件可作为绿建评审有效佐证材料。