驻马店博物馆室内空气污染物（PM2.5、PM10）浓度检测报告

报告编号：ZMD-BWG-PMJC-20260320

检测单位：驻马店博物馆后勤保障部

检测日期：2026年3月1日-2026年3月19日（共计19天）

检测地点：驻马店博物馆室内各重点区域（驻马店市驿城区天中大道158号）

报告出具日期：2026年3月20日

一、报告概述

1.1 检测目的

为精准掌握驻马店博物馆室内各区域可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）浓度现状，科学评估室内空气质量等级，排查颗粒物污染潜在风险，为室内空气质量管控、文物保护及参观人员健康保障提供科学、准确的检测数据支撑，规范室内环境管理，特开展本次室内空气污染物浓度检测工作。

1.2 检测范围

本次检测覆盖驻马店博物馆全部室内重点区域，结合博物馆功能分区特点，明确检测范围如下：

核心区域：古代文物展厅、近现代文物展厅、临时展厅、文物库房（东区、西区）；

公共区域：大厅、休息区、主通道走廊；

办公及辅助区域：工作人员办公室、接待室、信息技术中心机房、设备间。

1.3 检测依据

本次检测严格遵循国家及行业相关标准、规范，确保检测过程合规、检测结果准确，具体依据如下：

《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）；

《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

《博物馆建筑设计规范》（JGJ 66-2015）；

《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 653-2013）；

驻马店博物馆室内环境管理细则。

二、检测基础信息

2.1 检测设备

本次检测采用符合国家计量标准、具备CMA校准资质的专业设备，确保采样及检测数据精准可靠，设备具体信息如下表所示：

| 设备名称 | 设备型号 | 校准日期 | 采样/检测精度 | 负责区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物采样器 | TH-150C | 2026年2月28日 | ±5%（PM10）、±6%（PM2.5） | 展厅、公共区域 |
| 颗粒物监测仪 | β射线法PM2.5/PM10监测仪 | 2026年2月28日 | ±4%（PM10）、±5%（PM2.5） | 文物库房、机房、办公区域 |

2.2 检测时间与频次

检测周期：2026年3月1日-2026年3月19日，共计19天；

检测频次：每日采样3次，分别为上午（9:00-10:00）、下午（14:00-15:00）、傍晚（17:00-18:00），每次采样时长60分钟；

检测条件：采样期间室内温度控制在18-22℃，相对湿度50-60%，避开极端天气（雾霾、沙尘）及清洁作业时段，确保采样数据具有代表性。

2.3 检测点位分布

结合博物馆各区域功能特点，共设置12个检测点位，实现室内重点区域全覆盖，每个点位对应固定监测区域，具体分布如下表所示：

| 点位编号 | 采样区域 | 采样设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM-01 | 古代文物展厅 | TH-150C采样器 | 靠近文物展柜，避免直接通风口 |
| PM-02 | 近现代文物展厅 | TH-150C采样器 | 居中布置，覆盖整个展厅 |
| PM-03 | 临时展厅 | TH-150C采样器 | 靠近入口处，监测人员流动带来的扬尘 |
| PM-04 | 文物库房（东区） | β射线监测仪 | 密闭环境，重点监测扬尘对文物影响 |
| PM-05 | 文物库房（西区） | β射线监测仪 | 靠近包装材料存放区 |
| PM-06 | 大厅 | TH-150C采样器 | 人员密集区域，重点监测PM2.5 |
| PM-07 | 休息区 | TH-150C采样器 | 靠近座椅，保障参观人员健康 |
| PM-08 | 走廊（主通道） | TH-150C采样器 | 人员流动频繁，易产生扬尘 |
| PM-09 | 工作人员办公室 | β射线监测仪 | 监测办公环境颗粒物浓度 |
| PM-10 | 接待室 | β射线监测仪 | 接待外来人员，保障环境安全 |
| PM-11 | 信息技术中心机房 | β射线监测仪 | 避免颗粒物影响设备运行 |
| PM-12 | 设备间 | TH-150C采样器 | 监测设备运行产生的颗粒物 |

三、检测方法与数据处理

3.1 检测方法

本次PM2.5、PM10浓度检测采用“重量法+β射线法”结合的方式，针对不同区域设备特性，规范开展检测工作：

重量法：针对TH-150C采样器采集的样品，通过称量采样前后滤膜重量差值，结合标准状态下采样体积，计算单次采样颗粒物浓度；

β射线法：针对β射线监测仪监测数据，结合设备校准参数，直接读取颗粒物浓度数据，经修正后确保数据准确性；

质量控制：采样前对滤膜进行恒重处理，采样过程中严格控制采样流量、温度、大气压等参数，采样后及时密封样品，避免污染。

3.2 数据处理方法

本次检测数据处理遵循“分级计算、精准修正”原则，分步骤完成数据整理与计算，具体流程如下：

3.2.1 单次采样浓度计算

针对TH-150C采样器采集的样品，采用重量法计算单次采样浓度，公式如下：

$$C = \frac{m_2 - m_1}{V_n}$$

式中各参数说明：

$$C$$：单次采样颗粒物浓度（mg/m³），分别计算PM2.5、PM10浓度；

$$m_2$$：采样后滤膜重量（mg）；

$$m_1$$：采样前空白滤膜重量（mg）；

$$V_n$$：标准状态下的采样体积（m³），由采样设备自动记录，换算公式为$$V_n = V_t \times \frac{273}{273 + t} \times \frac{P}{101.325}$$（$$V_t$$为采样实际体积，$$t$$为采样时温度，$$P$$为采样时大气压）。

3.2.2 单日平均浓度计算

每日每个检测点位，根据3次采样的浓度数据，计算单日平均浓度，公式如下：

$$C_{日平均} = \frac{C_1 + C_2 + C_3}{3}$$

式中各参数说明：

$$C_{日平均}$$：某点位单日PM2.5或PM10平均浓度（mg/m³）；

$$C_1$$、$$C_2$$、$$C_3$$：该点位当日上午、下午、傍晚3次采样的浓度值（mg/m³）。

3.2.3 区域平均浓度计算

按核心区域、公共区域、办公及辅助区域分类，计算各区域平均浓度，公式如下：

$$C_{区域平均} = \frac{\sum_{i=1}^{n} C_{i日平均} \times d_i}{\sum_{i=1}^{n} d_i}$$

式中各参数说明：

$$C_{区域平均}$$：某区域PM2.5或PM10平均浓度（mg/m³）；

$$C_{i日平均}$$：该区域第i个检测点位的单日平均浓度（mg/m³）；

$$d_i$$：该区域第i个检测点位的监测天数（本次均为19天）；

$$n$$：该区域检测点位数量。

3.2.4 整体平均浓度计算

计算博物馆室内PM2.5、PM10整体平均浓度，综合所有12个检测点位数据，公式如下：

$$C_{整体平均} = \frac{\sum_{i=1}^{12} C_{i日平均} \times d_i}{\sum_{i=1}^{12} d_i}$$

式中各参数说明同区域平均浓度计算，其中$$n=12$$（12个检测点位），$$d_i=19$$天。

3.2.5 数据修正

考虑到采样设备精度误差、环境因素影响，对计算结果进行修正，修正公式如下：

$$C_{修正后} = C_{计算值} \times (1 + \delta)$$

式中$$\delta$$为修正系数，根据设备校准报告，PM10修正系数为+2%，PM2.5修正系数为+3%，修正后浓度更贴合实际环境。

四、检测结果

4.1 单次采样浓度明细

本次检测选取3月15日（典型工作日）各点位单次采样数据作为示例，具体明细如下（单位：mg/m³）：

| 点位编号 | 采样区域 | 上午（PM2.5） | 上午（PM10） | 下午（PM2.5） | 下午（PM10） | 傍晚（PM2.5） | 傍晚（PM10） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM-01 | 古代文物展厅 | 0.028 | 0.072 | 0.032 | 0.078 | 0.030 | 0.075 |
| PM-04 | 文物库房（东区） | 0.022 | 0.065 | 0.025 | 0.068 | 0.023 | 0.066 |
| PM-06 | 大厅 | 0.035 | 0.088 | 0.042 | 0.095 | 0.038 | 0.090 |
| PM-09 | 工作人员办公室 | 0.026 | 0.070 | 0.029 | 0.074 | 0.027 | 0.072 |

注：所有检测点位单次采样浓度明细详见附件《PM2.5、PM10单次采样浓度明细表》，涵盖19天全部采样数据。

4.2 单日平均浓度结果

以3月1日-3月19日为周期，计算各点位单日平均浓度，选取典型点位（PM-01至PM-12）的平均浓度范围如下（单位：mg/m³）：

| 点位编号 | 采样区域 | PM2.5单日平均浓度范围 | PM10单日平均浓度范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM-01至PM-03 | 各展厅 | 0.025-0.038 | 0.070-0.092 |
| PM-04至PM-05 | 文物库房 | 0.020-0.028 | 0.062-0.070 |
| PM-06至PM-08 | 公共区域 | 0.030-0.045 | 0.080-0.098 |
| PM-09至PM-12 | 办公及辅助区域 | 0.023-0.032 | 0.068-0.075 |

4.3 区域平均浓度结果（修正后）

结合修正系数，计算各区域PM2.5、PM10平均浓度（修正后），结果如下（单位：mg/m³）：

| 区域类型 | PM2.5平均浓度 | PM10平均浓度 | 是否符合标准（GB/T 18883-2002） |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心区域（展厅、文物库房） | 0.029 | 0.076 | 是（PM2.5≤0.075，PM10≤0.15） |
| 公共区域（大厅、休息区、走廊） | 0.038 | 0.089 | 是（PM2.5≤0.075，PM10≤0.15） |
| 办公及辅助区域 | 0.028 | 0.072 | 是（PM2.5≤0.075，PM10≤0.15） |

4.4 整体平均浓度结果（修正后）

综合12个检测点位、19天的监测数据，修正后博物馆室内PM2.5、PM10整体平均浓度如下：

PM2.5整体平均浓度：0.032 mg/m³（标准限值≤0.075 mg/m³）；

PM10整体平均浓度：0.079 mg/m³（标准限值≤0.15 mg/m³）。

五、检测结果分析

5.1 浓度达标分析

本次检测结果显示，驻马店博物馆室内PM2.5、PM10浓度均符合《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）要求，具体分析如下：

整体浓度：PM2.5整体平均浓度0.032 mg/m³，仅为标准限值的42.7%；PM10整体平均浓度0.079 mg/m³，仅为标准限值的52.7%，无任何点位出现浓度超标现象；

区域浓度：各区域PM2.5、PM10平均浓度均低于标准限值，其中文物库房浓度最低（PM2.5 0.020-0.028 mg/m³，PM10 0.062-0.070 mg/m³），公共区域浓度相对较高（PM2.5 0.030-0.045 mg/m³，PM10 0.080-0.098 mg/m³），但均在标准范围内；

时段浓度：单日不同时段中，下午采样浓度略高于上午、傍晚，主要因下午人员流动频繁，易产生少量扬尘，导致颗粒物浓度小幅上升，但均未超出标准限值。

5.2 浓度差异原因分析

各区域、各时段颗粒物浓度存在小幅差异，主要原因如下：

人员流动：公共区域（大厅、走廊）人员流动频繁，易带入室外扬尘、产生室内扬尘，导致浓度高于文物库房、机房等人员活动较少的区域；

通风条件：文物库房、机房密闭性较强，且日常清洁到位，扬尘较少，同时通风频次合理，颗粒物不易积聚，浓度较低；公共区域通风量较大，但受室外环境影响，偶尔有室外扬尘进入，浓度相对较高；

清洁作业：展厅、公共区域每日清洁，有效控制了扬尘，但下午时段清洁频次减少，扬尘略有积聚，导致浓度小幅上升；

室外环境：采样期间无雾霾、沙尘天气，室外颗粒物浓度较低，对室内影响较小，确保室内浓度稳定在较低水平。

5.3 潜在风险提示

虽然本次检测结果显示颗粒物浓度均达标，但仍存在以下潜在风险，需重点关注：

节假日期间，博物馆参观人员激增，公共区域人员密集，扬尘量增加，可能导致PM2.5、PM10浓度小幅上升；

室外雾霾、沙尘天气时，若通风控制不当，室外颗粒物易进入室内，导致室内浓度升高；

设备间、机房若清洁不及时，设备运行产生的粉尘可能导致局部颗粒物浓度上升，影响设备运行及人员健康。

六、防控建议

结合本次检测结果及潜在风险，为持续保持室内空气质量达标，保障参观人员健康及文物安全，提出以下防控建议：

6.1 日常清洁管控

公共区域（大厅、走廊、展厅）增加清洁频次，每日上午、下午各清洁1次，重点清理地面、墙角扬尘，采用无尘清洁工具，避免二次扬尘；

文物库房、机房每周清洁2次，重点清理设备表面、地面粉尘，确保无扬尘积聚；

采样设备定期清洁，每月清洁1次采样口及滤膜，避免粉尘附着影响采样精度。

6.2 通风管理优化

根据室外空气质量调整通风频次，雾霾、沙尘天气减少开窗通风，采用室内通风设备换气，避免室外颗粒物进入；

公共区域人员密集时段（如节假日），增加通风次数，每1小时通风1次，每次15分钟，降低颗粒物积聚；

文物库房通风时，做好防尘措施，通风后及时清洁地面，避免室外扬尘进入库房。

6.3 检测与监测强化

持续按现有频次开展PM2.5、PM10检测，每月计算1次浓度平均值，跟踪浓度变化趋势；

节假日期间，增加采样频次，每日采样4次，及时掌握浓度变化，发现异常及时处置；

定期校准采样设备，每3个月校准1次，确保采样数据准确，检测结果可靠。

6.4 应急防控

建立颗粒物浓度应急防控机制，当室外出现雾霾、沙尘天气，或室内浓度接近标准限值时，立即启动应急措施：暂停开窗通风，开启空气净化设备，增加清洁频次，确保浓度稳定在达标范围内。

七、检测结论

本次对驻马店博物馆室内12个重点区域、19天的PM2.5、PM10浓度检测，采用规范的检测方法及专业设备，数据经精准修正后，结果真实、可靠。检测结果表明：

驻马店博物馆室内PM2.5、PM10浓度整体达标，无任何点位出现浓度超标现象，符合《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）及博物馆室内环境管理要求；

各区域颗粒物浓度分布合理，文物库房、办公及辅助区域浓度较低，公共区域浓度相对较高，但均在标准范围内，满足文物保护及参观人员健康保障需求；

通过落实日常清洁、通风管控及定期检测等措施，可有效控制室内颗粒物浓度，后续需重点关注节假日及恶劣天气下的浓度变化，及时排查潜在风险，持续保持良好的室内空气质量。

驻马店博物馆后勤保障部

2026年3月20日