驻马店博物馆室内空气污染物浓度预评估分析报告

报告编号：ZMD-BWG-KQ-20260320

评估单位：驻马店博物馆后勤保障部

评估日期：2026年3月20日

评估地点：驻马店博物馆（驻马店市驿城区天中大道158号）

一、评估概述

1.1 评估目的

为保障驻马店博物馆参观人员及工作人员身体健康，规范博物馆室内空气质量管理，提前排查室内空气污染物潜在风险，依据国家相关标准及公共场所空气管理规定，对博物馆室内（展厅、文物库房、休息区、办公区等）主要空气污染物浓度进行预评估，识别污染物来源及超标隐患，提出针对性防控建议，为博物馆室内空气质量管控、日常运维及污染治理提供科学依据，确保博物馆室内空气质量符合国家规范要求，同时兼顾文物保存环境安全。

1.2 评估范围

本次预评估覆盖驻马店博物馆全部室内区域，重点涵盖：

核心区域：各展厅（古代文物展厅、近现代文物展厅、临时展厅）、文物库房；

公共区域：大厅、休息区、卫生间、走廊；

办公区域：工作人员办公室、接待室、信息技术中心机房；

辅助区域：配电室、设备间、储藏室。

1.3 评估依据

本次预评估严格遵循以下国家及行业标准、管理规定，确保评估结果科学、准确、合规：

《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）；

《公共场所卫生管理条例》（国发〔1987〕24号）；

《公共场所室内空气质量管理规定》（修正版）；

《博物馆建筑设计规范》（JGJ 66-2015）；

驻马店博物馆室内环境管理细则及文物保存环境要求。

1.4 评估方法

本次预评估采用“资料调研+现场排查+浓度预估+风险分析”相结合的方式，具体如下：

资料调研：收集博物馆建筑装修资料、设备运行记录、通风系统参数、文物陈列相关材料信息，梳理潜在污染物来源；

现场排查：对各评估区域进行实地检查，记录装修材质、通风状况、设备运行情况、文物陈列方式及周边环境，排查污染物释放隐患；

浓度预估：结合同类博物馆室内空气污染物浓度数据、装修材质污染物释放规律，结合驻马店博物馆实际情况，预估各区域主要污染物浓度范围；

风险分析：对照国家相关标准，分析各污染物浓度预估结果，识别超标风险，明确污染物影响程度及防控重点。

二、主要评估污染物及标准要求

结合博物馆室内场景特点，本次重点预评估6类主要空气污染物，涵盖挥发性有机物、有害气体及颗粒物，具体污染物种类、限值标准及主要危害如下表所示：

| 污染物种类 | 限值标准（GB/T 18883-2002） | 主要危害 | 博物馆场景重点影响对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醛（HCHO） | ≤0.10 mg/m³ | 刺激呼吸道、眼睛，长期接触可能诱发癌症，影响免疫系统 | 参观人员、工作人员，部分敏感文物（纺织品、纸张） |
| 苯（C6H6） | ≤0.11 mg/m³ | 具有致癌性，刺激神经系统，影响造血功能 | 参观人员、工作人员 |
| 甲苯（C7H8） | ≤0.20 mg/m³ | 刺激呼吸道、眼睛，长期接触影响肝肾功能 | 参观人员、工作人员 |
| 二甲苯（C8H10） | ≤0.20 mg/m³ | 刺激呼吸道，引起头晕、恶心，影响神经系统 | 参观人员、工作人员 |
| 可吸入颗粒物（PM10） | ≤0.15 mg/m³ | 进入呼吸道，诱发呼吸道疾病，影响文物表面清洁 | 参观人员、工作人员，所有暴露文物 |
| 二氧化碳（CO₂） | ≤0.10%（1000 ppm） | 浓度过高导致头晕、乏力、注意力不集中，影响参观及工作效率 | 参观人员、工作人员（人员密集区域重点关注） |

三、室内空气污染物来源分析

结合驻马店博物馆室内场景、装修情况及日常运营特点，参考室内空气污染源相关分类，本次预评估识别的主要污染物来源分为四大类，具体如下：

3.1 装修装饰及陈列材料污染（主要来源）

博物馆室内装修及文物陈列过程中使用的各类材料，是挥发性有机物（甲醛、苯、甲苯、二甲苯）的主要释放源，具体包括：

装修材料：展厅、办公区墙面涂料、吊顶材料、地面铺装材料（地砖、地板），其中地板、吊顶使用的人造板材（胶合板、刨花板）及其胶粘剂，会持续释放甲醛；墙面涂料、油漆中含有苯系物，缓慢挥发至室内空气中；

陈列材料：文物展柜、展台使用的木材、塑料、胶粘剂，文物保护用的防护剂、修复材料，部分窗帘、展布在制作过程中使用含甲醛的染料或粘胶剂，会释放甲醛及挥发性有机物；

辅助材料：装修及陈列过程中使用的密封胶、填缝剂、五金配件等，也会释放少量挥发性有机物。

3.2 设备运行及环境因素污染

通风系统：通风设备运行不足、风道清洁不及时，导致室内空气流通不畅，污染物积聚；部分区域通风口设计不合理，无法实现有效换气，加剧污染物浓度升高；

空调系统：空调滤网未定期清洗、消毒，滋生细菌、霉菌，同时积聚颗粒物，开启空调时会将污染物吹入室内；空调冷凝水排放不畅，形成潮湿环境，加速甲醛等污染物释放；

室外环境：博物馆周边道路扬尘、工业废气，通过门窗、通风口进入室内，增加室内PM10浓度；阴雨天、雾霾天，室外污染物浓度升高，会进一步影响室内空气质量。

3.3 人员活动及日常运营污染

人员呼吸：博物馆开放期间，参观人员及工作人员呼吸会释放二氧化碳，人员密集时段（如节假日），二氧化碳浓度会快速升高，若通风不及时，易超出标准限值；

日常活动：工作人员办公过程中使用的打印机、复印机、电脑等设备，会释放少量挥发性有机物；清洁过程中使用的清洁剂，含有氨、甲醛等化学物质，挥发后会污染室内空气；

文物维护：文物清洁、修复过程中使用的化学试剂，会释放有害气体，影响周边区域空气质量。

3.4 其他潜在污染源

博物馆储藏室存放的文物包装材料（纸箱、塑料薄膜）、办公用品，会释放少量甲醛；设备间、配电室的电气设备运行过程中，会产生少量有害气体；文物库房内的防虫、防霉药剂，也可能释放微量污染物。

四、室内空气污染物浓度预评估结果

结合驻马店博物馆室内区域特点、污染源分布及同类场馆数据参考，本次预评估对各重点区域主要污染物浓度进行预估，分区域、分污染物分析如下，同时对照国家限值标准，识别超标风险。

4.1 核心区域（展厅、文物库房）

| 区域类型 | 污染物种类 | 预估浓度范围 | 标准限值 | 超标风险 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 展厅 | 甲醛 | 0.04-0.07 mg/m³ | ≤0.10 mg/m³ | 低风险 | 装修时间较久，污染物释放趋于稳定 |
|  | 苯 | 0.01-0.06 mg/m³ | ≤0.11 mg/m³ | 低风险 | 涂料、油漆释放量较低 |
|  | 甲苯+二甲苯 | 0.06-0.13 mg/m³ | ≤0.20 mg/m³ | 低风险 | 展柜材料释放为主 |
|  | PM10 | 0.07-0.11 mg/m³ | ≤0.15 mg/m³ | 低风险 | 日常清洁及时，扬尘较少 |
|  | CO₂ | 0.06-0.09%（600-900 ppm） | ≤0.10% | 低风险 | 正常开放时段，通风良好 |
|  | CO₂（节假日） | 0.09-0.11%（900-1100 ppm） | ≤0.10% | 中风险 | 人员密集，通风压力增大 |
| 文物库房 | 甲醛 | 0.05-0.08 mg/m³ | ≤0.10 mg/m³ | 中风险 | 密闭性强，展柜、包装材料释放积聚 |
|  | 苯 | 0.01-0.04 mg/m³ | ≤0.11 mg/m³ | 低风险 | 无大量涂料、油漆，污染较少 |
|  | 甲苯+二甲苯 | 0.05-0.12 mg/m³ | ≤0.20 mg/m³ | 低风险 | 文物包装材料释放为主 |
|  | PM10 | 0.03-0.06 mg/m³ | ≤0.15 mg/m³ | 低风险 | 密闭性强，扬尘难以进入，日常清洁到位 |
|  | CO₂ | 0.05-0.07%（500-700 ppm） | ≤0.10% | 低风险 | 人员出入少，通风按需开启 |

4.2 公共区域（大厅、休息区、走廊）

公共区域人员流动频繁，通风条件较好，但受室外环境及人员活动影响较大，预评估结果如下：

甲醛：0.03-0.06 mg/m³，低风险，主要来源于大厅吊顶、地面铺装材料及休息区座椅；

苯系物（苯、甲苯、二甲苯）：浓度均低于标准限值，低风险，主要来源于装修材料残留释放；

PM10：0.08-0.12 mg/m³，低风险，主要来源于室外扬尘及人员带入，日常清洁可有效控制；

CO₂：正常时段0.06-0.08%，低风险；节假日人员密集时段0.09-0.12%，中风险，需加强通风。

4.3 办公及辅助区域（办公室、机房、设备间）

办公室：甲醛0.05-0.07 mg/m³（低风险），苯系物浓度较低，PM10 0.06-0.10 mg/m³（低风险），CO₂ 0.05-0.07%（低风险），主要污染源为办公家具、打印机等设备；

信息技术中心机房：密闭性强，甲醛0.06-0.08 mg/m³（中风险），CO₂ 0.06-0.08%（低风险），主要污染源为服务器设备散热、机房装修材料；

设备间、配电室：污染物浓度整体较低，均低于标准限值，低风险，主要潜在污染源为电气设备运行释放的微量有害气体。

4.4 整体预评估结论

综合本次预评估结果，驻马店博物馆室内空气污染物浓度整体符合《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）要求，无明显超标隐患，整体污染风险较低，具体结论如下：

大部分区域主要污染物（甲醛、苯系物、PM10、CO₂）浓度均低于国家限值标准，污染风险较低；

存在中风险隐患的场景：文物库房甲醛浓度接近限值，节假日展厅及公共区域CO₂浓度可能超标，信息技术中心机房甲醛浓度接近限值；

主要潜在风险点：密闭区域（文物库房、机房）污染物积聚，人员密集时段CO₂浓度升高，室外扬尘导致PM10浓度波动；

污染物释放呈现“长期、缓慢”特点，装修材料及陈列材料的持续释放，需长期管控，避免浓度累积超标。

五、污染防控建议

结合本次预评估结果及污染源分析，为进一步降低室内空气污染物浓度，消除超标隐患，保障参观人员、工作人员身体健康及文物安全，依据公共场所室内空气质量管理相关要求，提出以下针对性防控建议，分日常管控、重点区域防控、应急处置三方面落实：

5.1 日常管控措施

通风管理：建立通风系统定期运行制度，展厅、公共区域每日开放前通风30分钟以上，开放期间每2小时通风1次，每次15-20分钟；文物库房、机房每周通风2-3次，每次30分钟，通风时做好文物防护，避免文物受潮、受损；根据室外空气质量，合理调整通风时间，雾霾天减少开窗通风，采用室内通风设备换气。

清洁管理：建立常态化清洁制度，每日对各区域进行清扫，重点清理地面、墙面、通风口灰尘，减少PM10积聚；每月清洁通风风道、空调滤网，每季度对空调系统进行全面消毒，避免霉菌、细菌滋生；文物库房清洁采用无尘清洁工具，避免扬尘污染文物。

材料管控：后续装修、陈列更新时，优先选用环保、低污染、符合博物馆文物保护要求的材料，避免使用含高甲醛、高苯系物的涂料、胶粘剂、人造板材；新购入的展柜、办公家具，需提前通风晾晒，检测合格后再投入使用，从源头减少污染物释放。

设备运维：定期检查通风设备、空调系统运行状态，及时维修故障设备，确保通风、换气效果；打印机、复印机等办公设备集中放置在通风良好的区域，减少挥发性有机物积聚；电气设备定期巡检，避免运行过程中释放有害气体。

5.2 重点区域防控措施

文物库房：安装小型空气净化设备，吸附甲醛等挥发性有机物；定期检测甲醛浓度，若接近限值，增加通风频次，或采用活性炭吸附等方式降低浓度；文物包装材料选用环保材料，减少污染物释放；控制库房湿度，避免潮湿环境加速污染物释放。

展厅（节假日）：提前制定通风预案，人员密集时段开启全部通风设备，增加换气次数；在大厅、休息区设置空气质量提示牌，提醒参观人员减少聚集；必要时采用临时空气净化设备，降低CO₂及颗粒物浓度。

信息技术中心机房：安装专用通风设备，确保机房空气流通；定期检测甲醛及CO₂浓度，及时调整通风频次；机房内避免堆放无关物品，减少污染源；服务器设备定期维护，降低散热过程中产生的有害气体。

5.3 应急处置措施

若检测发现某区域污染物浓度超标，立即启动应急处置，暂停该区域开放（办公区域暂停使用），开启全部通风设备，投放活性炭等吸附材料，安排专业人员排查污染源，采取针对性治理措施；

雾霾天、沙尘天等室外空气质量较差时段，关闭门窗，启用室内通风设备及空气净化设备，减少室外污染物进入；

若出现人员因室内空气质量不适（头晕、恶心、咳嗽等），立即转移至通风良好区域，同时检测该区域污染物浓度，排查超标原因，及时治理；

建立污染物浓度超标应急预案，明确处置流程、责任人员及处置时限，确保出现超标情况时可快速响应、有效处置。

5.4 定期检测要求

按照《公共场所室内空气质量管理规定》要求，定期对博物馆室内空气质量进行检测，每年检测不少于1次，检测范围覆盖全部评估区域，重点检测甲醛、苯系物、PM10、CO₂等污染物浓度；新装修、陈列更新后，需在投入使用前委托你指定的检测机构（具备CMA检测资质）进行空气质量检测，检测合格后方可开放使用；建立检测档案，记录检测结果、检测时间、检测机构，便于后续追溯及管控。

六、评估总结

本次驻马店博物馆室内空气污染物浓度预评估，通过资料调研、现场排查、浓度预估及风险分析，全面掌握了博物馆室内空气污染物的来源、浓度分布及潜在风险，得出以下总结：

驻马店博物馆室内空气污染物浓度整体达标，无严重超标问题，整体污染风险较低，可保障参观人员及工作人员身体健康，符合博物馆运营及文物保护的基本要求；

主要潜在风险集中在密闭区域（文物库房、机房）甲醛浓度接近限值，及节假日人员密集区域CO₂浓度可能超标，需通过加强通风、安装净化设备等措施重点防控；

室内空气污染物主要来源于装修装饰材料、陈列材料的持续释放，及人员活动、设备运行的影响，需建立长期管控机制，从源头、日常运维、应急处置多方面落实防控措施；

后续需严格按照本次评估提出的防控建议，落实日常管控及定期检测要求，持续优化室内空气质量，同时结合博物馆运营实际，及时调整防控措施，确保室内空气质量长期符合国家相关标准，为参观人员提供安全、舒适的参观环境，为文物保护提供良好的室内环境保障。