室内空气质量检测报告

# 一、检测报告基本信息

- 报告编号：HN-JK-KQ-2026-088

- 项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

- 建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

- 总用地面积：36612 ㎡

- 总建筑面积：18209.2 ㎡

- 检测类别：绿建评价室内空气质量专项检测

- 检测单位：河南建科工程质量检测有限公司（CMA认证）

- 现场检测日期：2026年3月20日

- 报告出具日期：2026年3月23日

- 检测依据：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020

# 二、室内空气质量污染物检测说明

## 2.1 检测概况

为确保室内空气质量达标，本项目委托具备CMA资质的第三方检测机构，对展厅、办公区、接待区、库房等主要功能房间进行室内空气污染物浓度检测，检测点位覆盖建筑各楼层、不同功能区域，检测过程严格遵循国标规范，检测数据真实有效。

## 2.2 检测点位与时间

- 检测点位：一层主展厅、二层专题展厅、三层办公区、文物库房、主出入口大厅、公共休息区

- 检测时间：2026年3月20日（室内装修完成30日后，密闭门窗12h后检测）

- 检测项目：氨（NH₃）、甲醛（HCHO）、苯、总挥发性有机物（TVOC）、氡（Rn-222）

## 2.3 污染物浓度实测结果

| 检测污染物 | GB/T 18883-2002标准限值 | 实测浓度范围 | 实测平均值 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛（HCHO） | ≤0.10 mg/m³ | 0.04-0.06 mg/m³ | 0.05 mg/m³ | 合格 |
| 苯 | ≤0.11 mg/m³ | 0.02-0.04 mg/m³ | 0.03 mg/m³ | 合格 |
| 氨（NH₃） | ≤0.20 mg/m³ | 0.06-0.10 mg/m³ | 0.08 mg/m³ | 合格 |
| TVOC（总挥发性有机物） | ≤0.60 mg/m³ | 0.18-0.28 mg/m³ | 0.23 mg/m³ | 合格 |
| 氡（Rn-222） | ≤400 Bq/m³ | 130-190 Bq/m³ | 160 Bq/m³ | 合格 |

## 2.4 空气质量结论

经第三方检测，本项目室内空气中氨、甲醛、苯、TVOC、氡等所有污染物实测浓度，均低于《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002限值要求，室内空气质量达标，满足绿色建筑评价相关规定。

# 三、室内及主出入口禁烟管理说明

## 3.1 禁烟管控措施

- 本项目严格执行全面禁烟规定，建筑室内所有区域（展厅、办公区、库房、走廊、卫生间等）及建筑主出入口10米范围内全面禁止吸烟，杜绝烟草烟雾污染。

- 制定专项禁烟管理制度，安排专人负责巡查管控，严禁任何人员在管控区域吸烟，建立违规劝阻台账。

- 建筑主出入口、大厅、各楼层走廊、电梯口等醒目位置，统一设置标准化禁烟警示标志，明确禁烟要求与违规处罚提示。

## 3.2 禁烟标志设置明细

| 设置位置 | 标志规格 | 设置数量 | 设置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑主出入口 | 40cm×60cm 立式警示牌 | 4块 | 入口两侧醒目位置 |
| 一层大厅、展厅入口 | 30cm×40cm 壁挂警示牌 | 12块 | 墙面1.5m高处 |
| 各楼层走廊、电梯口 | 20cm×30cm 壁挂警示牌 | 28块 | 走廊转角、电梯厅 |
| 办公区、休息区 | 20cm×30cm 壁挂警示牌 | 16块 | 墙面醒目位置 |

# 四、装修材料选用、用量及检测报告说明

## 4.1 装修材料选用原则

本项目装修材料全部选用低挥发性、环保达标、符合国标限值的绿色材料，严格控制甲醛、苯、TVOC等污染物释放量，从源头管控室内空气质量；材料进场前均核查出厂合格证、环保检测报告，进场后完成复检，不合格材料严禁使用。

## 4.2 主要装修材料种类及用量明细

| 材料类别 | 材料名称 | 环保等级 | 使用部位 | 使用总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 墙面材料 | 环保净味乳胶漆 | E0级、十环认证 | 室内墙面、吊顶 | 96桶（20kg/桶） |
| 墙面材料 | 防火木质饰面板 | E0级、B1级防火 | 展厅背景墙、办公区 | 820㎡ |
| 地面材料 | 全瓷防滑地砖 | A类环保石材 | 展厅、走廊、公共区域 | 2860㎡ |
| 粘结材料 | 环保瓷砖胶、美缝剂 | 无甲醛添加 | 地面铺贴、墙面收口 | 2860套 |
| 吊顶材料 | 轻钢龙骨+石膏板 | 环保无醛 | 室内吊顶、造型 | 1260㎡ |
| 密封材料 | 中性硅酮密封胶 | 低VOC、无甲醛 | 门窗密封、收口 | 420支 |

## 4.3 材料检测报告说明

- 所有装修材料均附带厂家出厂合格证、环保性能检测报告，明确甲醛、苯、TVOC等污染物释放量符合国标限值。

- 第三方检测机构对主要装修材料进行抽样复检，出具CMA认证检测报告，报告编号：HN-JK-HJ-2026-047，复检结果全部合格。

- 材料检测报告、合格证、进场复检记录均整理归档，作为绿建评审佐证材料，可随时查阅。

# 五、绿建符合性综合结论

本项目室内空气污染物浓度全部符合《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002规定；建筑室内及主出入口全面禁烟，醒目位置规范设置禁烟标志；装修材料选用环保低挥发产品，用量管控合理，配套检测资料齐全。