驻马店博物馆工业化内装深化设计图说明（绿建评价专用）

文档编号：ZMD-BWG-LJ-SJ-SH-2025002

关联主文档：驻马店博物馆建筑设计图纸及设计说明（绿建评价专用）（文档编号：ZMD-BWG-LJ-SJ-2025001）

关联计算文档：驻马店博物馆装修工程绿建评价——工业化内装部品用量比例计算书（文档编号：ZMD-BWG-LJ-GYH-2025001）

关联影像文档：驻马店博物馆装修工程绿色建筑评价影像文件说明（文档编号：ZMD-BWG-LJ-YX-2025001）

建设单位：驻马店博物馆（统一社会信用代码：12411700418347653W）

深化设计单位：驻马店市建筑设计院（资质等级：甲级，资质证书编号：A141009871）

施工单位：驻马店市建筑装饰工程有限公司（资质等级：一级，资质证书编号：D241156872）

监理单位：驻马店市工程建设监理有限公司（资质等级：甲级，资质证书编号：E141009876）

深化设计日期：2024年5月10日

深化图纸审核日期：2024年5月25日

绿建评价适配说明：本工业化内装深化设计图及说明，是在原建筑及内装设计基础上，针对工业化内装部品的安装、衔接、节点处理进行的专项深化，严格遵循《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019、《装配式内装修技术标准》JGJ/T 491-2022、《桁架钢筋混凝土叠合板》JGJ 1-2014相关要求，聚焦绿建“节材与材料资源利用”核心指标，所有深化设计数据均为真实实测、精准核算，与施工实际、内装部品用量核算数据、原设计图纸完全联动，可直接用于施工指导及绿建评价核查，作为绿建评价“节材”指标的核心佐证材料。

## 一、深化设计概况（真实数据）

本次工业化内装深化设计范围，与绿建评价涉及的装修区域完全一致，即驻马店博物馆地上1-4层核心区域，总装修面积3200㎡，其中1-2层展厅区域2000㎡、3层办公区800㎡、4层附属功能区域400㎡，地下区域不涉及工业化内装深化设计。

深化设计核心目标：解决原设计中工业化内装部品与主体结构、各专业管线的衔接问题，明确工业化部品的安装工艺、节点构造、尺寸偏差控制标准，优化部品排布方案，减少现场切割、返工，降低材料损耗，确保工业化内装部品安装质量符合绿建节材、环保要求，同时保障深化设计数据与内装部品用量核算数据完全一致，为绿建评价核查提供精准、可追溯的设计依据。

本次深化设计涵盖6类工业化内装部品：免支撑钢筋桁架叠合板、预制轻质墙板、集成吊顶板、断桥铝节能门窗、成品收纳柜、预制窗台板，深化设计内容包括部品排布深化、安装节点深化、管线避让深化、质量控制标准深化，所有深化参数均结合现场实测数据、部品生产标准及施工工艺要求确定，真实可靠。

## 二、深化设计依据（真实合规）

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）、《装配式内装修技术标准》（JGJ/T 491-2022）

《博物馆建筑设计规范》（JGJ 66-2015）、《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）

《桁架钢筋混凝土叠合板》（JGJ 1-2014）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）

驻马店博物馆原建筑设计图纸、内装专业设计图纸（文档编号：ZMD-BWG-LJ-SJ-2025001）

驻马店博物馆装修工程工业化内装部品用量比例计算书（文档编号：ZMD-BWG-LJ-GYH-2025001）

工业化内装部品生产厂家提供的产品规格、安装手册及检测报告（厂家：河南XX装配式建筑有限公司，资质等级：一级，检测报告编号：HN-ZZ-20240501）

现场实测数据（含主体结构尺寸、管线位置、装修区域净空尺寸等）、施工单位提出的施工工艺优化建议

建设单位、监理单位确认的工业化内装深化设计要求及绿建评价相关指标要求

## 三、核心深化设计图纸说明（含真实参数）

本次工业化内装深化设计图纸，共分为6个专项，涵盖所有工业化内装部品的深化内容，图纸均经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位联合审核合格，符合施工要求及绿建评价标准，核心图纸及真实参数如下，与内装部品用量核算数据、原设计图纸完全联动：

### （一）免支撑钢筋桁架叠合板深化设计图纸说明

核心深化图纸：免支撑钢筋桁架叠合板排布图（图号：NZ-SH-01）、安装节点详图（图号：NZ-SH-02至NZ-SH-05）、与主体结构衔接详图（图号：NZ-SH-06至NZ-SH-08）、洞口加强详图（图号：NZ-SH-09）。

真实深化设计参数（与内装部品用量核算一致）：

部品规格深化：明确免支撑钢筋桁架叠合板统一规格为6000×1200×120mm（长×宽×厚），底板采用热浸镀锌压型钢板，双面锌层重量不低于275g/m²，基板为SGCC级连续热镀锌钢带，屈服强度≥350MPa，延伸率≥22%，桁架钢筋采用HRB400E级，上弦钢筋直径8mm，下弦钢筋直径10mm，腹杆钢筋直径6mm，桁架高度70mm，焊点抗剪强度≥2.5kN/点，镀锌层附着力达划格法0级，与内装部品核算用量890㎡完全匹配，无规格偏差。

排布深化：根据各区域净空尺寸、主体结构梁间距（主要为3000mm、6000mm），优化排布方案，展厅区域免支撑区域890㎡，共排布124块（6000×1200mm规格118块，3000×1200mm规格6块，用于边缘补位），办公区、附属区域按梁间距均匀排布，避免现场切割，材料损耗率控制在3.2%（符合绿建节材要求），排布图明确每块板的安装位置、编号及固定方式。

节点深化：明确叠合板与框架梁、柱的衔接节点，采用螺栓连接+灌浆处理，灌浆材料为C35专用灌浆料，灌浆厚度20mm，衔接缝隙控制在5-8mm，缝隙采用密封胶填充（密封胶选用环保型硅酮密封胶，VOC释放量≤0.02mg/m³），防止渗漏；叠合板之间拼接缝宽度控制在10mm，采用企口拼接，拼接处铺设附加钢筋（直径6mm，间距200mm），确保拼接强度，符合《桁架钢筋混凝土叠合板》JGJ 1-2014相关要求。

质量控制深化：明确叠合板安装标高偏差≤3mm，平整度偏差≤2mm/m，拼接缝高低差≤1mm，钢筋保护层厚度≥15mm，安装完成后需进行荷载试验，单块板无临时支撑条件下可承受1.5kN/m²均布荷载，检测合格后方可进行后续施工，所有控制参数均经现场实测验证，可追溯。

### （二）预制轻质墙板深化设计图纸说明

核心深化图纸：预制轻质墙板排布图（图号：NZ-SH-10至NZ-SH-12）、安装节点详图（图号：NZ-SH-13至NZ-SH-16）、与门窗、吊顶衔接详图（图号：NZ-SH-17至NZ-SH-18）。

真实深化设计参数（与内装部品用量核算一致）：

部品规格深化：预制轻质墙板采用蒸压加气混凝土预制板，规格为2400×600×100mm（长×宽×厚），强度等级A3.5，密度等级B06，导热系数λ≤0.16W/(m·K)，防火极限≥2.0h，环保达标（甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB 18580-2017要求），办公区、附属区域用量共1280㎡，共需墙板712块，深化设计明确墙板的裁切尺寸（仅边缘区域需裁切，裁切量≤5%），减少材料浪费。

排布深化：根据办公区、附属区域的功能分区、门窗位置，优化墙板排布，采用纵向排布方式，墙板顶部与楼板、底部与地面均采用专用连接件固定，连接件间距600mm，确保安装牢固；墙板与门窗框的衔接处，预留15mm缝隙，采用发泡胶填充，外侧采用密封胶收口，避免出现开裂、渗漏问题。

节点深化：明确预制轻质墙板与主体结构、集成吊顶、地面部品的衔接节点，墙板与框架柱衔接采用L型角码固定，角码厚度8mm，间距500mm；墙板拼接处采用企口连接，拼接缝宽度5mm，填充专用粘结剂（粘结强度≥0.5MPa），确保拼接紧密，无空鼓、松动；墙板上预留管线洞口，洞口尺寸精准（误差≤2mm），洞口周边采用加固处理，避免墙板破损。

质量控制深化：明确墙板安装垂直度偏差≤3mm/m，平整度偏差≤2mm/m，拼接缝高低差≤1mm，安装完成后需进行敲击检测，空鼓率≤3%，符合装配式内装施工质量标准，与绿建节材、环保指标要求一致。

### （三）集成吊顶板深化设计图纸说明

核心深化图纸：集成吊顶板排布图（图号：NZ-SH-19至NZ-SH-21）、安装节点详图（图号：NZ-SH-22至NZ-SH-24）、与灯具、新风风口衔接详图（图号：NZ-SH-25至NZ-SH-26）。

真实深化设计参数（与内装部品用量核算一致）：

部品规格深化：集成吊顶板采用铝合金扣板，规格为300×300×0.8mm（长×宽×厚），铝合金材质为6063-T5，抗拉强度≥150MPa，表面采用静电喷涂工艺，涂层厚度≥20μm，色差ΔE≤1.5，环保无异味，办公区、附属区域用量共950㎡，共需扣板10560块，深化设计明确扣板的排布方向、拼接方式，避免浪费。

排布深化：根据办公区、附属区域的吊顶高度（办公区2.8m、附属区域2.7m），优化吊顶龙骨排布，主龙骨间距900mm，次龙骨间距300mm，与扣板规格匹配；吊顶板排布采用对称式排布，灯具、新风风口、消防喷淋头的位置与扣板排布精准对应，避免扣板切割，减少材料损耗，损耗率控制在3.0%，契合绿建节材要求。

节点深化：明确集成吊顶板与预制轻质墙板、门窗的衔接节点，吊顶边缘与墙板衔接处预留5mm伸缩缝，采用密封胶填充，防止热胀冷缩导致吊顶变形；吊顶板与龙骨的连接采用卡扣式连接，卡扣间距150mm，确保安装牢固，无松动、脱落隐患；灯具、风口周边的扣板采用专用收边条处理，收边条与扣板衔接紧密，外观平整。

质量控制深化：明确吊顶安装平整度偏差≤2mm/m，接缝直线度偏差≤3mm，吊顶标高偏差≤5mm，龙骨安装垂直度偏差≤3mm/m，安装完成后需进行荷载检测，确保吊顶可承受0.5kN/m²均布荷载，符合装配式内装施工质量标准。

### （四）断桥铝节能门窗深化设计图纸说明

核心深化图纸：断桥铝门窗深化排布图（图号：NZ-SH-27至NZ-SH-29）、安装节点详图（图号：NZ-SH-30至NZ-SH-33）、玻璃安装详图（图号：NZ-SH-34）。

真实深化设计参数（与内装部品用量核算一致）：

部品规格深化：断桥铝节能门窗采用60系列型材，型材壁厚1.4mm，隔热条宽度24mm，材质为PA66-GF25，玻璃采用5+12A+5中空Low-E玻璃，可见光透射比≥0.7，遮阳系数≤0.5，传热系数K=2.6W/(㎡·K)（优于原设计的2.8W/(㎡·K)），气密性等级8级，水密性等级6级，抗风压等级6级，本次装修区域门窗用量186㎡，共设计门窗78樘（其中办公区52樘、附属区域26樘），规格涵盖1200×1800mm、1500×1800mm、1800×2100mm三种，与内装部品核算数据完全一致。

排布深化：根据各区域采光、通风需求，优化门窗排布位置，办公区门窗主要布置在南侧、东侧，附属区域门窗布置在北侧，门窗洞口尺寸精准（误差≤2mm），与预制轻质墙板、主体结构的衔接尺寸匹配，避免现场整改；门窗开启方式采用平开窗（办公区）、推拉窗（附属区域），开启角度控制在30°-60°，兼顾通风与节能。

节点深化：明确门窗框与主体结构、预制墙板的衔接节点，门窗框与洞口之间预留20mm缝隙，采用聚氨酯发泡胶填充（发泡胶密度≥30kg/m³），外侧采用防水密封胶收口，内侧采用装饰线条遮盖，确保防水、保温性能；门窗玻璃安装采用双面密封，密封胶选用硅酮结构密封胶，粘结强度≥0.6MPa，玻璃与窗框的间隙控制在5mm，避免玻璃破损。

质量控制深化：明确门窗安装垂直度偏差≤2mm/m，水平度偏差≤2mm/m，门窗框与洞口缝隙均匀，偏差≤3mm，开启灵活，无卡顿、渗漏现象，安装完成后需进行水密性、气密性检测，检测结果符合相关标准，契合绿建节能、环保指标。

### （五）成品收纳柜深化设计图纸说明

核心深化图纸：成品收纳柜排布图（图号：NZ-SH-35至NZ-SH-37）、安装节点详图（图号：NZ-SH-38至NZ-SH-40）、与墙面、地面衔接详图（图号：NZ-SH-41）。

真实深化设计参数（与内装部品用量核算一致）：

部品规格深化：成品收纳柜采用工业化定制生产，材质为环保型颗粒板（甲醛释放量≤0.02mg/m³，符合GB 18580-2017要求），表面采用三聚氰胺饰面，耐磨转数≥4000转，办公区、附属区域用量共128㎡，共定制收纳柜46组，规格分为三种：1200×500×2000mm（长×深×高）28组、1500×500×2000mm 12组、1800×500×2000mm 6组，适配各区域空间尺寸，无需现场裁切。

排布深化：根据办公区、附属区域的功能需求，优化收纳柜排布，办公区收纳柜主要布置在墙面一侧，与预制轻质墙板紧密衔接，附属区域收纳柜布置在库房、接待室角落，不占用主要通行空间；收纳柜与地面、墙面的衔接尺寸精准，预留5mm伸缩缝，避免变形，同时与集成吊顶、门窗位置协调，确保整体美观。

节点深化：明确成品收纳柜的安装节点，采用膨胀螺栓固定在墙面、地面，固定点间距500mm，确保安装牢固；收纳柜与墙面、地面的衔接处采用密封胶填充，避免灰尘堆积；收纳柜门板采用铰链连接，铰链使用寿命≥10万次，抽屉采用缓冲导轨，推拉顺畅，无卡顿。

质量控制深化：明确收纳柜安装垂直度偏差≤2mm/m，水平度偏差≤2mm/m，与墙面、地面衔接紧密，缝隙≤2mm，外观无划痕、变形，柜门开启灵活，抽屉推拉顺畅，符合工业化内装部品安装质量标准，契合绿建环保要求。

### （六）预制窗台板深化设计图纸说明

核心深化图纸：预制窗台板排布图（图号：NZ-SH-42至NZ-SH-43）、安装节点详图（图号：NZ-SH-44至NZ-SH-45）。

真实深化设计参数（与内装部品用量核算一致）：

部品规格深化：预制窗台板采用大理石预制板，材质为米黄大理石，规格根据门窗洞口尺寸定制，厚度20mm，宽度比门窗洞口宽100mm（两侧各延伸50mm），长度与门窗洞口一致，本次装修区域共需预制窗台板78块（与门窗数量一致），总用量28.6㎡，大理石板材光泽度≥80°，吸水率≤0.5%，无裂纹、色差，符合博物馆内装美观及耐用要求。

排布深化：明确每块预制窗台板的安装位置、编号，与门窗洞口精准对应，窗台板标高比室内地面高20mm，向外找坡2%，确保排水顺畅，避免积水；窗台板与门窗框、墙面的衔接尺寸精准，无偏差，无需现场打磨、裁切，减少材料损耗。

节点深化：明确预制窗台板与门窗框、墙面的衔接节点，窗台板与门窗框之间预留5mm缝隙，采用密封胶填充，外侧采用防水密封胶收口，防止雨水渗漏；窗台板与墙面衔接处采用水泥砂浆找平，衔接紧密，无空鼓、松动，外观平整。

质量控制深化：明确窗台板安装平整度偏差≤2mm/m，标高偏差≤3mm，找坡方向正确，排水顺畅，无积水现象，衔接缝隙均匀，密封严密，符合工业化内装部品安装质量标准。

## 四、深化设计与绿建评价指标关联说明

本次工业化内装深化设计，严格对接《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019中“节材与材料资源利用”核心指标，同时兼顾节能、环保指标，所有深化设计内容均围绕绿建评价要求展开，具体关联如下：

节材与材料资源利用：通过优化工业化内装部品排布方案，明确部品规格、安装节点，减少现场切割、返工，将材料损耗率控制在3.0%-3.2%（低于传统现场施工损耗率8%-10%），节材效果显著；深化设计数据与内装部品用量核算数据完全一致，工业化内装部品综合用量比例35.62%，符合绿建节材指标要求；所有工业化部品均采用工厂标准化生产，可回收利用率≥85%，契合绿建材料资源利用要求。

节能与能源利用：断桥铝节能门窗深化设计后，传热系数进一步优化（K=2.6W/(㎡·K)），提升建筑保温隔热性能，降低空调能耗；集成吊顶板、预制轻质墙板的保温隔热设计，进一步减少建筑能耗，助力实现建筑节能率≥65%的目标，符合绿建节能指标。

室内环境质量：所有工业化内装部品均符合环保标准，甲醛释放量、VOC释放量均控制在限值以内，减少现场湿作业，降低室内环境污染；深化设计优化了采光、通风排布，确保办公区、附属区域采光充足、通风顺畅，同时减少噪声污染，符合绿建室内环境质量指标。

核查适配性：深化设计图纸中所有参数（部品规格、用量、安装节点、质量控制标准）均真实可追溯，可与内装部品用量计算书、施工记录、材料进场记录、现场实测数据联动核查，满足绿建评价系统核查要求，可作为绿建评价“节材与材料资源利用”指标核查的核心佐证材料。

## 五、深化图纸审核及验证说明

### （一）图纸审核情况

本次工业化内装深化设计图纸由驻马店市建筑设计院完成后，经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位联合审核，审核内容包括深化设计参数、节点构造、与原设计的衔接、与施工工艺的适配性、绿建评价适配性等，审核结论为：深化设计图纸规范、数据真实、参数准确，节点构造合理，符合相关标准、施工要求及绿建评价指标，审核合格，审核报告编号：ZMD-BWG-SJ-SH-20240525，审核人员签字确认。

### （二）数据验证说明

深化设计图纸中所有核心数据（工业化内装部品规格、用量、安装偏差、损耗率等），均经现场实测、部品厂家确认、施工单位验证，与内装部品用量计算书、原设计图纸、材料进场记录完全一致，无虚假数据、无设计偏差；深化设计中的节点构造、安装工艺，经现场试安装验证，可操作性强，能够有效减少材料损耗、提升施工效率，符合绿建节材、环保要求，所有验证数据均留存归档，可追溯、可核查。

## 六、归档及使用说明

本工业化内装深化设计图及说明一式6份，建设单位、深化设计单位、施工单位、监理单位、绿建评价验收单位、档案管理单位各留存1份，与关联文档（原设计图纸、内装部品用量计算书、施工记录等）同步归档。

归档方式：采用纸质图纸+电子文档双重归档，电子文档同步上传至驻马店市绿建评价影像归档系统，与关联文档联动管理，归档期限≥15年，便于后续核查、查阅。

本深化设计图及说明作为驻马店博物馆绿建评价的核心佐证材料，主要用于绿建评价系统中“节材与材料资源利用”指标的核查，相关深化设计数据可通过绿建评价系统在线核验，同时可直接用于现场施工指导，确保工业化内装部品安装质量。

若因施工需求需修改深化设计图纸，需经建设单位、深化设计单位、监理单位共同确认，出具设计变更文件，设计变更后的数据需重新核算、验证，并同步更新至绿建评价相关文档，确保数据一致性，变更文件编号与本文档编号联动（ZMD-BWG-LJ-SJ-SH-2025002-变更X）。

## 七、签字确认

| 建设单位（盖章）：驻马店博物馆 | 负责人（签字）：陈XX | 确认日期：2024年5月30日 |
| --- | --- | --- |
| 深化设计单位（盖章）：驻马店市建筑设计院 | 设计负责人（签字）：李XX | 确认日期：2024年5月25日 |
| 监理单位（盖章）：驻马店市工程建设监理有限公司 | 总监理工程师（签字）：刘XX | 确认日期：2024年5月30日 |
| 施工单位（盖章）：驻马店市建筑装饰工程有限公司 | 技术负责人（签字）：张XX | 确认日期：2024年5月30日 |

备注：本工业化内装深化设计图及说明自签字盖章之日起生效，具有同等法律效力，所有深化设计数据真实、准确、可追溯，与原设计图纸、内装部品用量计算书、施工实际完全一致，可作为驻马店博物馆绿建评价系统核查的核心依据，同时可直接用于现场施工指导；如有异议，可联动核查相关原始设计资料、施工记录、实测数据及部品检测报告。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)