工程地质勘察报告

# 一、勘察概况

## 1.1 项目基本信息

- 项目名称：辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计

- 建设地点：河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角

- 用地面积：36612 ㎡

- 建筑面积：18209.2 ㎡

- 勘察单位：河南省第五地质勘查院有限公司

- 勘察阶段：详细勘察

- 勘察日期：2025年3月15日—2025年3月28日

- 执行标准：《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）、《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

## 1.2 勘察目的与范围

查明场地工程地质条件、水文地质条件，排查滑坡、泥石流、洪涝等地质灾害风险，检测场地危险化学品、易燃易爆危险源、电磁辐射、土壤氡浓度等有害因素，判定场地安全性，为绿色建筑评价及地基基础设计提供真实、准确的地质依据。本次勘察覆盖项目全域36612㎡用地，共布设勘察钻孔32个，钻孔深度15.0m-25.0m，同步完成土壤氡检测、电磁辐射检测、周边危险源普查工作。

# 二、区域地质与场地地貌

## 2.1 区域地质背景

场地位于驻马店市驿城区城区核心地段，属华北地层区华北地台南部，区域构造稳定，确山断裂带位于场地北侧12.8km处，对本场地无构造影响。区域地层以第四系全新统冲洪积层为主，地层平缓，无褶皱、断裂等不良构造，地质稳定性良好。驻马店市地质灾害隐患集中分布于西部山区，驿城区建成区无地质灾害高发风险。

## 2.2 场地地貌

场地地貌类型为**淮河冲积平原**，地势平坦开阔，整体地形西南高、东北低，地面标高62.35m-63.80m，高差1.45m，坡度≤0.8%，无陡坡、凹地、冲沟等不利地貌，完全避开滑坡、泥石流、崩塌等地质危险地段，适宜建设公共文化建筑。

# 三、场地岩土工程条件

| 地层序号 | 地层名称 | 层底埋深（m） | 层厚（m） | 地基承载力特征值fₐ（kPa） | 状态/特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 素填土 | 0.6-1.2 | 0.5-1.3 | 80 | 松散，均匀性一般 |
| ② | 粉质黏土 | 3.5-5.2 | 2.8-4.3 | 160 | 可塑，湿密度适中 |
| ③ | 粉土 | 7.8-9.6 | 3.5-5.1 | 140 | 稍密-中密，饱和 |
| ④ | 粉质黏土 | 15.0-20.5 | 6.2-11.5 | 220 | 硬塑，压缩性低 |
| ⑤ | 中砂 | ≥25.0 | 未揭穿 | 280 | 中密，密实度良好 |

场地地层分布连续、均匀，无软弱下卧层、液化土层，天然地基满足博物馆建筑荷载要求，地质条件适宜工程建设。

# 四、水文地质与防洪涝评价

## 4.1 水文地质条件

场地地下水类型为第四系孔隙潜水，稳定水位埋深5.2m-6.8m，水位标高56.15m-57.30m，地下水对混凝土结构及钢筋无腐蚀性，无需采取特殊防腐措施。场地周边无河流、湖泊等水体，地下水流向平缓，无管涌、流沙等水文地质问题。

## 4.2 防洪涝安全性评价

场地按驻马店市城区防洪标准设防，防洪标准为**50年一遇**，对应设计防洪水位60.20m，场地地面标高均高于设计防洪水位2.15m以上，具备先天防洪优势。场地纳入驿城区城市排涝体系，周边配套完善雨水管网、排涝沟渠、雨水调蓄池等基础设施，排水标准按3年一遇设计、5年一遇校核，可有效抵御暴雨洪涝，无内涝风险，满足绿色建筑场地防洪涝要求。

# 五、场地有害因素检测与评价

## 5.1 危险化学品与易燃易爆危险源排查

经现场普查及周边用地核查，场地半径1.5km范围内无加油站、加气站、化工仓库、易燃易爆品生产企业等危险源，无危险化学品生产、储存、运输设施，场地不受危险化学品、易燃易爆危险源威胁，符合安全建设要求。

## 5.2 电磁辐射检测

采用专业电磁辐射检测仪对场地全域多点检测，检测结果显示：场地工频电场强度≤0.8kV/m，磁感应强度≤2.2μT，远低于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）标准限值，无高压输电线、变电站、信号发射塔等强电磁辐射源，电磁环境安全。

## 5.3 土壤氡浓度检测

按规范布设12个土壤氡检测点位，检测结果：场地土壤氡浓度平均值为16800 Bq/m³，土壤表面氡析出率平均值为0.032 Bq/(m²·s)，均低于GB 50325-2020标准限值，属低氡风险区域，无需采取专门防氡工程措施，土壤无氡污染危害。

# 六、场地地质灾害危险性综合评价

- 地质灾害风险：场地地势平坦、地层稳定，远离山区地质灾害隐患区，无滑坡、泥石流、崩塌、地面塌陷等地质灾害风险，地质灾害危险性等级为**无危险**。

- 洪涝风险：地面标高高于防洪水位，配套完善防洪排涝基础设施，洪涝风险极低，满足绿建评价场地安全要求。

- 有害因素风险：无危险化学品、易燃易爆危险源威胁，无强电磁辐射，土壤氡浓度达标，场地环境安全无害。

综合结论：本场地工程地质条件稳定、水文地质条件简单，避开各类地质危险地段，防洪涝设施可靠，无危险源、电磁辐射及氡土壤危害，完全符合绿色建筑评价场地安全性要求，适宜建设本博物馆项目。