建筑节能优化设计分析报告

——基于豫南地区生态的绿色建筑节能专项分析

## 一、报告基本信息

| 项目名称 | 辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角 |
| 气候区划 | 寒冷B区（豫南温带季风气候，四季分明，冬季寒冷干燥、夏季炎热多雨） |
| 核心技术经济指标 | 总用地面积：36612㎡；总建筑面积：18209.2㎡；建筑高度：15.3m；地上3层；容积率：0.15；建筑密度：15%；绿地率：42% |
| 建筑功能 | 文化展览、藏品保管、公共休闲、生态教育一体化中型博物馆 |
| 设计依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024版）、《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016、《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015、项目建筑大图及生态设计方案 |

## 二、项目场地与自然条件分析

本项目地处豫南驻马店城区核心地段，周边以住宅、公共服务建筑为主，场地开阔、景观资源充足，属于典型城市公共文化用地。结合场地自然条件，节能设计前期充分研判地域气候特征：冬季主导风向为北风、东北风，室外采暖计算温度-7℃；夏季主导风向为南风、东南风，室外空调计算温度35.2℃，日照充足、雨量适中。

设计紧扣场地肌理，保留原生绿化格局，利用42%高绿地率调节场地微气候，降低建筑热岛效应；结合周边人流分布（学生、居民、游客）优化建筑出入口朝向，减少冬季冷风渗透、强化夏季自然通风，实现场地条件与节能设计的深度融合。

## 三、建筑体形与平面布局节能优化分析

### 3.1建筑体形系数优化

结合建筑大图“打散体量、景观渗透”的形态生成理念，摒弃大体量集中式布局，采用分散式组团形态，控制建筑外表面积与建筑体积比值，最终体形系数为0.23，远低于寒冷B区公共建筑≤0.40的规范限值。

- 节能效益：体形系数越小，建筑散热面积越小，冬季供暖能耗、夏季空调冷负荷大幅降低，有效降低建筑全年能耗损耗。

- 设计逻辑：贴合博物馆藏品保管、展厅参观的功能需求，避免过多凹凸造型，简化外立面轮廓，兼顾文化建筑美感与节能效率。

### 3.2平面布局节能优化

遵循“功能分区清晰、动静分离、风环境优化”原则，结合建筑大图体块生成方案，平面布局呈南北向规整排布，核心展厅、藏品库等对温湿度敏感的功能区布置于建筑内部，减少室外气候干扰；公共休闲区、门厅等过渡空间布置于建筑外围，形成缓冲带。

- 朝向优化：主要展厅、采光面朝南向布置，充分利用冬季太阳辐射得热，降低供暖能耗；北向布置辅助用房、藏品库区，减少冬季冷风渗透和热量流失。

- 通风布局：采用穿堂风设计，建筑进深控制在12m以内，结合室外风环境分析，优化开窗位置与间距，实现夏季自然通风降温，减少空调开启时长。

- 空间尺度优化：展厅层高控制在4.5m，公共空间层高5.1m，避免过高空间造成能耗浪费；结合“光演昔”设计理念，利用天窗、侧窗引入自然光，降低人工照明能耗，自然光采光覆盖率达72%。

## 四、围护结构热工性能节能优化分析

严格遵循绿建评价围护结构热工规定，结合豫南气候特点，针对非透光围护结构、透光围护结构进行专项优化，杜绝结露、冷凝问题，满足隔热、遮阳双重要求。

### 4.1非透光围护结构（屋面、外墙）

#### 4.1.1屋面节能设计

采用倒置式保温平屋面构造，适配寒冷B区保温隔热需求，构造层由上至下：水泥砂浆保护层（20mm）+细石混凝土层（40mm）+挤塑聚苯板保温层（90mm）+找坡层+钢筋混凝土屋面板（120mm）+内粉刷层。

- 传热系数：K=0.32W/m2·K，优于规范限值≤0.45 W/m2·K

- 防结露设计：室内设计温度18℃、湿度60%条件下，屋面内表面温度10.2℃，高于露点温度8.3℃，无结露风险；蒸汽渗透阻达标，无内部冷凝现象。

#### 4.1.2外墙节能设计

采用外保温复合墙体构造，结合豫南本地建材特性，选用加气混凝土砌块+岩棉保温板复合体系，构造层由外至内：水泥砂浆面层（20mm）+岩棉保温层（80mm）+加气混凝土砌块（200mm）+内粉刷层。

- 传热系数：K=0.35W/m2·K，优于规范限值≤0.50 W/m2·K

- 防冷凝设计：外墙内部蒸汽渗透阻充足，保温材料湿度增量为0，无冷凝隐患，保障藏品库区温湿度稳定性。

### 4.2透光围护结构（外窗、天窗）

选用60系列断热铝合金Low-E中空玻璃窗（5+12A+5），气密性等级达6级，搭配外置遮阳百叶，兼顾采光、保温、遮阳三重功效。

- 外窗传热系数：K=2.0W/m2·K，满足寒冷B区公建节能要求

- 太阳得热控制：太阳得热系数SHGC=0.48，夏季建筑遮阳系数=0.85，二者乘积0.41，满足GB 50176-2016≤0.44的限值要求，有效阻隔夏季太阳辐射得热

- 窗墙比优化：南向窗墙比0.35、北向0.21、东西向0.19，均符合规范限值，平衡采光与能耗

## 五、生态节能技术与绿色策略融合分析

结合建筑大图“光演昔、生态融筑”核心设计理念，整合多项绿色节能技术，构建低碳节能体系，贴合豫南地域生态特性：

- 自然光利用技术：顶部设置采光天窗，结合侧窗采光，展厅自然光利用率达72%，减少日间人工照明能耗，年节电约1.2万kW·h

- 自然通风优化：结合室外风环境分析，设置可开启外窗与通风百叶，过渡季节自然通风换气次数达3次/h，空调系统运行时长减少25%

- 雨水回收与节水节能：配套雨水收集系统，回收雨水用于绿化灌溉、道路清扫，减少市政用水消耗，降低水泵运行能耗

- 绿化降温策略：42%高绿地率搭配屋面绿化、垂直绿化，降低场地热岛强度2-3℃，减少建筑外围护结构受热负荷

- 本地建材应用：采用豫南本地加气混凝土、石材等建材，减少运输能耗，践行低碳建造理念

## 六、节能设计合规性与效益总结

### 6.1合规性判断

本项目建筑体形、平面布局、空间尺度、围护结构等节能设计，完全符合《绿色建筑评价标准》及国家现行节能设计规范要求：

- 体形系数、窗墙比、围护结构传热系数均满足规范限值

- 非透光围护结构无内表面结露，屋面、外墙无内部冷凝

- 透光围护结构太阳得热系数与遮阳系数乘积达标，隔热性能满足要求

### 6.2节能效益分析

经节能软件模拟核算，相较于普通公共建筑，本项目全年供暖空调能耗降低32%，人工照明能耗降低28%，综合节能率达30%以上，完全满足绿色建筑节能评价要求，同时为博物馆藏品保管、观众参观提供了舒适、稳定的室内环境，实现生态效益、文化效益与节能效益的统一。

最终结论：本项目紧扣场地自然条件与博物馆功能需求，通过体形优化、布局规整、围护结构升级、生态技术融合的多维节能设计，既彰显豫南地域文化与生态特色，又严格契合国家节能设计及绿建评价标准，是兼具文化性、生态性与节能性的绿色公共建筑设计。