建筑工程造价计算书

编制日期：2026年03月24日

适用阶段：绿色建筑评价申报阶段

编制人：李工（注册造价工程师）

审核人：王工（高级造价工程师）

项目负责人：张工（一级注册建筑师）

# 目 录

- 编制说明与依据

- 项目基础概况

- 建筑工程总造价核算

- 装饰性构件界定及造价核算

- 装饰性构件造价占比计算

- 绿建评价符合性判定

- 签字盖章页

# 1 编制说明与依据

## 1.1 编制说明

本计算书针对辰光溯昔博物馆项目，严格依据绿色建筑评价标准要求，核算项目建筑工程总造价，并专项统计装饰性构件造价、计算其占比，验证是否满足公共建筑装饰性构件造价占比不大于1%的强制性条款，所有数据参照驻马店当地造价行情、项目施工图及工程量清单测算，确保真实合规，作为绿建申报专项支撑资料。

## 1.2 编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013

- 《河南省建设工程工程量清单综合单价（2016版）》

- 河南省驻马店市2026年第一季度建设工程造价信息

- 本项目建筑、结构、装饰、机电专业施工图纸

- 本项目工程量清单及成本测算台账

- 《建筑工程造价鉴定规范》GB/T 51262-2017

本计算书造价不含土地费、前期咨询费、监理费等间接费用，仅核算项目实体工程造价；装饰性构件严格按绿建标准界定，剔除功能性构件，核算口径符合评审要求。

# 2 项目基础概况

| 项目名称 | 辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角 |
| 用地面积 | 36612 ㎡ |
| 总建筑面积 | 18209.2 ㎡（地上3层，局部2层，无地下） |
| 建筑性质 | 公共文化建筑（博物馆） |
| 结构形式 | 钢筋混凝土框架结构 |
| 绿建管控要求 | 装饰性构件造价占建筑总造价比例≤1% |

本项目建筑造型秉持简约生态理念，外立面以清水混凝土、节能玻璃幕墙为主，无冗余复杂装饰，仅设置少量点缀式造型构件，契合绿建“造型简约、无大量装饰性构件”的核心要求。

# 3 建筑工程总造价核算

## 3.1 造价构成范围

建筑工程总造价为项目实体建设费用，涵盖土建结构、装饰装修、给排水、暖通空调、建筑电气、消防工程、室外配套工程，不含前期费用、管理费、财务费等非工程实体费用。

## 3.2 总造价明细核算

| 序号 | 费用分项 | 核算金额（元） | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建结构工程费 | 43260000.00 | 基础、框架主体、砌体、屋面结构等 |
| 2 | 装饰装修工程费 | 22580000.00 | 内外墙、地面、吊顶、功能性饰面（不含纯装饰构件） |
| 3 | 给排水工程费 | 5420000.00 | 生活给水、排水、消防水系统 |
| 4 | 暖通空调工程费 | 9150000.00 | 空调、通风、防排烟系统 |
| 5 | 建筑电气工程费 | 7830000.00 | 强电、弱电、照明、配电、防雷系统 |
| 6 | 消防专项工程费 | 3360000.00 | 火灾报警、自动灭火、防火分隔系统 |
| 7 | 室外配套工程费 | 1890000.00 | 场地硬化、管线接驳、景观构筑物（非装饰） |
| — | 建筑工程总造价合计 | 93490000.00 | 大写：人民币玖仟叁佰肆拾玖万元整 |

# 4 装饰性构件界定及造价核算

## 4.1 装饰性构件界定标准

按照绿建评价标准，装饰性构件指无实用功能、仅为提升建筑造型效果的构件，不包含结构受力构件、节能构件、防水构件、防护构件、设备构件及满足使用功能的构配件。

## 4.2 装饰性构件清单及造价核算

| 序号 | 构件名称 | 规格材质 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 构件属性说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外立面装饰线条 | 铝合金哑光烤漆 | 720m | 180 | 129600.00 | 纯造型装饰，无结构、节能功能 |
| 2 | 入口装饰景墙 | 花岗岩饰面造型 | 132㎡ | 610 | 80520.00 | 非结构、非防护，仅造型点缀 |
| 3 | 室内展厅装饰造型板 | GRP环保板材 | 208㎡ | 275 | 57200.00 | 无实用功能，仅展厅氛围装饰 |
| 4 | 屋面装饰压顶 | 混凝土预制饰面 | 350m | 105 | 36750.00 | 非防水、非节能，纯屋面造型 |
| 5 | 零星装饰配件 | 不锈钢造型件 | — | — | 9930.00 | 小型纯装饰构配件 |
| — | 装饰性构件总造价 | — | — | — | 314000.00 | 大写：人民币叁拾壹万肆仟元整 |

# 5 装饰性构件造价占比计算

## 5.1 计算公式

装饰性构件造价占比 =（装饰性构件总造价 ÷ 建筑工程总造价）× 100%

## 5.2 数据代入计算

装饰性构件造价占比 =（314000.00 ÷ 93490000.00）× 100% ≈ 0.336%

## 5.3 计算结果

本项目装饰性构件造价占建筑总造价的比例为：0.336%

# 6 绿建评价符合性判定

## 6.1 标准要求对比

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019明确规定：公共建筑装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%

## 6.2 符合性结论

经精准核算，本项目装饰性构件造价占比为0.336%，远低于绿建标准规定的1%限值；且建筑造型简约大气，无大量冗余装饰性构件，完全满足绿色建筑评价系统“建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件”的全部管控要求，符合绿建申报合规性标准。