驻马店博物馆生活饮用水储水设施设备材料采购清单

采购单位：驻马店博物馆后勤保障部

采购日期：2026年3月25日

采购用途：用于馆内生活饮用水储水设施设备的日常运维、老化部件更换及安全保障，适配现有生活饮用水一体化净水设备（设计处理能力5m³/d），确保储水环节符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）、《二次供水设施卫生规范》（GB 17051）要求，杜绝二次污染，保障工作人员生活用水安全，与现有水处理设备运营需求高度匹配[1][7]。

备注：所有采购产品均需符合国家涉水产品卫生安全标准，提供产品合格证明、卫生安全检测报告，优先选用节能、环保、易维护的产品；涉及储水容器及管道配件需选用食品级材质，避免重金属溶出污染水质[2][8]。

| 序号 | 采购名称 | 规格型号 | 材质/工艺 | 单位 | 数量 | 用途说明 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食品级储水水箱 | 容积3m³，直径1.8m，高度1.2m，带密封盖、溢流管、排空管 | 304食品级不锈钢，一次性成型，内外光滑，抗腐蚀、抗紫外线[2][5] | 台 | 1 | 用于生活饮用水净化后储存，适配现有一体化净水设备出水储存需求，替代老化储水设施，确保储水密闭无二次污染[1][7] | 符合GB/T 17219涉水产品安全标准，无焊接缝隙、无毛刺，密封性能良好，溢流管、排空管不与下水管道直接连通[1][4] |
| 2 | 储水水箱消毒器 | 紫外线消毒，功率30W，适配3m³水箱，带定时功能、故障报警功能 | 不锈钢外壳，石英灯管，食品级密封件 | 台 | 1 | 用于储水水箱内水质消毒，杀灭水中细菌、微生物，防止储水过程中水质恶化，保障储水水质达标[1][4] | 消毒效率≥99.9%，符合饮用水消毒设备标准，运行稳定，噪音≤50dB，具备过载、过热自动保护功能[1][8] |
| 3 | 食品级不锈钢管道 | DN50，壁厚3mm，长度6m/根 | 304食品级不锈钢，无缝焊接，耐腐蚀[2] | 根 | 4 | 用于储水水箱与净水设备、用水点位的连接，替换现有锈蚀管道，杜绝管道锈蚀导致的水质污染[1][6] | 符合GB 50015建筑给水排水设计标准，无锈蚀、无杂质，抗压强度≥1.6MPa，内壁光滑无结垢[1][8] |
| 4 | 管道接口配件 | 适配DN50管道，含弯头、直通、三通、法兰 | 304食品级不锈钢，精密铸造[2] | 套 | 2 | 用于管道连接、转向，配套管道更换使用，解决现有管道接口锈蚀问题，确保接口密封无泄漏[1][6] | 接口密封严密，无毛刺、无砂眼，适配对应管道规格，耐腐蚀、不易老化，符合涉水产品安全要求[1][8] |
| 5 | 食品级密封胶 | 中性硅酮，耐高温、耐水，容量500ml/支 | 食品级原料，无异味、无有毒有害物质[2] | 支 | 10 | 用于储水水箱接口、管道接口密封，防止漏水及外界杂质进入，杜绝二次污染[1][7] | 符合饮用水接触用密封材料标准，固化后无异味、不脱落，耐温范围-20℃~120℃，无有毒有害物质析出[2][8] |
| 6 | 水箱清洗工具套装 | 含食品级毛刷、高压清洗枪、吸污管、消毒喷壶 | 毛刷：食品级尼龙；清洗枪：不锈钢；吸污管：食品级PVC[2] | 套 | 1 | 用于储水水箱日常清洗、消毒，每半年至少清洗消毒1次，保障水箱内部清洁，符合二次供水设施维护要求[4][8] | 工具无毛刺、无异味，材质符合食品级标准，清洗枪压力可调，吸污管耐腐蚀、不易破损[2][4] |
| 7 | 水质在线监测仪 | 监测指标：pH值、余氯、浑浊度，带数据显示、异常报警，适配储水水箱 | 不锈钢探头，防水外壳，高精度传感器 | 台 | 1 | 实时监测储水水质，及时发现水质异常，便于快速处置，保障储水水质持续达标[1][8] | 监测精度符合GB 5749-2022标准，数据误差≤±5%，具备数据记录、导出功能，防水等级IP65，报警响应时间≤30s[1][7] |
| 8 | 食品级储水水箱盖密封垫 | 直径1.8m，厚度10mm | 食品级硅胶，耐高温、耐老化、防水[2] | 个 | 2 | 用于储水水箱盖密封，防止灰尘、蚊虫、杂质进入水箱，杜绝二次污染，备用1个便于更换[1][4] | 密封性能良好，无异味、无有毒有害物质，不易老化、不易变形，耐温范围-30℃~150℃[2][8] |
| 9 | 管道除锈防腐材料 | 含除锈剂、食品级防腐涂料，除锈剂500ml/瓶，防腐涂料1L/桶 | 除锈剂：环保型，无腐蚀性；防腐涂料：食品级，无毒无味[2][6] | 套 | 2 | 用于现有未更换管道的除锈、防腐处理，延长管道使用寿命，防止管道锈蚀污染水质[6][8] | 除锈剂除锈效果好，无残留、无腐蚀；防腐涂料附着力强，固化后无毒无味，符合饮用水接触用防腐标准[2][6] |
| 10 | 应急储水桶 | 容积50L，带密封盖、水龙头，便于移动 | 食品级PP材质，认准PP5标识，无异味、抗冲击[2][5] | 个 | 4 | 用于设备故障、管道抢修期间应急储水，保障工作人员基本生活用水需求，符合应急供水要求[6][8] | 符合食品级材质标准，无有毒有害物质，密封性能良好，抗压、抗冲击，不易老化、不易破损[2][5] |
| 11 | 储水水箱水位控制器 | 浮球式，适配3m³水箱，带自动启停功能，控制精度±5cm | 不锈钢浮球，铜质触点，防水外壳 | 台 | 1 | 自动控制储水水箱水位，避免水箱溢水或缺水，保障储水稳定，减少人工操作[1][3] | 运行稳定，控制精度高，防水性能良好，具备过载保护功能，使用寿命≥3年[1][3] |
| 12 | 饮用水消毒片 | 含氯消毒片，有效氯含量500mg/片，独立包装 | 食品级消毒成分，无残留、无异味[2][4] | 盒 | 10 | 用于储水水箱、应急储水桶清洗后的消毒，每盒100片，保障储水环节消毒达标[4][8] | 符合饮用水消毒标准，消毒后无有毒残留，溶解速度快，有效消毒时间≥30分钟[2][4] |

采购负责人：张伟

备注：1. 所有采购产品需提供正规厂家资质、产品合格证明及涉水产品卫生安全检测报告，确保符合国家相关标准[1][8]；2. 供货时需同步提供产品安装说明书、维护手册，部分设备（如消毒器、监测仪）需厂家提供上门安装调试服务；3. 质保期不少于1年，质保期内出现质量问题，厂家需免费维修或更换；4. 采购产品需适配馆内现有生活饮用水处理设备，确保安装后可正常投入使用，与现有运营体系无缝衔接。