用水量远传计量及水质在线监测运行记录

记录编号：YCS-JL-2026-0320

监测站点：汇源智能水务有限公司市政供水监测点（地址：上海市青浦区水务科技产业园监测区1号）

设备型号：远传水表（YCS-150）、水质在线监测设备（SZJ-2026）

安装日期：2026年1月10日

运行周期：2026年3月20日 - 2026年3月31日

备注：本记录每日上午9:00、下午17:00各记录1次，如实填写设备运行状态、监测数据，严禁涂改；若出现数据异常或设备故障，需立即上报并在“异常情况说明”栏详细记录。

一、基础信息

| 项目 | 详细信息 | 项目 | 详细信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 远传水表编号 | YCS-150-001、YCS-150-002、YCS-150-003 | 水质监测设备编号 | SZJ-2026-001、SZJ-2026-002 |
| 远传通信方式 | LoRa/WiFi双模（优先LoRa模式） | 水质监测参数 | pH值、浊度、溶解氧、总氮、总磷 |
| 供电方式 | AC 220V（配UPS备用电源，续航≥2小时） | 数据上传频率 | 每1小时上传1次，异常数据实时上传 |
| 管理平台 | 汇源智能水务远程监测管理平台 | 校准周期 | 每周日上午10:00统一校准 |

二、日常运行记录表

| 记录日期 | 记录时段 | 远传水表累计用水量（m³） | 小时用水量（m³） | pH值 | 浊度（NTU） | 溶解氧（mg/L） | 总氮（mg/L） | 总磷（mg/L） | 设备运行状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-03-20 | 上午9:00 | 1256.3/1302.5/1289.7 | 1.2 | 7.2 | 12.5 | 8.6 | 1.8 | 0.32 | 正常（通信稳定） | 无异常 |
| 2026-03-20 | 下午17:00 | 1265.8/1312.1/1299.3 | 1.1 | 7.3 | 12.3 | 8.5 | 1.7 | 0.31 | 正常（通信稳定） | 无异常 |
| 2026-03-21 | 上午9:00 | 1274.5/1320.8/1308.1 | 1.0 | 7.2 | 12.6 | 8.7 | 1.8 | 0.33 | 正常（通信稳定） | 无异常 |
| 2026-03-21 | 下午17:00 | 1283.2/1329.5/1316.9 | 1.1 | 7.3 | 12.4 | 8.6 | 1.7 | 0.32 | 正常（通信稳定） | 无异常 |
| 2026-03-22 | 上午9:00 | 1292.0/1338.3/1325.7 | 1.1 | 7.2 | 12.5 | 8.5 | 1.8 | 0.31 | 正常（通信稳定） | 无异常 |
| 2026-03-22 | 下午17:00 | 1300.8/1347.1/1334.5 | 1.0 | 7.3 | 12.3 | 8.6 | 1.7 | 0.32 | 正常（通信稳定） | 无异常 |
| 说明：1. 远传水表累计用水量按3台设备编号顺序填写，用“/”分隔；2. 设备运行状态填写“正常”“通信异常”“设备故障”“校准中”等；3. 可根据实际运行天数，自行增加表格行数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、设备校准记录

| 校准日期 | 校准时段 | 校准设备 | 校准项目 | 校准结果 | 校准人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-03-22 | 上午10:00-10:30 | 远传水表3台 | 计量精度、通信稳定性 | 合格（误差≤±1.5%） | 张XX | 校准后数据正常上传 |
| 2026-03-22 | 上午10:30-11:00 | 水质监测设备2套 | pH值、浊度等5项参数精度 | 合格（误差符合标准） | 张XX | 校准后报警功能正常 |
| 说明：校准结果填写“合格”“不合格”“需重新校准”；若不合格，需在备注栏说明处理措施及处理结果。 |  |  |  |  |  |  |

四、异常情况记录

| 异常日期 | 异常时段 | 异常设备 | 异常现象 | 处理时间 | 处理措施 | 处理结果 | 处理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 说明：异常现象需详细描述（如“远传水表通信中断”“水质浊度数据异常偏高”等）；处理结果填写“恢复正常”“需更换配件”“上报待处理”等。 |  |  |  |  |  |  |  |

五、运行总结

本运行周期（2026年3月20日 - 2026年3月31日）内，3台YCS-150型远传水表、2套SZJ-2026型水质在线监测设备整体运行稳定，无异常故障。远传水表计量精准，通信传输稳定，小时用水量维持在1.0-1.2m³，累计用水量正常；水质在线监测设备各项参数（pH值7.2-7.3、浊度12.3-12.6NTU、溶解氧8.5-8.7mg/L、总氮1.7-1.8mg/L、总磷0.31-0.33mg/L）均符合市政供水水质标准，数据上传及时、准确。

期间于2026年3月22日完成设备每周校准，校准结果均合格，设备性能稳定。后续将持续按规范进行日常记录、定期校准，密切关注设备运行状态及数据变化，确保用水量远传计量及水质在线监测工作正常开展。