电梯及自动扶梯订货清单与产品资料

编制单位：北京绿建软件股份有限公司

编制日期：2026年3月24日

# 目 录

- 项目基础信息

- 编制依据

- 电梯及自动扶梯订货清单

- 垂直电梯产品技术资料

- 自动扶梯产品技术资料

- 绿建节能符合性说明

- 签字确认页

# 1 项目基础信息

| 项目名称 | 辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角 |
| 用地面积 | 36612 ㎡ |
| 建筑面积 | 18209.2 ㎡ |
| 建筑层数 | 地上3层，建筑高度15.3m |
| 供货范围 | 乘客电梯2台、自动扶梯1台，含全套设备、辅材及节能控制系统 |

# 2 编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.1.6条

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

- 《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003

- 《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB 16899-2011

- 项目建筑施工图、绿建节能专项设计方案

# 3 电梯及自动扶梯订货清单

本清单严格匹配绿建节能要求，所有设备均搭载对应节能控制措施，参数贴合博物馆使用工况，明细如下：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 节能配置 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机房乘客电梯 | TKJ800/1.0-JX | 2台 | 群控系统+变频调速+能量反馈装置 | 主楼垂直交通井道（1-3层） | 群控联动运行，节能型 |
| 2 | 公共交通型自动扶梯 | FTJ600/0.5 | 1台 | 变频感应启动+空载休眠控制 | 1-2层公共大厅连廊 | 倾角30°，水平踏步式 |
| 3 | 电梯群控控制柜 | QK-2000 | 1套 | 智能人流识别、节能调度 | 电梯机房 | 配套2台电梯联动 |
| 4 | 扶梯变频感应控制器 | BP-1000 | 1套 | 红外感应、变频调速 | 扶梯上部机房 | 标配节能模块 |
| 5 | 安装辅材套件 | 国标配套 | 1批 | — | 全安装点位 | 含导轨、门套、线缆、固定件 |

# 4 垂直电梯产品技术资料

## 4.1 核心技术参数

| 额定载重 | 800kg | 额定速度 | 1.0m/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定载客 | 10人 | 停站数 | 3站3门 |
| 控制方式 | 集选+群控联动 | 曳引方式 | 永磁同步无齿轮 |
| 节能配置 | 变频调速驱动、能量回馈装置、智能群控调度、LED轿厢照明 |  |  |
| 产品资质 | 特种设备制造许可证、节能产品认证、型式试验报告 |  |  |

## 4.2 绿建节能性能说明

- 群控节能：搭载智能群控系统，实时监测人流密度，自动调配电梯运行频次，减少空驶、候梯能耗，较单梯运行节电35%以上。

- 变频调速：采用永磁同步变频主机，运行转速自适应调节，启停平稳，降低无效功耗，运行效率提升25%。

- 能量反馈：配备能量回馈单元，将电梯制动、下行产生的机械能转化为电能回输电网，回馈效率≥20%，大幅降低能耗。

- 待机节能：无人使用时自动进入低功耗待机模式，轿厢照明、风机延时关停，进一步减少待机损耗。

# 5 自动扶梯产品技术资料

## 5.1 核心技术参数

| 额定速度 | 0.5m/s | 倾斜角度 | 30° |
| --- | --- | --- | --- |
| 输送能力 | 6000人/h | 梯级宽度 | 600mm |
| 提升高度 | 4.2m | 控制方式 | 变频感应启动 |
| 节能配置 | 红外人体感应、变频驱动、空载休眠、LED灯带照明 |  |  |
| 产品资质 | 特种设备型式试验报告、节能检测报告、3C认证 |  |  |

## 5.2 绿建节能性能说明

- 变频感应启动：内置红外感应探头，实时识别客流，无人时自动降速至空载模式，有人时快速提速至额定转速，响应时间≤0.5s。

- 空载休眠节能：无客流时段自动进入休眠状态，主机能耗降至额定功率的25%，照明减半运行，较常规扶梯全年节电40%以上。

- 高效驱动：采用变频主机+行星齿轮减速器，传动效率高，运行噪音低，无客流空转能耗大幅降低。

- 智能照明：扶梯两侧采用LED节能灯带，亮度自适应调节，无客流时自动调暗，进一步降低附属能耗。

# 6 绿建节能符合性说明

本项目订货的垂直电梯、自动扶梯，完全满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.1.6条要求： - 垂直电梯标配群控联动、变频调速、能量反馈三大节能措施，节能效果达标，符合绿建评审条款； - 自动扶梯采用变频感应启动+空载休眠节能控制模式，适配博物馆间歇性人流特征，节能性能优异； - 所有设备均具备完整产品资质、节能认证及型式试验报告，可作为绿建评价系统佐证资料。